EV/LOW/02/04 – Avaliação de processos transfronteiriços chave e escalas de medição relacionadas com a variabilidade de água com baixo teor de oxigénio (LOW): implementação da simulação de áreas de geração de LOW que fornece dados para os modelos transfronteiriços no projecto de LOW EV/LOW/02/03

Valor do projecto: US$122 500

Adjudicado a: Universidade de Cape Town e Conselho para a Investigação Científica e Industrial (Council for Scientific and Industrial research)

Data de finalização: Junho 2006

Objectivos

A água com baixo teor de oxigénio (LOW) é uma característica do sistema de Benguela. O BCLME identificou LOW como um factor ambiental chave que governa a variabilidade e viabilidade comercial das pescas e, em última análise, o ecossistema.

Análises recentes de dados mostraram que a variabilidade de LOW é caracterizada por alterações de regime nos factores de forçantes tanto remotos como locais que interagem para criar condições e eventos de LOW. Compreender a natureza e as escalas desta variabilidade é um primeiro passo para um sistema de alerta antecipado.

O projecto pretendeu especificamente compreender o controlo biogeoquímico. Pretendeu atingir um nível robusto de conhecimento acerca das causas e dinâmica da geração local de LOW. As respostas às perguntas aqui listadas irão contribuir para importantes acções políticas no BCLME:

- O desenvolvimento de um sistema de alerta antecipado.

- Melhorar a previsibilidade de eventos extremos.

- Alterações climáticas.

Resultados:

- A variabilidade de LOW no Benguela Sul é quase exclusivamente determinada por factores físicos internos e biogeoquímica. As características mais importantes desta dinâmica interna são a acumulação no sedimento, à escala sazonal, do fluxo de exportação de carbono e a diminuição dos eventos activos e de relaxamento no stress do vento, à escala do evento, que governam as taxas de ventilação.

- Os compostos orgânicos particulados (POC) têm um papel na variabilidade de hipoxia de pré-condicionamento e não de causa. Isto verifica-se principalmente no Benguela Central, onde a variabilidade é determinada principalmente pelo stress do vento em Lüderitz que governa a re-ventilação sazonal das águas da plataforma sub-termoclina.

- A geração de material orgânico particulado (POM) é determinada pela produção de novas diatomáceas em ambos os sistemas. O papel dos Florescimentos de Algas Tóxicas (HAB) (dinoflagelados) é específico do Benguela Sul e refere-se ao impacte de HAB no estreito habitat perto da costa durante a fase de relaxamento.

- O sistema namibiano é fortemente dependente de ligações transfronteiriças, ao passo que o Benguela Sul é quase completamente independente.

- O estudo fornece uma base para avaliar a previsão do risco à escala sazonal (médio prazo: meses), bem como à escala do evento (sete dias). Ligar os dois é importante pois o grau do risco sazonal governa a magnitude do impacte da previsão de sete dias.

- Apesar do novo entendimento das considerações dinâmicas que ligam as forçantes equatoriais à hipoxia no Benguela Central ter levantado a possibilidade de um período promissor de dois meses de previsão, a complexidade da ligação neutralizou esta possibilidade.

- Foi feita uma proposta sobre como esse sistema de previsão poderia ser operacionalizado.

- Os seguintes eventos extremos podem ser explicados do seguinte modo:

- A maré negra de Março 1994 foi o resultado de uma estação de afloramento muito forte no seguimento de quase uma década muito bem arejada nos anos 80, associada a um período prolongado de relaxamento.

- A anomalia de arejamento nos anos 80 foi causada por um decréscimo acentuado na nova produção, ligado a uma redução prolongada no stress do vento.

- O evento catastrófico de 1994 à escala do ecossistema no Benguela Central foi causado pelo fortalecimento simultâneo das forçantes equatoriais (aquecimento na Frente Benguela de Angola) e reduzido stress do vento de ventilação em Lüderitz.