Наименование проекта - Каспийская Экологическая Программа, Устойчивое развитие каспийских прибрежных сообществ

Страна-Азербайджан

Деятельность С-3 - Техническая помощь в осуществлении грантовой программы 2 раунда

Наименование отчета: Техническая консультативная помощь проекту «Посадка сада киви»

Номер проекта- NS-Az-04-652

Автор отчета:  Хансувар Джафаров

Дата отчета: октябрь 2005 г.

Оглавление

Введение	3

1.  Рекомендации, выданные клиенту	4

2. Ход выполнения работ по проекту	7

3. Рекомендации по дальнейшей поддержке	8

4. Заключение	10

Приложение 1.  Техническое задание по проекту.	11

Приложение 2. Схематический план ирригационной сети объекта.	12

Приложение 3 . Результаты химического анализа отобранных проб оросительной и колодезной воды 	13

## Введение

С целью поддержки и обеспечения технической помощи по итогам второго раунда Программы Малых Грантов в рамках Проекта Устойчивого Развития Каспийских прибрежных сообществ был выбран  проект по посадке сада киви на землях муниципалитета  вблизи населенного пункта Шахагаджы Астаринского района на площади 1,0 га.

Астаринский район входит в состав Лянкеранской субтропической зоны, где находятся три административных района (Лянкеранский, Астаринский и Масаллинский) общей площадью 287701 га. Территория Астаринского района, как и всей субтропической зоны, состоит из двух частей: горная и низменная. Общая площадь района составляет 61643 га, из них на долю низменной части падает 18492,9 га. Сельскохозяйственные культуры в основном возделываются в низменной части. Здесь выращивают чай, овощи, субтропические фрукты и рис. Объект по посадке сада киви также выбран в данной зоне, недалеко от Каспийского моря и примыкает к железной дороге Баку-Астара.

Пригодные для ведения сельского хозяйства земли Астаринского района составляют 12926 га и по агропроизводственным группам распределены следующим образом:

I группа – земли высшего качества 573 га (4,43 %), продуктивность 81-100%;

II группа – земли хорошего качества 4679 га (36,20 %), продуктивность 61-80%;

III группа –земли среднего качества 6463га (50,00%),продуктивность 41-60%;

IV группа – земли низкого качества 1211 га (9,37%), продуктивность 21-40%;

Приведенные данные показывают, что естественное плодородие земель региона является благополучным. Следовательно, эти земли с проведением соответствующих агротехнических и агромелиоративных мероприятий могут быть успешно использованы в сельскохозяйственном производстве.

Рекомендации, выданные клиенту

Киви является многолетним растением, продолжительность его жизни порядка 40 лет и с 3-х лет начинается плодоношение. Полноценный урожай собирают начиная с 5-ти летнего возраста. Средняя урожайность его составляет 25-30 тонн на один гектар в год. Киви по своей природе устойчив к болезням и насекомым, выдерживает мороз до минус 17-18 °С. Плоды киви богаты витамином С, в них много калия, магния и аминовой кислоты. После уборки урожая плоды долго сохраняются и вкусовые качества с   течением времени улучшаются.

Киви считают национальным фруктом Новой Зеландии. Тем не менее его родина Китай, а в Новой Зеландии он появился в Х1Х столетии под названием «китайский крыжовник». Прививкой киви, т.е. его окультированием занимались в Австралии. Затем его экспортировали в другие страны, в числе которых Франция, Испания, Греция, Иран, Турция и Болгария.

В Азербайджане возделыванием киви занялись недавно; в поселке Лиман Лянкеранского района было организовано фермерское хозяйство под названием «Киви» на площади 10 га. Первоначально привезенные из Ирана семена и саженцы были посажены на площади 0,02 га. С накоплением опыта, площадь киви была доведана до 3 га с получением урожая порядка 10 т/га.

Второй участок посадками киви, как отмечалось выше, был организован   вблизи населенного пункта Шах-агаджы Астаринского района.

Ирригационная сеть объекта состоит из подводящего, участкового каналов и системы капельного орошения. Источником орошения является вода Ханбулагчайского водохранилища, находящегося на территории соседнего Лянкеранского района. На объекте построен водонапорный бак емкостью 60 кубических метров на высоте 5,0 м от поверхности земли. Оросительная вода подается насосной установкой в данный бак. Из напорного бака поливная вода поступает в систему трубопровода капельного орошения. Сперва она поступает в подводящий трубопровод, а  затем в распределительный и поливной полиэтиленовый трубопровод и, наконец, через капельницу каплями подается к каждому растению киви, получается точечное непрерывное увлажнение почвы. Поливные трубы диаметром 0,5 дюйма размешены по каждому ряду на высоте 50 см от поверхности земли. Саженцы посажены по рядам на расстоянии друг от друга 4,0 м. Расстояние между рядами было принято 5,0 м. По каждому ряду саженцев установлены металлические Т образные в виде коромысла стойки высотой 2,0м и на расстоянии друг от друга в 4 м. Следовательно, ровно посередине между стойками посажено одно растение.  По верху стоек закреплена сеть металлических проволок и к ней завязаны  ветки киви. Схематический план объекта приводится в приложении 2.

Во время  нахождений на участке я подробно ознакомился на месте с существующей ситуацией и рабочим планом по проведению ирригационных мероприятий на выделенном объекте , мною оказана консультативная

поддержка и выданы следующие рекомендации:

1. Поливы приурочить к фазам развития растений.

2. Повысить обеспеченность объекта водой с устройством артезианских скважин.

3. Ограничить потери оросительной воды с применением освежительных поливов дождеванием или же систем аэрозольного увлажнения. Система аэрозольного увлажнения состоит из резервуара-отстойника, насосной станции, распределительной сети и мачт высотой 3-6 м, расположенных на участке по треугольнику со сторонами 60х48 м. На мачтах устанавливаются форсунки, обеспечивающие создания искусственного тумана. Экономия оросительной воды по сравнению с бороздовым поливом составляет 80-85 %.

4. Поливы проводит с подачей одновременно с водой в почву раствор минеральных удобрений.

## 2. Ход выполнения работ по проекту

За вегетационный период сад киви благодаря применению способа капельного орошения поливался беспрерывно с 3-го мая по 1-ое октября. При этом проводились соответствующие агротехнические мероприятия  такие как: прополка сорняков, разрыхление  поверхности  почв, окучивание корневой системы растений и т.п.

Мною сфотографированы общая панорама сада киви и элементы капельного орошения, которые приведены на фотокарточках.

Были взяты пробы оросительной и  колодезной воды, которые  подвергались химическому анализу в лаборатории с определением СО3, HСO3, SO4, Сl, Сa, Mg, Na  и плотного остатка. Результаты  химического анализа приведены в приложении 3. Проба колодезной воды отбиралась из действующего на участке шахтного колодца. Колодец был прорыт на глубину 5 м,  уровень воды находится на глубине 3 м от поверхности земли. Колодезная вода используется для питья и хозяйственно-бытовых нужд. Сопоставления результатов химических анализов  оросительной воды с действующими ныне классификациями показали следующее:

1. Оросительная вода по химизму и степени минерализации хорошего качества; при поливах не вызовет засоления почв  и образование солонцеватости.

2. Колодезная вода по химизму и степени минерализации характеризуется лучшим качествам и по имеющимся стандартам вполне пригодна и для орошения.

В этом году впервые осуществлен сбор урожая, который составил всего 1,5 кг.

## 3. Рекомендации по дальнейшей поддержке

При осуществлении земельной реформы, как правило,  земли лучшего качества хозяйств района были приватизированы и переданы частной собственности, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1

Распределение земельного фонда Астаринского района по назначению, по видам собственности на землю в результате проведения земельной реформы

| Наименование земель по назначению | Земельный фонд района |  | Государственная собственность |  | Муниципальная собственность |  | Частная собственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | орошае-мый | всего | орошае-мая | всего | орошае-мая | всего | орошае-мая |
| Общая | 61643 | 4704 | 42128 | - | 8925 | - | 10590 | 4704 |
| Пашня | 6175 | 3149 | 396 | - | 354 | - | 5425 | 3149 |
| Многолетние насаждения | 2325 | 1473 | 195 | - | 24 | - | 2106 | 1473 |
| Залежь | 205 | 47 | 19 | - | 13 | - | 173 | 47 |
| Луга | 675 | 35 | 9 | - | 31 | - | 635 | 35 |
| Выгон | 4908 | - | 2461 | - | 2447 | - | - | - |
| Всего с/х. угодья | 14288 | 4704 | 3080 | - | 2869 | - | 8339 | 4704 |
| Приусадебные участки | 2560 | - | - | - | 309 | - | 2251 | - |
| Леса | 37206 | - | 37089 | - | 117 | - | - | - |

Государственным Агентством по Мелиорации и Водному Хозяйству ежегодно изучается мелиоративное состояние орошаемых земель по всей республике. Согласно данным на 01 января 2004 г.  на орошаемых землях Астаринского района на площади 4566 га, изучены глубина залегания грунтовых вод и их минерализация .Судя этим данным  на площади 100 га глубина залегания грунтовых вод составляет 1,0-1,5 м, на 1010 га – 1,5-2,0 м, на 1362 га – 2,0-3,0 м, на 549 га – 3,0-5,0 м и наконец на 1545 га глубже 5,0 м. Минерализация грунтовых вод на площади 1800 га (39,42%) является менее 1 г/л, а на площади 2766 га (60,58%) 1-3 г/л. При этом минерализация поливной воды составляет менее 1 г/л на площади 3332 га (72,97%) и 1-2 г/л на плошади 1234 га (27,03%). На орошаемых землях 57,64% (2632 га) является незасоленными, а остальная часть, т.е. 42,36% (1934 га) характеризуется как слабозасоленными.

По трехбалльной системе орошаемые земли на площади 1200 га (26,28%) оценивались как благополучными, 2966 га (64,96%) как удовлетворительным состоянием, всего лишь 400 га (8,76%) неудовлетворительным состоянием. Анализ приведенного материала по эколого-мелиоративному состоянию земель показывают, что в преобладающей части земель сельскохозяйственного назначения грунтовые воды залегают глубже от поверхности земли, слабо минерализованы. Земли сельскохозяйственного назначения в эколого-мелиоративном отношении могут быть оценены как благополучные для выращивания сельскохозяйственных культур. По предотвращению процесса ухудшения эколого-мелиоративного состояния земель здесь вполне будет достаточным применение агротехнических и агромелиоративных мероприятий самими землепользователями.

## 4. Заключение

Земли сельскохозяйственного назначения Астаринского района и, в том числе населенного пункта Шахагаджы в эколого-мелиоративном отношении является пригодным для возделывания сельскохозяйственных культур. На выбранном объекте будет целесообразным улучшить водообеспеченность и применять более совершенные технология орошения. Дополнительным источником оросительной воды может служить подземные воды, которые могут быть вовлечены бурением субартезианских скважин. С целью достижения экономии оросительной воды и повышения ее эффективности рекомендуется:

-внесению минеральных удобрений сочетать с поливами.

#### Консультант по проекту                     Х. Джафаров

## Приложение 1.  Техническое задание по проекту.

## Приложение 2.

1

2                           3

|  о  о  о  о  о   о  о  о  о  о  о   о  о  о  о  |  |  |  |  |  |  |  |  |  о  о  о  о  о  о   о  о  о  о   о  о   о  о  |  |  о  о  о  о  о  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 о – стойки  -растение киви |  |

Схематический план сада киви с элементами капельной  системы  орошения .

1-напорный резервуар; 2- подводящий трубопровод;  3-распределительный трубопровод; 4-капельные трубы.

## Приложение 3 .

## Результаты химического анализа отобранных проб вод

| Пробы воды | ### Мг/экв г/л |  |  |  |  |  | Сумма солей г/л | Плот-ный оста-ток г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCO3 | Cl | SO4 | Ca | Mg | Na |  |  |
| Ороси-тельная вода | 6.70/0.41 | 0.70/0.025 | 1.71/0.082 | 5.00/0.1 | 3.00/0.036 | 1.11/0.025 | 0.677 | 0.58 |
| Коло-дезная вода | 6.60/0.40 | 0.60/0.018 | 2.23/0.106 | 5.00/0.1 | 3.00/0.036 | 1.43/0.032 | 0.653 | 0.57 |