Консультации по проекту

«Производство пищевого (грибного) белка без эксплуатации природных комплексов»

# Номер проекта в РЭЦ: - NS –RU-04-198

Проект способствует альтернативной трудовой занятости населения, а именно в производстве грибной продукции по специально разработанной технологии. Проектом предусмотрено расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет выращивания нового перспективного вида гриба Шиитаке.

Отчет о выполнении консультативного задания  в период с 11 апреля по 15 апреля 2005 г.

В ходе выполнения консультативного задания прошла встреча с национальными координаторами АйЭмСи и РРЭЦ и посещена территория выполнения проекта.

Поездка на проектную территорию была осуществлена 11 апреля вместе с координатором АйЭмСи Консалтинг и Координатором РРЭЦ. При посещении проекта отмечено, что помещение, предназначенное для осуществления подготовительного этапа выращивания грибного мицелия, не подготовлено, необходимый ремонт не произведен, в помещении имеется в наличии строительный мусор, запасные части. Аналогичная ситуация с помещением для выращивания грибов, где также имеется в наличии строительный и другой мусор.

- Введение

Цель задания состояла в том, чтобы дать рекомендации по существующей технологии выращивания и по организации производства для выращивания гриба Шиитаке.

- Рекомендации по существующей технологии выращивания гриба Шиитаке (Shiitake - Lentinula edodes)

Технология культивирования шиитаке на опилках.

Впервые выращивание шиитаке на термически обработанных опилках было описано в 1933 году. Это направление в культивировании шиитаке стало всё больше развиваться по мере того, как иссякали ресурсы древесины для обрубков, а также в связи с расширением ареала производства этого гриба. Коммерческое выращивание шиитаке на обогащённых питательными добавками опилках в настоящее время предоставлены достаточно крупными фермами, которые осуществили значительные инвестиции в оборудование для термообработки субстрата, в системы фильтрации воздуха, в оборудовании камер системами поддержания и контроля микроклимата. Обычно субстрат для культивирования шиитаке содержит смесь опилок дуба с отрубями и зерном злаков. Смесь стерилизуют в термостойких пакетах при повышенном давлении, и после охлаждения инокулируют стерильным посевным мицелием шиитаке. После проращивания мицелия в субстрате блоки переносят на плодоношение в более холодные и влажные условия. Плодоношение проходит с открытых блоков в течении 3-6 месяцев. Таким образом, полный цикл развития шиитаке в таком варианте существенно короче природного плодоношения, что обеспечивает и большую экономическую выгоду. Кроме того, здесь больше возможностей для быстрой реакции производства на изменение рынка. Такая технология выращивания шиитаке называется интенсивной и, как правило, плодоношение происходит круглогодично в специально оборудованных камерах.

Субстраты для интенсивного культивирования шиитаке.

Шиитаке можно выращивать на различных лигно-целюллозных материалах, таких как щепа и опилки лиственных пород деревьев, солома зерновых культур, хлопковые очесы, шелуха и т.д. Так как эти материалы используют в измельчённом виде, они более доступны для питания широкому спектру организмов, в том числе и конкурентов шиитаке. Конкурентные организмы часто развиваются значительно быстрее мицелия шиитаке, поэтому субстрат должен быть перед инокуляцией стерилизован или пастеризован.

Главной составной частью субстратов для выращивания шиитаке занимающей от 60 до 90 % общей массы, являются опилки, таких пород деревьев, как дуб, клён, бук, а также ольха, берёза, ива, тополь осина т.д. Опилки хвойных пород не используют, так как они содержат вещества, тормозящие рост мицелия шиитаке.

Оптимальный размер частиц составляет 2-3 мм. Более мелкие опилки сильно ограничивают газообмен в субстрате, что замедляет рост мицелия. Для создания более рыхлой аэрируемой структуры опилки можно смешать с древесной щепой. Оптимальные пропорции при смешивании составляют опилки : щепа : отруби : гипс = 100 : 50 : 40 : 5.

Питательные добавки вносят в субстрат для ускорения роста мицелия и повышения урожайности. В качестве питательных добавок применяют зерно и отруби злаковых культур (пшеница, ячмень, рис, просо), муку семян бобовых культур, отходы пивного производства и другие источники органического азота и углеводов. С питательными добавками в субстрат поступают также витамины, минеральные вещества, микроэлементы, которые стимулируют не только рост мицелия, но и плодоношение.

Минеральные добавки: мел (СаСО3), гипс (CaS04) вносят для создания оптимального уровня рН и улучшения структуры субстрата.

Субстратные композиции для выращивания шиитаке разнообразны. "Стандартная" формула субстрата, наиболее широко распространенная в Азии: 80% опилок и 20% отрубей. Однако эта формула имеет множество вариантов. Например, вариант Тайваня: 84% опилок, 5% отрубей риса, 5% отрубей пшеницы, 3% муки сои и 3% известняка. Или другой вариант: 75% опилок, 24% отрубей пшеницы, 1% известняка.

Многие грибоводы предпочитают более низкий уровень добавок, например: 90% опилок, 10% отрубей риса, 0, 2% известняка или 95% опилок, 5% отрубей риса и 0,4% крахмала. Компоненты субстратов хорошо перемешивают вручную или смесителями типа бетономешалки. Затем доводят водой влажность субстрата до уровня от 55 до 65%. При сжимании в руке из субстрата не должна вытекать вода.

Готовый субстрат должен иметь рН 5,5-6,5. После инкубации рН субстрата снижается до 3,5-4,5. Оптимум рН для плодоношения шиитаке составляет 4,2-4,6

Емкости для субстрата.

Наиболее часто используют пластиковые пакеты цилиндрической или прямоугольной формы, объёмом 1-6 л. В качестве материла для пакетов -  полиэтилен высокой плотности (ПВП), выдерживающий температуру 121 0С или полипропилен (ПП), выдерживающий 135 0С.

Пакеты без фильтров закрывают ватно-марлевой пробкой с кольцом. Пакет продевают в кольцо из термостойкого материала диаметром 40-60 мм, заворачивают края пакета и в кольцо вставляют пробку.

Выпускают также специальные пакеты с микронными фильтрами, находящимися в верхней части пакета. Такие пакеты после заполнения субстратом полностью заклеивают термическим нагревом, и затем воздухообмен происходит только через микропористый фильтр. Размеры фильтра могут существенно влиять на рост мицелия шиитаке. Для быстрорастущих штаммов нужна большая площадь фильтров, а для медленнорастущих - маленькая. В этом случае в субстрате образуется оптимальный уровень газообмена. Емкости с большой массой субстрата не используют ввиду затруднений со стерилизацией таких блоков: сильно удлиняется время стерилизации, возрастает опасность перегрева блоков и проявления инфекции.

Емкости заполняют субстратом вручную или машинами, которые прессуют субстрат в цилиндрические мешки. Часто в середине блока делают цилиндрический канал, который заполняют мицелием во время инокуляции. Это ускоряет колонизацию субстрата по сравнению с поверхностной инокуляцией.

Термическая обработка субстрата.

Субстрат для выращивания шиитаке подвергают термической обработке, чтобы максимально снизить популяцию конкурентных организмов, присутствующих часто в большом количестве. На качество термообработки влияет влажность субстрата (в переувлажненном субстрате развиваются бактерии и плесени), плотность (чем выше плотность субстрата, тем лучше теплопередача и, значит, короче время достижения летальной для микроорганизмов температуры), масса блока (чем больше масса, тем длительнее процесс нагрева, а при длительной экспозиции возможна перестерилизация субстрата с образованием токсических продуктов), размещение блоков (между блоками должно быть пространство для циркуляции пара, что обеспечивает равномерность нагрева блоков).

Можно использовать стерилизацию субстрата в автоклавах при повышенном давлении пара (1-2 атм.) и температуре 121-125 0С или применять обработку в металлических контейнерах при атмосферном давлении и температуре 100 0С. Время обработки увеличивается в этом случае до 8-10 часов. Можно выращивать шиитаке на пастеризованном субстрате, которые должны быть относительно обеднёнными. В целом, урожайность шиитаке на стерилизованных субстратах выше, чем на пастеризованных.

Лучше для более полного уничтожения конкурентной микрофлоры проводить дробную обработку субстрата (стерилизацию или пастеризацию). Это способствует тому, что после первой обработки уничтожаются чувствительные организмы, и стимулируется прорастание термически устойчивых спор, которые погибают при повторной обработке.

Обычно субстрат сначала фасуют в мешки и затем стерилизуют. Однако можно реализовать и другие схемы подготовки субстрата: большой объем субстрата стерилизуют в массе, охлаждают, затем инокулируют и фасуют в обычно полиэтиленовые мешки в стерильных условиях. Такое устройство существенно экономит ручной труд, т.к. субстрат может перемешиваься и выгружаться шнеком в помещение фасовки. Время обработки субстрата при температуре 100-110 oС в данном случае может быть сокращено до 30 минут.

Инокуляция.

Инокуляцию стерилизованного субстрата проводят в стерильных условиях в боксе или ламинарном шкафу. Температура в субстрате перед инокуляцией должна быть в пределах от 20 до 30 oС. Субстрат охлаждают либо в автоклавах (тогда на входе воздуха в автоклав ставят ватный фильтр), либо в боксе, куда подается очищенный через фильтры воздух. Фильтры должны задерживать частицы размером более 0,3 мкм. Такого типа фильтры устанавливают в ламинарных шкафах (НЕРА-фильтр).

Во время инокуляции пакет открывают, вносят посевной мицелий и быстро закрывают пробкой или заклеивают (для пакетов с фильтром). В стерильной зоне ламинарного шкафа создаются самые лучшие условия для инокуляции. Перед инокуляцией посевной мицелий измельчают до отдельных зерен. Поверхность бутылей или пакетов с мицелием протирают 70% спиртом или 10% гипохлоритом натрия. Таким же образом дезинфицируют поверхность рабочего стола или ламинарного шкафа. Рабочий персонал одевает стерильные халаты, шапочки, бахилы на ноги, моет и дезинфицирует 70% спиртом руки. Мицелий пересыпают из емкости в пакеты в рабочей зоне ламинарного шкафа. Норма посева 2-5% мицелия от массы субстрата. Мицелий необходимо распределить в субстрате как можно равномернее для ускорения процесса колонизации. Внесение мицелия в центральный канал дает увеличение скорости колонизации субстрата по сравнению с поверхностной инокуляцией.

Для инокуляции используют разные варианты посевного мицелия.

Опилочный мицелий выращивают на смеси опилок и отрубей зерновых культур. Так как мицелий шиитаке уже адаптирован к опилочному субстрату, то он быстро начинает развиваться при посеве на сходную среду. Перед посевом мицелий необходимо измельчать для обеспечения равномерного распределения по субстрату. Посевная норма такого мицелия обычно высокая - 5-7% от массы субстрата.

Зерновой мицелий состоит из отдельных обросших мицелием зерновок пшеницы, ржи или проса. Зерновой мицелий легко измельчается, хорошо распределяется в субстрате. Кроме того, зерновка служит дополнительным питательным резервуаром для мицелия шиитаке. Норма посева зернового мицелия 2%.

Жидкий мицелий выращивают на жидкой питательной среде (пивное сусло 1-2% или суспензия муки пшеницы 1,5-2%). В среду добавляют немного опилок или древесного отвара для лучшей адаптации мицелия на опилочном субстрате. Применение жидкого мицелия возможно только при наличии хорошо стерилизованного субстрата и стерильных условий инокуляции. Использование специальных дозаторов может существенно сократить время инокуляции. Норма посева 20-50 мл на пакет с субстратом массой 2-4 кг.

Не все штаммы шиитаке подходят для культивирования на опилках. Для круглогодичного выращивания на опилочном субстрате подходят теплолюбивые штаммы шиитаке или штаммы, плодоносящие в широком диапазоне температур (от 10 до 25 oС). Штаммы могут отличаться по длительности периода инкубации, по требованиям к условиям индукции плодоношения (либо замачивание в воде, либо снижение температуры), по характеру волн плодоношения и общей урожайности.

Инкубация.

Во время инкубации или разрастания мицелия происходит колонизация опилочного субстрата, его разложение ферментами гриба и накопление мицелием шиитаке питательных веществ для плодоношения.

Оптимальная температура для инкубации 25 oС. Емкости с субстратом размешают на стеллажах поодиночке или ставят друг на друга в 2-3 ряда. Главное, чтобы не было перегрева субстрата выше 28-30 oС, тогда будут проблемы с конкурентными плесенями, типа Trichoderma, Mucor и др. Все время инкубации субстрат находится в закрытых пакетах, поэтому влажность воздуха в этот период не регулируется.

Мицелий шиитаке сначала захватывает субстрат (колонизация), а затем довольно долго осваивает его питательные вещества. В целом инкубация может длиться от 40 до 120 дней в зависимости от штамма, субстратной формулы, нормы посевного мицелия и т.п. После полной колонизации субстрата блок становится белым. Это фаза "белого" блока. Затем на блоке появляются различной формы мицелиальные вздутия ("узелки") белого цвета. Далее блок начинает коричневеть, что говорит о начале процесса созревания. Обычно на 40-60 день блок становится коричневым целиком. Это стадия "коричневого" блока. Коричневый блок полностью созрел для плодоношения. Покоричневение вызвано активностью фермента полифенолоксидазы, которая действует сильнее на свету или в присутствии кислорода. Коричневый мицелий формирует защитную оболочку на поверхности субстрата. Эта "кожа" предохраняет блок от высыхания и внедрения конкурентных организмов.

При плохой термической обработке в субстрате бурно развиваются бактерии или плесени, делая невозможным разрастания мицелия шиитаке. Любые отверстия в пакетах до полной колонизации субстрата дают возможность проникать в субстрат конкурентным микроорганизмам. Особенно опасны такие плесени как триходерма (зеленая плесень) и нейроспора (оранжевая плесень). Пакеты не должны касаться острых поверхностей и обращаться с ними надо аккуратно, чтобы не нарушить их целостность.

Весь инкубационный процесс (колонизация - образование узелков - покоричневение - начало образования примордиев) может проходить внутри пакетов, что исключает попадание конкурентных организмов в субстрат. Однако есть и другой вариант культивирования: субстрат инкубируют в пакетах 3-4 недели до полной колонизации, затем мешки удаляют и субстратные блоки в стадии "белого" блока переносят в чистую камеру, где субстрат коричневеет и образует примордии. Такой тип выращивания требует большего внимания к защите субстратных блоков от вредителей и патогенов. В период инкубации можно освещать блоки по 6-8 часов в сутки с интенсивностью 50-100 люкс для стимуляции появления примордиев шиитаке в конце инкубации.

Плодоношение.

Параметры микроклимата. После инкубации коричневые блоки с примордиями или без них переносят в камеру плодоношения. С блоков снимают пакеты и расставляют на стеллажах поодиночке, так чтобы плодоношение было со всех сторон блока. Стеллажи должны быть сетчатыми, тогда не происходит локального переувлажнения субстрата, и он подсушивается со всех сторон. Очень важно поддерживать оптимальные условия микроклимата в камере плодоношения. Если в период инкубации мицелий шиитаке хорошо разрастался при высокой концентрации С02 в пакетах (до 10% или 100000 ppm - 1 ppm = 1 часть на миллион = 1 гр на тонну), то в период плодоношения уровень С02 в воздухе не должен превышать 0,2% или 2000 ppm. Для этого помещение вентилируют свежим воздухом. Для создания равномерных условий климата в камере применяют рециркуляцию воздуха. В смесительной камере рециркуляционный воздух смешивается со свежим, и поступает в камеру через полиэтиленовый раздаточный рукав с перфорациями. Для нормального плодоношения шиитаке нуждается в освещении. Наиболее активная часть спектра 370-420 нм. Интенсивность освещения должна быть в пределах 100-200 люкс, а длительность 8-12 часов в сутки.

Температура в камере плодоношения поддерживается на уровне 14-20 oС в зависимости от фазы плодоношения и штамма шиитаке. Относительная влажность воздуха должна быть высокой в начале плодоношения (80-95%) и низкой в период сбора грибов (50-70%). В отличие от вешенки для шиитаке требуется меньшая относительная влажность воздуха в период плодоношения и меньшая вентиляция, обеспечивающая относительно высокий уровень С02 (0,2-0,3%). Грибы шиитаке имеют более прочную кутикулу, чем вешенка и устойчивее к колебаниям влажности воздуха.

Урожайность шиитаке достигает 20-30% от массы субстрата, а в некоторых случаях доходит до 40-50% (сильно обогащенные субстраты). Собирают от 3 до 6 волн плодоношения. Плодоношение заканчивается, когда блоки начинают рассыпаться.

Цикл плодоношения шиитаке.

Плодоношение шиитаке состоит из нескольких повторяющихся фаз:

- индукция плодообразования;

- плодообразование (образование примордиев - зачатков грибов);

- плодоношение;

- период покоя (между волнами плодоношения).

Чередование этих фаз составляет цикл плодоношения. Каждая фаза требует особых условий микроклимата.

Индукция 1-й волны плодоношения происходит при переносе блоков из камеры инкубации в камеру плодоношения. При этом температура субстрата снижается с 25 oС до 14-18 oС, а уровень С02 с 100000 ppm внутри пакета до 1000-2000 ppm в воздухе камеры. Дополнительное стимулирующее действие оказывает освещение с интенсивностью 100-200 люкс в течение 8-12 часов.

Индукция 2-й волны и последующих волн проводится путем замачивания субстратных блоков в воде на 24-48 часов при температуре 10-16 oС. Влажность субстрата при этом возрастает до 75-80%. После замачивания блоки подсушивают несколько дней. Когда влажность субстрата падает до 65%, начинается процесс плодообразования. При замачивании блоков происходит вымывание из субстрата ингибиторов плодоношения и, с другой стороны, восстанавливается водный баланс (запас). Для замачивания блоков необходимо использовать чистую воду или дезинфицировать ее препаратами хлора. Новые блоки должны замачиваться отдельно от старых или больных. Баки для замачивания дезинфицируют до и после загрузки блоков.

После индукции начинается образование примордиев, которые прорываются через коричневую кожицу блока. Эта стадия очень чувствительна к окружающим условиям: низкая влажность воздуха, слишком сильное испарение, высокая температура могут вызвать повреждение и абортивность примордиев. В этом случае они не развиваются в нормальные плодовые тела. Примордии являются также чувствительной стадией для нападения патогенов, таких как Trichoderma, Mucor или бактериальные гнили. Чрезмерное подсушивание блоков вызывает гибель мицелия или примордиев. На этом мицелии сначала развиваются слабопатогенные плесени (Penicillium), a затем настоящие патогены вроде Trichoderma. Поддержание слишком высокой влажности воздуха в камере (более 95%) также чрезвычайно опасно и может привести к вспышке развития бактериальной и плесневой инфекций. Оптимальная влажность воздуха в период плодообразования 90-95%. Температура воздуха для холодолюбивых штаммов - 16 oС, а для теплолюбивых - 21 oС.

Вентиляция свежим воздухом умеренная, чтобы поддерживать С02 на уровне 2000-3000 ppm.

На стадии плодоношения происходит созревание и рост грибов от небольших примордиев до крупных одиночных плодовых тел шиитаке. На этой стадии у грибов формируется защитная кутикула и можно существенно снижать влажность воздуха - до 70-80%. Во время сборов грибов влажность воздуха можно снизить еще больше (до 50-60%), тогда качество плодовых тел существенно улучшается, удлиняется период их хранения, лучше проходит транспортировка. В этот период поддерживают средний уровень вентиляции, чтобы удерживать С02 в пределах 1000-2000 ppm, а температуру немного поднимают до 18-24 oС.

После сбора волны плодоношения мицелий шиитаке должен накопить питательные вещества для последующего плодоношения. Для этого в период между волнами температуру воздуха поднимают до 20-26 oС, чтобы ускорить вегетативный рост мицелия. С блоков в это время удаляют остатки ножек грибов, абортивные примордии, небольшие инфицированные зоны (очистка блоков) - все отходы немедленно увозят с грибной фермы. Поверхность блоков подсушивают, снижая влажность воздуха до 50-60%. На этой неплодоносящей стадии удобно проводить обработки против вредителей (мухи, комарики) и болезней (плесени, бактерии).

На всех фазах плодоношения грибовод должен контролировать состояние блоков и вовремя удалять из камеры сильно зараженные блоки, которые могут быть источником заражения остальных блоков.

Системы выращивания.

Большинство ферм по выращиванию шиитаке имеют однокамерную систему. В таком варианте устойчивый еженедельный сбор грибов достигается размещением в одном помещении многих разновозрастных партий блоков. Новые блоки соседствуют со старыми. На одних блоках происходит образование примордиев, на других созревают грибы, и тут же часть блоков "отдыхает" между волнами плодоношения. Это делает невозможным создание оптимальных для каждой стадии условий микроклимата. Использование химических препаратов для контроля болезней и вредителей ограничено из-за постоянного наличия плодоносящих блоков. Камера не может быть очищена и дезинфицирована без остановки всего производства. Однокамерная система очень неудачная, но часто используется, так как стоит существенно дешевле многокамерной. Многокамерная система (4 и более камер) позволяет эффективно контролировать состояние культуры, создавать наиболее оптимальные для каждой фазы условия микроклимата, проводить защитные мероприятия от вредителей и болезней. Компромиссный вариант - это устройство отдельной камеры для 1-й волны плодоношения, когда блоки наиболее чувствительны к инфекции. При такой системе нет возможности менять климат или очищать и дезинфицировать камеру между циклами, но зато новые блоки отделены от старых. При создании оптимальных условий выращивания шиитаке проявляет высокую природную устойчивость к болезням.

Сбор урожая.

Перед сбором урожая (за 4-6 часов) влажность воздуха снижает до 60%. Это способствует образованию жесткой кожицы на поверхности шляпок, что существенно удлиняет срок хранения грибов. Предпочтительно собирать грибы, когда они еще не полностью созрели и шляпки не стали уплощенными, это стадия "технической зрелости". Качество грибов в этом случае намного выше. Хотя шиитаке может выдерживать более сильные поливы дождеванием, чем вешенка, за счет толстой кутикулы, тем не менее, избыточное увлажнение снижает качество грибов, при этом пластинки с нижней стороны шляпок коричневеют. Так бывает при выращивании шиитаке в природных условиях от повреждений насекомыми. В дальнейшем в этих местах может развиться бактериальная пятнистость. Плодовые тела шиитаке срезают ножом или выкручивают, но так чтобы на субстрате не оставались остатки ножек, так как они будут загнивать и привлекать насекомых или способствовать развитию плесеней. Грибы шиитаке продают в свежем виде и сушеные. В Юго-Восточной Азии делают разнообразные экстракты из шиитаке, которые добавляют в напитки, пирожные и даже конфеты. Плодовые тела шиитаке содержат 13-18% белка, 6-15% клетчатки, 2-5% жира, минеральные вещества и витамины (ниацин, тиамин, рибофлавин и др.).

- Рекомендации по организации производства для выращивания Шиитаке

3.1. Культивирование на ольховых опилках

- Субстрат: опилки ольховые 64 ч (объемные части), щепа 32 ч, отруби 8 ч, гипс 1 ч (рН 5,5-6,0). Влажность 60%.

- Емкость: полипропиленовые пакеты, с микропористым фильтром. Масса блока - 2,5 кг.

- Термообработка: стерилизация 1 атм. - 2 часа.

- Инокуляция:
Штаммы быстроразвивающиеся. Посевная норма - 5-10%, мицелий зерновой.

- Инкубация: температура 25 oС, освещение 50-100 люкс, 6-8 часов.

5.1.Колонизация субстрата 20-25 дней.

5.2.Фаза - "белый блок". Появление бугорков.

- Плодоношение.

6.1. Плодообразование (25-30-й день).

Снижают температуру до 16-18 oС. Освещение 100-200 люкс, 8-12 часов. Появление коричневых бугорков, а затем примордиев. Снимают пленку с блоков. Поддерживают высокую влажность воздуха ~95%. Вентиляция умеренная, уровень С02 < 2000 ppm.

6.2. Формирование 1-й волны плодоношения (30-40-й день).

Снижают влажность воздуха до 80-90%. Увеличивают вентиляцию и испарение с поверхности блоков. Происходит постепенное покоричневение блоков и формирование защитной кожицы. Перед сбором грибов влажность воздуха снижают до 60%. Урожай 1-й волны - 15% от массы блока.

6.3. Период отдыха между волнами (40-50-й день). Снижают влажность воздуха до 40-50%, а температуру повышают до 21 oС.

6.4. Замачивание. Индукция плодообразования. Блоки погружают в воду с температурой 10-16 oС на 24-48 ч.

6.5. Плодообразование.

Блоки расставляют на сетчатых стеллажах и промывают струями воды от грязи. Блоки поливают два раза в день через систему дождевания. Влажность воздуха несколько раз в день понижают с 95% до 70%, подсушивая поверхность блоков. Через 3 дня появляются примордии. Блоки поливают через 8-12 часов. Влажность воздуха держат на уровне 70-75%.

6.6. Плодоношение (2-4-я волны) - 60-90 день.

Волну плодоношения начинают собирать через 7-10 дней после замачивания. Для получения следующих волн процедуру замачивания повторяют. Общий урожай за 4 волны составляет 30-40% от массы блока.

На дубовых опилках плодоношение начинается лишь на 50-60 день и весь цикл длится 120 дней.

Основные принципы технологии:

- Использование быстрорастущих штаммов.

- Выращивание маточной культуры шиитаке на средах с добавлением конечного субстрата.

- Высокая посевная норма мицелия.

- Использование быстроразлагаемой древесины (ольха).

- Специальная технология культивирования - Плодообразование на "белом блоке".

3.2. Культивирование на опилочном субстрате.

- Субстрат: опилки (клен, береза) 6,4 кг отруби риса 0,9 кг отруби проса 0,9 кг вода 3,8 л. Перемешивают смесь 5 минут в смесителе.

- Термообработка субстрата в массе:

  - а) 100oС - 30 мин.

  - б) 111oС - 30 мин.

  - в) 121oС - 30 мин.

Во время термообработки субстрат периодически перемешивают.

- Охлаждают субстрат до 26oС, добавляют на порцию субстрата 160 г посевного мицелия. Перемешивают и фасуют в п/э мешки. Мешки закрывают ватной пробкой. Мешок вмешает 1-1, 3 кг субстрата.

- Инкубация при температуре 24oС. Освещение 8-часовое, люминесцентные лампы. Время инкубации - 40 суток.

- После инкубации пакеты снимают. Повышают влажность воздуха до 95%, температуру снижают до 18oС. Освещение 9-часовое. Уровень С02 не более 0,2%.

3.3. Культивирование на опилочном субстрате.

- Субстрат: опилки (бук) 75%, кукурузная мука 25% Влажность смеси доводят до 62%. Масса блока - 2,5 кг. Пакеты полипропиленовые.

- Термообработка в автоклаве 1,5 часа при 121oС.

- Инокуляция зерновым мицелием 2,5% от массы субстрата.

- Инкубация в темноте при 22-25oС в течение 60 суток, влажность воздуха 60-75%.

- После инкубации мешки снимают. Температуру понижают до 18oС, освещение люминесцентное (300 люкс) в течение 12 часов. Мелкодисперсный полив грибов - 10 раз в сутки. Влажность воздуха 80-90%. Период плодоношения до 3-х месяцев. Замачивание блоков в воде проводят на 28 и 57 день после вскрытия пакетов (т.е. после 1 и 2-й волн плодоношения). Длительность цикла ~120 дней.

3.4. Культивирование на опилочном субстрате.

- Субстрат: опилки (дуб) 80%, отруби пшеницы 10%, отруби проса 10%. Влажность смеси доводят до 60%.

- Фасуют субстрат в полиэтиленовые термостойкие пакеты 25х36 см. Масса блока - 1,5 кг. Пакеты закрывают, используя пластиковые кольцо (диаметр 44 мм) и ватную пробку. Мешки помешают в камеру пастеризации.

- Двойная пастеризация в камере: Время обработки при 75oС - 4 часа, при 60oС - 16 часов. Через сутки обработка повторяется.

- После охлаждения в каждый пакет вносят 100 г зернового мицелия.

- Инкубация при температуре ~20oС и слабом освещении. Время инкубации 30 дней.

- После инкубации мешки удаляют и заросшие блоки складывают на стеллажах в "стенки" длиной в 12 блоков и высотой в 4 блока. Температуру снижают до 16oС, влажность повышают до 95%, освещение 12-часовое. Индукцию 2 и 3-й волн проводят, замачивая блоки в воде на 30 и 100-й день после снятия пакетов. Если блоки не замачивали, а просто поливали водой, то урожайность снижалась в 4-5 раз.

3.5. Культивирование на соломистом субстрате.

- Солому пшеницы измельчают до частиц 15-50 мм.

- Замачивают в воде на 60 часов.

- Смешивают с мукой из птичьего пера (3%) и гипсом (10%).

- Вносят фунгицид беномил (20 ppm* по сухому весу субстрата).

- Пастеризуют субстрат при 60oС 24 часа в аэробных условиях. Влажность субстрата ~70%.

- Инокулируют солому посевным мицелием 7% от массы субстрата.

- Фасуют субстрат в полиэтиленовые мешки. Масса блока до 5 кг. Диаметр блока - 25 см. П/э пленку перфорируют, отверстия диаметром 5-7 мм в количестве 120 шт/м2 поверхности пленки.

- Инкубация. Температура субстрата - 25oС. Освещение в течение 12 часов в сутки. Время инкубации - 4 недели.

- Плодоношение. По окончании инкубации пакеты полностью удаляют, блоки промывают свежей водой. Снижают температуру до 16oС. Вентиляция - 50 м3 на тонну субстрата. Влажность воздуха высокая. Освещение 12 часовое, люминесцентное. Цикл плодоношения - 2 месяца.