Консультации по проекту

«Создание альтернативных легальных источников получения дохода для жителей островного населенного пункта с. Ново-Булгары»

# Регистрационный номер проекта NS –RU-04-462

Июнь 2005

Отчет о выполнении консультативного задания с 15 по 27 июня 2005г.

# Введение

Проект «Создание альтернативных легальных источников получения дохода для жителей островного населенного пункта с. Ново-Булгары ” реализуется в селе Ново-Булгары Икрянинского района, Астраханской области. Деятельность проекта состоит в организации переработки молока, произведенного в личных подсобных хозяйствах жителей села, организации его сбора и переработки. Будет создано 8 рабочих мест и 72 ЛПХ получат возможность сбыта молока.

Цель данного технического задания – предоставить грантополучателю рекомендации по организации производственного участка (необходимая реконструкция, санитарные требования, подвод коммуникаций), подбору основного оборудования и вспомогательных материалов (упаковочный материал), поиску поставщиков, организации производственного процесса (технологические инструкции, ГОСТы), а также провести практические занятия по производственному процессу, включая отбор проб для контроля качества, порядок мойки и дезинфекции оборудования.

До начала проведения консультаций содержание технического задания обсуждалось  c национальными координаторами РРЭЦ и АйЭмСи.  Консультант детально изучил содержание бизнес-плана проекта грантополучателя. В ходе выполнения задания было организовано посещение проектной территории, где проводились устные консультации непосредственно на месте реализации проекта.

Рекомендации

- Определение видов выпускаемой продукции

В связи с отсутствием большой сырьевой и финансовой базы для строительства типового молокоперерабатывающего завода данный вид бизнеса следует начинать с организации мини-цеха по переработке молока.

В бизнес-плане заявлен ассортимент: молоко разливное и творог полужирный (9%). Так как молоко разливное имеет достаточно короткий срок реализации и ограниченный круг потребителей (в основном, социальной и бюджетной сферы), то следует выпускать еще: «Молоко пастеризованное в полиэтиленовых пакетах» (объем 1000 мл, жирность 2,5%), а из излишков сливок производить традиционный русский продукт – «Сметана домашняя» (жирность 30%).

- Оформление территории

Грантополучатель провел выбор подходящего здания для реконструкции его в цех по переработке молока.

- Для получения акта о выборе здания, необходимо получить у местного органа «Роспотребнадзора» (Санэпидемстанция) и Комитета по охране окружающей среды заключение по отводу земельного участка.

- Необходимо согласовать места присоединения к существующим инженерным сетям, источникам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и места сброса сточных вод с другими органами надзора (Госпожнадзор, Энегронадзор, Газовые сети, Водоканал) согласно СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов. Санитарные правила и нормы».

- Санитарные требования к территории

- Территория предприятия должна быть ограждена и спланирована с учетом отвода атмосферных, талых вод открытым способом по рельефу.

- Для сбора мусора устанавливают металлические бачки с крышками или контейнер на асфальтовой или бетонной площадке, площадь которой должна превышать площадь основания мусороприемников на 1 м во все стороны.

Площадка, на которой расположены мусороприемники, должна быть огорожена с трех сторон кирпичной стеной высотой 1,5 м.

Мусороприемники должны быть удалены от цеха на расстояние не менее 30 м.

- Территория вокруг цеха должна содержаться в чистоте.

- Водоснабжение и канализация

- Выбор источников водоснабжения, места забора воды подлежат обязательному согласованию с территориальными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

- Так как в селе Ново-Булгары имеется водопровод с технической водой, то необходимо установить систему для очистки и обеззараживания воды производительностью 300-400 л/час.

- Цех должен иметь резервуар чистой воды на случай аварии в водоснабжении и для пожаротушения.

- Вода, используемая для бытовых и технологических нужд, связанных с производством продукции, должна соответствовать требованиям действующего ГОСТа «Вода питьевая». Это следует учесть при приобретении установки.

- Питьевая вода должна подвергаться химическому анализу в сроки, установленные службой «Роспотребнадзора» и оформленные договором.

- Для локальной очистки сточных вод следует предусматривать:

- сбор первого ополоска от мойки емкостей, оборудования и трубопроводов;

- нейтрализацию кислых и щелочных стоков.

- Осмотр проектного участка

Во время консультативной поездки 17.06.05 консультант провел осмотр территории и здания, предназначенного для организации молочного цеха. Были намечены мероприятия по реконструкции здания:

- Перепланировка, с целью устройства основных участков производства, включающего:

- отделение приемки и хранения сырого молока;

- отделение основного производства;

- комната для лаборатории;

- агрегатная;

- бытовые и вспомогательные помещения.

- Направления ввода водопровода и отвода сточных вод.

- Оборудование

Был осуществлен поиск поставщиков оборудования по переработке молока и проведен  анализ предлагаемого оборудования. Готовых мини-цехов для намеченного ассортимента продукции нет. Поэтому компоновка технологического оборудования отличается от традиционной. В связи с тем, что многие отечественные аппараты имеют слишком большую производительность, что не рационально для данного молочного цеха, и высокую цену, что влечет за собой большие затраты, было решено не использовать пастеризационную установку проточного типа и гомогенизатор.

Рекомендуется использовать следующее основное оборудование:

- Ванна охладительная для приемки и охлаждения молока

- Сепаратор 2 шт. производительностью 50 л в час

- Ванна длительной пастеризации электрическая объем 100 л для молока и сливок

- Ванна длительной пастеризации электрическая объем 200 л для молока и творога

- Емкость охлаждения автономная с холодильным агрегатом объем 600 л

- Автомат разливочный в полиэтиленовые пакеты объемом 0,5 и 1 л

- Компрессор, производительностью не менее 60 м3

- Холодильная камера для доохлаждения, созревания и хранения готовой продукции

Для производства кисломолочной продукции рекомендуется использовать только закваски прямого внесения, что не требует обустройства заквасочного отделения.

- Поставщики

А) Были проведены переговоры с производителями и продавцами оборудования для молочной промышленности:

- Астраханская фирма «Холодпромстрой» осуществляет строительство, монтаж холодильных камер, поставку, комплектацию емкостей для приемки и охлаждения молока. Рекомендуется приобрести в этой фирме ванну для приемки, охлаждения молока вместимостью 0,6 тонны. По цене она немного дороже отечественных аналогов, но по надежности холодильного агрегата и скорости охлаждения она более привлекательна.

- Здесь же можно приобрести емкость для охлаждения пастеризованного молока вместимостью 0,6 тонн, с встроенным холодильным агрегатом.

- Здесь же можно заказать холодильную камеру с температурой охлаждения от 0 до 60С  из сборных секций и принудительной вентиляцией холодного воздуха. Она нужна для окончания технологического процесса по производству кисломолочных продуктов, доохлаждения творога и фасованного молока, хранения всех произведенных молочных продуктов.

На все агрегаты фирма дает гарантию и обеспечивает послегарантийное обслуживание.

Б) Была осуществлена поездка в г. Харабали (Астраханская область), где на закрывшемся Харабалинском молокозаводе предлагается фасовочно-разливочный автомат для фасовки в полиэтиленовые пакеты. Автомат в нормальном техническом состоянии. По цене он дешевле предлагаемых фирмой «Эрман» б/у автоматов, и в 2 раза дешевле новых автоматов.

В) На местном рынке можно приобрести отопительный и водонагревательный газовый котел (фирма «Элко»). Там же предлагаются воздушные компрессоры. Нужен компрессор производительностью 50-60 м3 воздуха в час для разливочного автомата.

Г) Рязанская фирма «Эльф 4М» предлагает различное оборудование для молочной промышленности.  Можно было бы приобрести у них готовые мини-заводы от 1 т переработанного молока в смену. Но, во-первых, у них цена от 1 165 000 рублей. Во-вторых, предлагаемый ассортимент готовой продукции не приемлем для данного проекта по соображениям рентабельности (производство масла и сыра в данных сырьевых условиях убыточно). В этой форме рекомендуется приобрести:

    - Две ванны длительной пастеризации на 100 и 200 литров с электрическим подогревом. В этих ваннах можно подогревать молоко для сепарации, пастеризовать молоко и сливки, отваривать творог.

    - Здесь же можно приобрести молочные центробежные насосы.

Д). были проведены переговоры с фирмой «ОСКОН» г. Глазов, но предлагаемое ими оборудование работает на пару и ледяной воде. Для этого требуется еще отдельные агрегаты для выработки пара. Парогенераторы электрические потребляют очень много электроэнергии. Для газовых котлов (котельная) нужно строить отдельное помещение, а это дополнительные большие финансовые затраты. Кроме того, понадобится специальные проект, согласования, обучение обслуживающего персонала. Для приготовления ледяной воды необходим специальный холодильный агрегат и замкнутая отдельная водная система. Для планируемого объема переработки молока это пока нецелесообразно.

Е).  Были проведены телефонные переговоры с поставщиками и производителями молочного оборудования из г. Киров и г. Ижевск. Они предлагают примерно одинаковые по конструкции и производительности оборудование, как и в фирме «ОСКОН». При расширении производства в будущем можно будет обращаться в эти фирмы для приобретения молочного оборудования.

- Основное и вспомогательное оборудование, рекомендуемое для закупки

| № | Наименование | Ориентиро-вочная стоимость, руб | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для обеззараживания воды | 24000 | Фирма «Гейзер», Астрахань |
| 2 | Газовый водонагревательный котел | 16000 | Фирма «Элко», Астрахань |
| 3 | Ванна для приемки и охлаждения сырого молока, 0,6 м3 | 180000- 200000 | Фирма «Холодпромстрой», Астрахань |
| 4 | Емкость для охлаждения пастеризованного молока, 0,6 м3 | 145000 | Фирма «Холодпромстрой», Астрахань |
| 5 | Ванна длительной пастеризации, 0,1 м3 | 80225 | Фирма «Эльф4М», Рязань |
| 6 | Ванна длительной пастеризации 0,2 м3 | 97913 | Фирма «Эльф4М», Рязань |
| 7 | Насос для перекачки молока, центробежный | 11000х2= 22000 | Фирма «Эльф4М», Рязань |
| 8 | Автомат разливочный в полиэтиленовые пакеты 1000-1200 пакетов/час | 75000 | Харабалинский молокозавод, Астраханская область |
| 9 | Компрессор воздушный, производительностью 60 м3/с | 18000 | Фирма «Элко», Астрахань |
| 10 | Холодильная камера с принудительным обдувом, t от 0 до 6 0С | 180000 | Фирма «Холодпромстрой», Астрахань |
| 11 | Сепаратор, производительностью 50 л/час | 5000х2= 10000 | Магазин «Инкубатор» Астрахань |

Итого на общую сумму около 850-870 тыс. рублей.