Консультации по проекту

«Создание альтернативных легальных источников получения дохода для жителей островного населенного пункта с. Ново-Булгары»

# Регистрационный номер проекта NS –RU-04-462

Июль 2005

Отчет о выполнении второй части консультативного задания с 20 по 29 июля 2005 г.

Проект «Создание альтернативных легальных источников получения дохода для жителей островного населенного пункта с. Ново-Булгары ” реализуется в селе Ново-Булгары Икрянинского района, Астраханской области. Деятельность проекта состоит в организации переработки молока, произведенного в личных подсобных хозяйствах жителей села, организации его сбора и переработки. Будет создано 8 рабочих мест и 72 ЛПХ получат возможность сбыта молока.

Введение

В ходе реализации проекта выяснилось, что кроме денежных средств гранта и личных средств г-жи Ибрагимовой, других предполагаемых поступлений пока нет. Это связано с тем, что администрация области и администрация Икрянинского района пока не могут предоставить свое софинансирование, на которое рассчитывал грантополучатель.  Но основная задача проекта на сегодня может и должна быть решена, т.е. население села Ново-Булгары должно иметь возможность сдавать молоко в тех же ранее запланированных объемах и получать «живые деньги». Только грантополучатель должен организовать приемку и охлаждение и хранение молока согласно имеющимся государственным стандартам. Это позволить ей легче найти рынок сбыта молока-сырья и перейти в будущем к переработке молока.

Так как выбранное здание недостроенного детского сада требует очень больших капитальных вложений, то рекомендуется вернуться к первому, заявленному в бизнес плане заявки, варианту – это здание бывшего магазина. Консультант ознакомился с техническим паспортом этого здания и считает, что оно подходит для «Пункта приема молока». Конечно, там необходимо произвести косметический ремонт.

При выезде было осмотрено здание бывшего магазина. Это здание может быть использовано для обустройства пункта приема молока.

Для этого необходимо провести согласование и получить заключения от следующих организаций:

- органов Гостехпотребнадзора по вопросам санитарии и гигиены

- ветеринарной службы

- администрации муниципального образования.

Установка холодильной камеры

Для начального этапа технологического оснащения пункта приема молока надо установить холодильную камеру. Консультант провел переговоры с руководством фирмы «Холодпромстрой» по вопросам, касающимся объема холодильной камеры, температурного режима и особенностей конструкции.  Холодильная камера должна состоять из сборных блоков, чтобы в последующем ее можно было использовать в технологической цепи переработки молока.

Этот вопрос на данный момент решен. Фирма «Холодпромстрой» приступила к монтажу камеры для охлаждения сырого молока во флягах. Загрузка камеры рассчитана на 15 фляг – до 600 литров.

Камера должна быть оборудована напольной решеткой для полного обдува воздушными потоками и металлическим стеллажом для второго яруса. Решетки должны быть из нержавеющей стали или покрашены антикоррозийной краской.

Периодически и по мере загрязнения необходимо осуществлять мойку и дезинфекцию холодильной камеры. Для этого необходимо предусмотреть обустройство сливного отвода в полу холодильной камеры.

Внутри камеры должен быть градусник на высоте 1,5 метра от пола. Фирма «Холодпромстрой» устанавливает также датчики контроля и задания определенной температуры воздуха в камере. Рекомендуемая температура + 2°С плюс минус 2°С. летом желательно поддерживать температуру ближе к 0°С, так как поступающее молоко имеет наибольшую относительную температуру. Расстояние между флягами должно быть не менее 10 см.

Приемный пункт должен иметь вспомогательный инвентарь для правильного отбора проб: мутовку, пробник, бюксы алюминиевые – 5, ведра – 2.

Санитарные правила определяет Гостехпотребнадзор и их следует неукоснительно соблюдать. Следует приобрести ГОСТы на  взятие проб в Центре стандартизации и метрологии (ЦСМ).

Экспресс-анализатор молока

Одним из главных приборов пункта является экспресс-анализатор молока. В данный момент заявитель располагает «Лактаном 1-4». Но так как от нее поступают жалобы на точность определяемых параметров, то я бы рекомендовал ей на будущее приобрести другой прибор-анализатор «Клевер-1М» производства фирмы ООО НПП «Биомер», поселок Краснообок Новосибирской области, который хорошо зарекомендовал себя у потребителей. Он прост в эксплуатации и предназначен для определения массовой доли жира, массовой доли СОМО (сухого обезжиренного молочного остатка), массовой доли белка, массовой доли добавленной воды и плотности в одной пробе молока или сливок.

# Технические характеристики «Клевер-1М»

| ## Наименование параметра | ## Значение |
| --- | --- |
| Объем анализируемой пробы | 20 |
| Время измерения на приборе не более, мин | 3,5 |
| Время непрерывной работы, ч | 12 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт не более | 25 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 257х132х108 |
| Высота в рабочем положении, мм | 297 |
| Полный средний срок службы, лет | 5 |
| Масса анализатора, кг | 1,2 |

Контактная информация завода-изготовителя: ООО НПП «Биомер».

Юридический адрес: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.1, телефон 48-38-88, факс 48-03-14

#### Образец заполнения платежного поручения

| Получатель ИНН 5407182473 КПП 540701001, ООО НПП «Биомер» | Счет № | 40702810900000000267 |
| --- | --- | --- |
| Банк получателя КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк» | БИК Счет № | 045004897 30101810600000000897 |

### Требования к качеству молока

Молоко должно соответствовать Госту Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье - сырье». Молоко, предназначенное для производства молочных продуктов, должно соответствовать требованиям действующего стандарта на молоко заготовляемое и ветеринарно-санитарным правилам, что периодически (ежемесячно) подтверждается справкой органов ветеринарного надзора.

Для переработки в молочные продукты не допускается молоко:

- не удовлетворяющее требованиям Гост Р 52054-2003;

- полученное от коров в первые семь дней лактации (молозиво) и в последние семь дней лактации (стародойное);

- с добавлением нейтрализующих и консервирующих веществ (сода, формалин и прочие);

- имеющее запах химикатов и нефтепродуктов;

- содержащее остаточные количества химических средств защиты растений и животных, а также антибиотиков;

- фальсифицированное (подснятое или разбавленное);

- с прогорклым, затхлым, гнилостным привкусом и резко выраженным кормовым привкусом (лука, чеснока, полыни, жома, силоса);

- с хлопьями, сгустками, слизисто-тягучее, с несвойственным нормальному молоку цветом.

В зависимости от физико-химических и микробиологических показателей заготовляемое молоко подразделяют на высший сорт, 1 и 2 сорт, и молоко несортовое.

| Наименование показателя | Норма для молока сорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высшего | первого | второго | несортового |
| Консистенция | однородная без хлопьев жидкость, замораживание осадка и не допускается |  |  | наличие хлопьев, белка, механических примесей |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных натуральному молоку. |  |  | выраженный кормовой запах и привкус |
|  |  |  | допускается слабо выраженный кормовой привкус и запах в зимне-весенний период |  |
| Цвет | от белого до светло-кремового |  |  | кремовый, от светло серого до серого |
| Кислотность °Т | от 16,0 до 18,0 | от 16,0 до 18,0 | от 16,0 до 20,99 | менее 15,99 или более 21,0 |
| Группа чистоты не ниже | ¦ | ¦ | ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ |
| Плотность, кг/м3 не менее | 1028,0 | 1027,0 | 1027,0 | менее 1026,9 |

Контролю подвергается все молоко, поступающее от каждого сдатчика. Тара должна быть чистой и предназначенной для молочных продуктов, легко моющейся и дезинфицирующейся. При осмотре отмечают чистоту тары.

Отбор проб производится из тары сдатчика. Сначала определяется визуально цвет молока и наличие посторонних включений. Молоко тщательно перемешивается и пробником берется 40-50 мл молока в алюминиевые пронумерованные стограммовые бюксы. Часть молока идет на анализы по жиру, плотности, СОМО. А часть можно проверить на термоустойчивость, т.е. доводить на электроплитке до кипения и смотреть, не свернулось ли молоко или образовались отдельные хлопья. Это будет косвенный показатель титруемой кислотности и наглядным примером смешивания свежего и несвежего молока.

Пониженная плотность молока (менее 1026 кг/м3) является показателем того, что молоко разведено водой, а повышенная плотность (1031 кг/м3) показателем, что молоко разбавлено обратом.

Обязательно должна производиться фильтрация молока при переливании из тары сдатчика в тару приемщика. Для этого необходимо иметь фильтроткань (лавсан, бязь или марля в четыре слоя). При фильтрации определяется группа чистоты путем осмотра фильтроткани на степень загрязненности.

Базисная жирность по Российской Федерации сейчас установлена 3,4%, а базисное содержание белка 3,0%. Отбор проб производится обязательно в присутствии сдатчика. Показатель базисной жирности нужен для пересчета количества молока, сданного на приемный пункт и дальнейшего расчета со сдатчиками молока.

Временем приемки является период времени, необходимый для отбора проб, измерения показателей качества и оформления документов. Время приемки не должно превышать 1,5 часов.

По взаимной договоренности допускается использование нестандартных методов выполнения измерений (экспресс-анализаторы). В спорных случаях применяются только стандартизованные методы, установленные ГОСТ Р 52054.

Сортность молока нужна заготовителю для передачи этой информации переработчикам, чтобы они могли определить затем ассортимент готового продукта, на выработку которого пойдет это молоко.

Молоко транспортируют при его температуре от 2°С до 8°С не более 12 часов в металлических флягах по Гост 5037 и других видах тары, разрешенных органами здравоохранения России для контакта с молоком и молочными продуктами. Молоко у сдатчика хранят при его температуре 4°С плюс минус 2°С не более 24 часов.

Перечень ГОСТов методов контроля

Грнтополучателю рекомендуется приобрести следующие ГОСТы:

- Отбор проб и подготовка к анализу. ГОСТ 13928, ГОСТ 26809

- Определение запаха и вкуса. ГОСТ 28283

- Молоко натуральное коровье – сырье. ГОСТ Р52054-2003

- Определение температуры. ГОСТ 26754

Перечень рекомендуемой литературы:

- Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. Издательство ГИОРД, г. Санкт-Петербург

- Степанова Л.И.. Справочник технолога молочного производства. Том 1.  Цельномолочные продукты. Издательство ГИОРД, г. Санкт-Петербург