Консультации по проекту

«Разведение рыбы растительноядных пород»

# Регистрационный номер проекта NS –RU-04-238

Апрель 2005

Отчет о выполнении консультативного задания с 7 по 21 апреля 2005г.

Цель задания состояла в том, чтобы дать грантополучателю  рекомендации по видовому составу поликультуры, характеристике посадочного материала (масса и др.) и источникам его приобретения, а также по подготовке и эксплуатации прудов, осуществлению гидрохимического контроля, комплексу интенсификационных мероприятий и проведению контрольных обловов.

Перед поездкой была проведена встреча с национальными координаторами АйЭмСи и РРЭЦ, обсуждено содержание технического задания и объем работы по консультированию данного проекта.

В течение визита в Республику Дагестан (г. Махачкала) была организована встреча грантополучателя с:

а) представителями Дагестанского филиала ФГУП Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ДФ ФГУП «КаспНИРХ») Абдусамадовым Ахмой Саидбеговичем, доктором биол. наук, директором ДФ; Магомаевым Феликсом Магомедовичем, зав. лабораторией прудового рыбоводства, доктором биол. наук и другими специалистами этого института в области аквакультуры;

б) представителем ФГУ «Западно-каспийское бассейновое Управление по охране и воспроизводству рыбных запасов» - Гусейновым Абдулатипом Джамалдиновичем

В ходе беседы обсуждались проблемы, возможные при выращивании прудовой рыбы. Получены дополнительные рекомендации специалистов.

Достигнута предварительная договоренность с руководством ФГУП «Широкольский рыбокомбинат» Ахмедиаби – директором, канд. экон. наук и главным рыбоводом –Насрулой об отпуске  грантополучателю (Абдуллаеву) посадочного материала карпа и растительноядных рыб (сроки, цена, количество, виды).

Введение

Республика Дагестан относится к VI экологической зоне рыбоводства. Это означает, что количество дней с температурой 15о и выше составляет 135-150 дней.

В связи с тем, что для грантополучателя важно получить товарную продукцию за один вегетационный сезон, рекомендации даются с учетом выращивания рыбы от годовиков, закупаемых весной в других рыбоводных хозяйствах.

Развитию данного рыбоводного хозяйства будет способствовать освоение грантополучателем существующих форм аквакультуры, методов интенсификации, прогрессивных биотехнологий, методов предотвращения и лечения заболеваний.

Рекомендации по посадочному материалу

В прудах могут жить и размножаться очень многие виды. Однако по чисто хозяйственным соображениям не все из них используются как объекты культивирования. Такие рыбы, как, например, форель, сиги, судак, карп, щука, амур и другие обладают хорошими вкусовыми качествами и относительно быстро растут, хотя некоторые из них очень требовательны к условиям внешней среды.

Наиболее распространенные объекты прудового рыбоводства – карп и сазан, растительноядные рыбы, затем идут линь и карась (в основном серебряный). Реже в прудах разводят и выращивают щуку, язя, орфу, судака, сома, стерлядь, змееголова и некоторых других рыб.

Состав рекомендуемых видов и краткая характеристика

Карп - одомашенная форма сазана - является традиционным объектом товарного рыбоводства. Лучше всего питается и растет при температуре 25-29оС. При повышении температуры воды интенсивность питания усиливается, но корм оплачивается хуже, так как содержание растворенного в воде кислорода при повышенных температурах значительно ниже, чем при более низких.

Нормальное содержание кислорода для карпа около 5 мг/л. Допустимой концентрацией считается 3-3,5 мг/л.

Весовым стандартом для карпа считается: на первом году – 25-30г, на втором – 500-800г, на третьем – около 1,5кг. Однако потенциальные возможности карпа к росту значительно выше.

Наилучшей средой для карпа считается относительно мягкая вода с нейтральной или  слабощелочной реакцией.

Однако, для того чтобы наиболее полно использовать естественную кормовую базу пруда и при этом получить максимальную рыбопродуктивность при меньших затратах комбикорма для карпа целесообразно использовать поликультуру.

Сущность поликультуры заключается в совместном выращивании нескольких ценных видов рыб с различным спектром питания. Наиболее предпочтительны в поликультуре с карпом растительноядные виды рыб (белый и пестрый толстолобики, белый амур). Растительноядные рыбы получили свое название благодаря характеру своего питания. Основой их пищи является высшая и низшая растительность.

Белый амур - является эффективным биологическим мелиоратором. В первый месяц жизни питается зоопланктоном, личинками хирономид и листоногими рачками, а затем переходит на использование жесткой и мягкой растительности и отчасти детрита. Его мелиоративные способности широко используются для борьбы с зарастанием технических  и ирригационных водоемов.

Белый толстолобик – питается преимущественно фитопланктоном, в незначительном количестве зоопланктоном. Большую часть пищевого комка составляют зеленые, синезеленые (70-85%) и диатомовые водоросли.

Пестрый толстолобик – является лишь частичным  фитофагом, в основном потребляет зоопланктон. Питается веслоногими и ветвистоусыми рачками, а также коловратками (90%) только до начала июля, затем переходит полностью на питание фитопланктоном (93%), особенно синезелеными водорослями.

Все три вида при недостатке избираемой пищи, потребляют детрит растительного и животного происхождения.

Источник приобретения и основные требования

Завоз в водоемы рыбы разрешается и производится только из хозяйств, благополучных по инфекционным и инвазионным болезням рыб.

Нельзя допускать посадку в пруды карпа разных возрастов, а также совместной посадки рыб, завезенных из разных водоемов.

Рекомендуется приобретение рыбопосадочного материала из ФГУ «Широкольский рыбокомбинат».

Возраст

Возраст посадочного материала карпа и растительноядных рыб – один год; масса не менее 25-30г.

Рекомендации по прудам

Для выращивания товарной рыбы более благоприятными являются пруды со средней глубиной от 0,8 до 1,5 м, максимальной – 2-2,5м. Глубины свыше 1,5м должны занимать не более 10-15% общей площади. Примерно такая же часть должна приходиться и на мелководные места с глубинами до 0,5м.

Вода, подаваемая в пруды должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию, зарастаемость водоема - не более 30% акватории,  нежелательна сильная проточность и избыточная фильтрация.

По размерам нагульные пруды могут быть от 0,25 до нескольких сотен гектар. Однако для удобства эксплуатации целесообразнее всего площади не менее 5 и не более 100 га.

Необходимо ложе прудов спланировать так, чтобы при спуске водоем полностью осушался, рыба собиралась в одном месте, откуда ее без особого труда можно выловить. Для этого необходимо дно пруда выровнять с небольшим уклоном к водоспуску, предварительно очистив от посторонних предметов (пней коряг, кустарника и т.п.).

Несмотря на то, что площадь прудов грантополучателя небольшая (0,8 га), для большей эффективности вдоль дна пруда по возможности нужно прорыть центральную сборную канаву, в которую собираются боковые коллекторные канавы. Центральная сборная канава у водостока должна заканчиваться рыбной ямой. При спуске рыба по боковым и центральному коллектору будет собираться в рыбную яму, из которой и вылавливаться. Ширина центральной канавы 0,7-1,0м, глубина 0,6-0,8м; боковые коллекторы делаются шириной 0,4-0,5м, глубиной – до 0,5м.

Размеры рыбной ямы - 2х2 или 3х3м, глубина – на уровне порога стояка водоспуска.

Как уже говорилось выше, необходимо контролировать зарастаемость прудов. Она должна быть небольшой, т.к. в противном случае сокращаются нагульные площади и плохо развивается фито- и зоопланктон.

Чтобы при залитии в пруды не попала сорная рыба, на водоподающем канале в обязательном порядке следует установить рыбозащитные устройства: специальные решетки с ячеей 2х2 мм или 4х4 мм.

Подготовка прудов

Ранней весной необходимо сжечь оставшуюся растительность и провести вспашку ложа пруда.

Для создания благоприятных условий развития естественной кормовой базы и роста рыбы в первый год выращивания перед залитием прудов необходимо провести дискование ложа, внести 5-6 т/га навоза в расчете на мелководную часть пруда и другие мелиоративные работы.

На водоспуске установить решетки.

Пруд необходимо заливать постепенно. Через 1-2 дня рекомендуется внести культуру дафнии магна. При наличии в прудах листоногих ракообразных пруды заливают за 2-4 дня до зарыбления, при отсутствии их – за 10-12 дней.

При подготовке прудов к зарыблению необходимо осуществление комплекса мероприятий, направленных не только на улучшение условий выращивания, но и профилактику заболеваний рыбы в соответствии с инструкциями (см. раздел  ниже «Ветеринарная обработка»).

При температуре воды 15-17оС вносят удобрения с целью вызвать или поддержать «цветение» воды. Удобрять пруды необходимо также в соответствии с методикой (см. раздел  ниже «Удобрение»).

Зарыбление

Рыбопосадочный материал (годовиков), полученный из рекомендуемого нами полносистемного рыбоводного хозяйства (ФГУ «Широкольский рыбокомбинат»), необходимо сажать в пруды весной (в конце апреля - первых числах мая).

Зарыблять пруды годовиками рыб необходимо при температуре не выше 10-120С, т.к. с повышением температуры возрастает их подвижность, приводящая к травматизации посадочного материала. Как показывает опыт, основной отход при выращивании молоди происходит во время зарыбления при высокой температуре.

Как указывалось ранее, для хорошей выживаемости и прироста необходимо сажать годовиков весом 30-50г. При меньшей навеске посадочного материала выход товарной продукции снижается значительно.

Выращивание товарной рыбы в VI зоне рыбоводства возможно двумя способами:

1. На естественной кормовой базе с использованием органо-минеральных удобрений.

Основные рыбоводно-биологические нормативы этого способа:

- соотношение видов и плотность посадки: карп – 1000, белый толстолобик – 1000, пестрый толстолобик – 500 и белый амур - 100-300 шт./га;

- выживание двухлеток РЯР – 90-95%, карпа- 75-80%,

- масса рыб, соответственно 400-500 г и 600-800 г;

- расход минеральных (азотно-фосфорных удобрений) на 1 кг прироста рыб – 1,8-2,0 кг, органических -3-4 т/га;

- естественная рыбопродуктивность – 12-15 ц/га.

2. С применением комбикормов.

Это наиболее прогрессивный метод. Плотность посадки РЯР может доводиться до 2500 шт/га: белый толстолобик – 1500, пестрый толстолобик – 1000, белый амур – 100-300 шт/га, карп – 3000-5000 шт/га.

Выживание карпа при этом 75%, средняя масса - 350-400 г, выживание РЯР – 90%, и масса 600-800 г.

Кормовой коэффициент равен 4. В опытных условиях по Астраханской области получена рыбопродуктивность 30-40 ц/га. В производственных условиях – 27-29 ц/га.

Рекомендуемая плотность посадки годовиков в нагульные пруды с кормлением:

| Вид рыб | Плотность, тыс.шт/га | Конечный вес рыб, г |
| --- | --- | --- |
| Карп | 2500-3000 | 450-500 |
| Белый толстолобик | 1500-2000 | 550-600 |
| Пестрый толстолобик | 500-600 | 600-650 |
| Белый амур | 100-200 | 500-600 |

При необходимости получения карпа более крупной массы -700 г, плотность посадки не должна превышать 2500 шт/га. Нормативный выход двухлеток при этом составляет 85 %.

В зависимости от условий в пруду плотность посадки можно несколько уменьшать или увеличивать. Однако следует учесть, что при увеличении посадки б.амура в пруды со слабо развитой растительностью он будет потреблять корма, задаваемые карпу, и плохо расти.

Контроль за ростом нагуливаемой рыбы

Темп роста выращиваемой рыбы определяется в течение летнего периода по результатам контрольных обловов, которые необходимо проводить ежедекадно. При этом определяют среднюю индивидуальную массу, степень наполнения кишечника и общее состояние рыбы, рассчитывается прирост ихтиомассы и кормовые затраты за декаду. При проведении контрольных обловов проводят и ихтиопатологический анализ. Параллельно ведутся наблюдения за гидрохимическим и гидробиологическим режимами прудов.

Во избежание перерасхода комбикормов из-за отсутствия точных сведений о средней массе и численности рыбы при проведении контрольных обловов необходимо вылавливать рыбу всех видов, входящих в состав поликультуры, в различных участках пруда в количестве, обеспечивающем достоверное определение средней массы и соотношения видов рыбы по численности.

Показатели примерного роста растительноядных рыб по периодам приведены в таблице.

Среднесуточный весовой прирост растительноядных рыб

| месяц | число | Пестрый толстолобик |  | Белый амур |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г | Суточный прирост, % | г | Суточный прирост, % |
| май | 15 | 51 | - | 97 | - |
|  | 30 | 118 | 5,7 | 192 | 4,6 |
| июнь | 15 | 239 | 4,7 | 232 | 1,4 |
|  | 30 | 394 | 3,5 | 414 | 3,9 |
| июль | 15 | 507 | 1,6 | 515 | 1,4 |
|  | 30 | 642 | 1,6 | 608 | 1,2 |
| август | 15 | 767 | 1,2 | 680 | 0,7 |
|  | 30 | 810 | 0,3 | 705 | 0,2 |
| сентябрь | 15 | 830 | 0,2 | 720 | 0,1 |
|  | 30 | 894 | 0,5 | 772 | 0,5 |

Примерный рост двухлеток карпа

| Месяц | Число | Средняя масса, Г |
| --- | --- | --- |
| Май | 10 20 30 | 30 50 75 |
| Июнь | 10 20 30 | 110 150 190 |
| Июль | 10 20 30 | 230 275 310 |
| Август | 10 20 30 | 340 370 400 |
| Сентябрь | 10 20 30 | 430 450 480 |
| Октябрь | До облова | 500 |

Гидрохимический контроль

Для гарантированного рыбоводного процесса изначально степень качества воды должна соответствовать требованиям ОСТ 15-247-81 (таблица).

Качество водной среды летних рыбоводных прудов по ОСТ 15-247-81

| № | Показатели | Оптимальные значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прозрачность, % от средней глубины технологическая норма | до 50 |
| 2 | Водородный показатель (рН) технологическая норма допустимые значения | 7,0-8,5 6,5-9,5 |
| 3 | Содержание кислорода, мг/л допустимые значения понижения к утру | 6-8 не ниже 4 не менее 2 |
| 4 | Свободная двуокись углерода, мг/л технологическая норма допустимые значения | до 10 до 30 |
| 5 | Аммиак, мг/л технологическая норма | 0,01-0,07 |
| 6 | Сероводород, мг/л | отсутствует |
| 7 | БПК5, мгО/л технологическая норма допустимые значения | 4-9 до 20 |
| 8 | Окисляемость перманганатная, мгО2/л технологическая норма допустимые значения | 10-15 до 30 |
| 9 | Фосфаты, мгР/л технологическая норма допустимые значения | 0,2-0,5 до 2,0 |
| 10 | Азот аммонийный, мг/л технологическая норма допустимые значения | До 1 До 2,5 |
| 11 | Нитраты, мг/л технологическая норма допустимые значения | 0,2-1 до 3,0 |
| 12 | Нитриты, мг/л технологическая норма допустимые значения | До 0,2 0,3 |
| 13 | Щелочность, мг-экв/л | 2-3 |
| 14 | Жесткость, мг-экв/л технологическая норма допустимые значения | 1-3,5 2-7 |
| 15 | Биомасса фитопланктона, г/м3 оптимальное значение допустимые значения | 20-30 до 80 |
| 16 | Бактериопланктон, млн.кл/мл оптимальное значение допустимые значения | До 5 До 12 |

Учитывая высокий уровень интенсификации при выращивании товарной рыбы, необходимо тщательно контролировать гидрохимический режим прудов. Температуру воды, рН и содержание растворенного кислорода следует определять два раза в сутки – в 7 и 19 ч, окисляемость воды – два раза в неделю.

Несколько раз в течение лета полезно провести круглосуточные наблюдения за газовым режимом, беря пробы через каждые 3-4 часа. При этом их нужно брать с участков, различающихся глубиной, наличием или отсутствием растительности, около водоподачи и водосброса.

Проще всего содержание растворенного в воде кислорода определить прибором - оксиметром или термооксиметром.

Более сложным является химический метод определения.

Пробы воды для определения растворенного в ней кислорода берут в склянки (объемом 100-150 мл) с притертыми стеклянными пробками. После заполнения склянки из батометра или непосредственно из пруда (с помощью пробки с трубками) ее осторожно закрывают, следя, чтобы под пробкой ни осталось ни одного пузырька воздуха. Затем воду фиксируют по методике и после образования буроватого осадка, титруют и рассчитывают количество кислорода.

Кроме определений, которые можно и необходимо проводить на месте, желательно 2-3 раза за лето брать пробы на общий анализ воды; исследование их можно поручить санитарно-эпидемиологической станции или другому учреждению, располагающему необходимым оборудованием и квалифицированными кадрами (напр., Дагестанский филиал ФГУП «КаспНИРХ»).

При ухудшении условий выращивания необходимо снизить норму кормления, провести известкование по воде и др.

Удобрения

Для VI зоны рыбоводства примерная естественная рыбопродуктивность (т.е. способность обеспечивать в течение одного вегетационного сезона определенный весовой рост рыбы с единицы площади за счет естественных пищевых ресурсов) определена в размерах 300-350 кг/га. Эта величина не является постоянной и будет зависеть от состояния пруда, количества и качества воды, породы, возраста и физиологического состояния рыбы, плотности посадки и т.п.

При неправильной эксплуатации прудов в них развиваются различные физико-химические и биологические процессы, пагубно влияющие как на пруды, так и на выращиваемую рыбу. Для устранения этих процессов и поддержания естественной рыбопродуктивности на надлежащем уровне, и необходим комплекс мероприятий или рыбохозяйственная мелиорация прудов (улучшение качества воды, подаваемой в пруды; периодическое осушение прудов; борьба с чрезмерным зарастанием и заилением прудов; борьба с сорной и хищной рыбой; борьба с закисанием почвы путем летования и проведения агрорыбоводных мероприятий).

Улучшение качества воды.

Удобрение рыбоводных прудов благоприятствует оптимальному развитию естественной кормовой базы и тем самым повышению естественной рыбопродуктивности. Кроме того, в результате фотосинтеза улучшается кислородный режим, что благоприятно для развития зоопланктона и жизни рыб.

Внесенные в пруд биогенные элементы в виде азотных, фосфорных, кальциевых и других удобрений оказывают влияние на развитие бактерий, инфузорий и планктонных водорослей, которые непосредственно используются рыбой или организмами зоопланктона и бентоса. Интенсивное развитие бактерий и фитопланктона вызывает увеличение численности зоопланктона и бентоса.

В прудовом рыбоводстве, как и в других отраслях сельского хозяйства, применяют как минеральные, так и органические удобрения (навоз, навозная жижа, зеленые удобрения).

Минеральные удобрения. Целесообразно внесение  минеральных удобрений через несколько дней после залития пруда.  Наиболее благоприятное действие минеральных удобрений - в мае-июне.

Фосфорные удобрения являются одним из наиболее важных и часто используемых в прудовом рыбоводстве. Их применение повышает рыбопродуктивность на всех почвах за исключением песчаных и закисных.

В качестве фосфорных удобрений используют: суперфосфат простой, фосфорную муку (содержит  16-20% водорастворимой фосфорной кислоты); двойной суперфосфат (30% фосфорной кислоты).

В связи с тем, что почва способна адсорбировать большое количество фосфора, фосфорные удобрения рекомендуется вносить по воде дробно, порциями. Это позволяет поддерживать концентрацию фосфора в воде на желательном уровне.

Азотные удобрения повышают интенсивность биологических процессов, вызывают усиленное развитие планктонной и донной фауны прудов. Поэтому внесение в пруды азотных удобрений в виде селитры (содержащей 35% азота), сульфата аммония (около 20% аммиачного азота) или синтетической мочевины (46% азота), также оказывает положительное действие на повышение рыбопродуктивности прудов.

Наилучший результат дает сочетание азотного удобрения с фосфорным, что приводит к усилению действия каждого из них.

Согласно существующим рекомендациям, оптимальные условия для развития фито- и зоопланктона создаются при концентрации азота в воде 2 мг/л и фосфора 0,2-0,5 мг/л. Это достигается внесением аммиачной селитры и суперфосфата в соотношении 1:1.

Смешивать суперфосфат и аммиачную селитру при внесении  н е   с л е д у е т, так как в результате реакции между удобрениями выделяются окислы азота и содержание полезного элемента в селитре падает.

Минеральные удобрения рекомендуется вносить по следующей схеме: при температуре воды 6-80С вносят ударную дозу аммиачной селитры и суперфосфата (по 1 ц/га каждого вида). Затем через 5 дней проводят дробное зональное внесение минеральных удобрений. Оно заключается в распределении декадной нормы удобрений  (50 кг/га) на 3 дозы и их поочередном внесении на разные участки пруда, т.е. на 1/3 пруда вносят по 16,7 кг/га аммиачной селитры и суперфосфата. Через 3 дня таким образом удобряют второй участок и через последующие 3 дня – третий участок. Зональное внесение минеральных удобрений, при содержании кислорода в пределах нормы, продолжается до установления устойчивого цветения, т.е. развития фитопланктона.

Контроль за развитием фитопланктона по прозрачности воды.

С увеличением биомассы фитопланктона прозрачность воды уменьшается: она становится зеленоватой и по белому диску Секки (или какому-то другому белому предмету) должна находиться на уровне 20-30 см.

При чрезмерном развитии фитопланктона прозрачность воды становится менее 20 см и в данном случае от очередного внесения удобрений необходимо воздержаться. С падением биомассы фитопланктона прозрачность увеличивается, а вода приобретает буроватый оттенок.

Необходимой предпосылкой для действия азотных и фосфорных удобрений является известкование почвы и воды, т.е. в условиях кислой среды минеральные удобрения могут оказаться не только бесполезной, но иногда даже вредными.

Сезонная норма азотного и фосфорного удобрений в условиях 6 зоны при интенсивном рыбоводстве должна при кратности удобрений 6-8 раз составлять 6-8 ц/га. Экономически оправдано сокращение расхода минеральных удобрений до 3-4 ц/га. Установленный удобрительный коэффициент составляет 2,2 кг на 1 кг прироста рыбы.

Прекращать удобрение нагульных прудов рекомендуется при понижении температуры до 120С или за 20-30 суток до спуска пруда.

К органическим удобрениям относятся навоз, навозная жижа, зеленые удобрения. Перегнивший навоз обычно вносят по сухому ложу пруда с последующей культивацией или раскладывают небольшими кучками по урезу воды. Норма внесения навоза 5-10 т/га.

Зеленые удобрения – это сельскохозяйственные культуры или травы, которыми засевается ложе пруда, а также скошенная луговая или водная растительность. Норма внесения зеленой растительности 3-6 т/га за сезон. При плохом кислородном режиме норма внесения снижается до 0,5-1,0 т/га.

Корма и кормление

Кормление рыб является наиболее результативным, но в то же время и самым затратным интенсификационным мероприятием. Оно основано на том, что, помимо естественной пищи, которую рыба находит обычно в водоемах, она способна потреблять и хорошо использовать многие не свойственные ей в естественных условиях корма.

Для кормления рыбы в прудах применяют разнообразные корма животного и растительного происхождения: различные отходы с/х производства и пищевой промышленности (семена сорных трав, некондиционное зерно, мельничные сметы, различные жмыхи и шроты, пивная дробина, солодовые ростки и пр.), вредителей сельского, лесного и прудового хозяйства (сушеные майские жуки, саранча, мясо лягушек и головастиков и др.), различные комбикорма, куколки тутового шелкопряда и многое другое.

Скорость пищеварения и усвоение питательных веществ у рыб в значительной степени зависят от температуры воды и содержания в ней кислорода, интенсивности питания, возраста, физиологического состояния и многих других факторов.

Эффективность кормления оценивается по кормовому коэффициенту (КК), показывающему количество корма (в кг), которое должна съесть рыбы, чтобы дать 1 кг прироста.

Подкормку рыбы начинают сразу после посадки их в пруды.

Нормы кормления определяют по периодам выращивания в зависимости от массы рыбы, температуры и газового режима, степени развития естественной кормовой базы. Суточные нормы кормления корректируются по результатам оперативного контроля условий выращивания, темпа роста рыбы и времени полного поедания корма. Если оно не менее 30 мин, то суточную норму увеличивают, а если оно более 60 мин – уменьшают на 10-20%.

Рыб кормят комбикормом дважды в сутки в течение всего рыбоводного сезона. Конкурентами в использовании корма могут быть белый амур и пестрый толстолобик.

Затраты комбикорма на прирост двухлеток карпа при соблюдении оптимальной технологии выращивания и кормления в зависимости от температуры:

| Температура воды, оС | 23-25 | 13-15 | 18-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разовая порция, % массы рыб | 1,2-1,4 | 2-2,4 | 2-2,4 |
| Кратность внесения, раз в сутки | 1 | 1-2 | 2-3 |

С целью повышения эффективности кормления рыбы можно применять автокормушки (типа «Рефлекс – Т – 1500» и др.), т.к. в этом случае количество корма и режим кормления определяются ритмом питания.

Ветеринарная обработка прудов и рыб

В целях профилактики инфекционных и инвазионных болезней рыб руководители и специалисты рыбоводных хозяйств обязаны обеспечить проведение комплекса общих рыбоводно-мелиоративных и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также выполнение ветеринарно-санитарных требований, касающихся строительства, оборудования, эксплуатации рыбоводных хозяйств, и соблюдение в них санитарного режима, предусмотренных «Ветеринарно-санитарными правилами для рыбоводных хозяйств».

Для выращивания рыбы разрешается использовать только водоемы и водоисточники с нормальным для рыбоводства солевым и газовым режимом воды, благополучные по инфекционным и инвазионным болезням, к которым восприимчивы намечаемые к разведению и выращиванию в хозяйстве виды рыб.

Как указывалось выше, все пруды хозяйства должны иметь независимое водоснабжение и гидротехнические сооружения, препятствующие проникновению в них сорной рыбы и других водных организмов -  переносчиков болезней рыб.

Пруд должен быть оборудован спускным устройством, позволяющим быстро и полностью спускать воду и проводить в нем оздоровительные мероприятия в случае возникновения инфекционных и инвазионных болезней рыб.

В рыбоводном хозяйстве необходимо оборудование помещения для осуществления ихтиопатологических исследований, а также бассейнов или ванн для проведения лечебных и профилактических обработок рыб.

С целью создания для рыб благополучных ветеринарно-санитарных и рыбоводных условий необходимо не допускать загрязнения прудов канализационными и сточными водами сахарных, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других предприятий, если эти воды предварительно не очищены и не обезврежены; мойку машин и тары; применения для удобрения прудов не обезвреженного биотермическим путем навоза (удобрение прудов навозом из хозяйств, неблагополучных по заразным заболеваниям животных, запрещается); попадания из других водоисточников в пруды рыб, моллюсков и других организмов, являющихся переносчиками или промежуточными хозяевами возбудителей различных заболеваний рыб; чрезмерного зарастания рыбохозяйственных водоемов водной растительностью (выкашивать ее не менее двух-трех раз в течение летнего периода).

Необходимо на зиму для промораживания дна пруды оставлять без воды.

После осеннего спуска воды и вылова рыбы заболоченные и не осушаемые участки ложа прудов подвергать ежегодно дезинфекции и дезинвазии негашеной или хлорной известью.

Просохшие возвышенные участки ложа прудов подвергать неглубокой весенней вспашке или культивации. В рыбоводных хозяйствах южной зоны ложа выростных прудов целесообразно засевать викоовсяной смесью с уборкой ее до пересадки мальков из нерестовых прудов;

Через каждые 2-3 года рыбоводной эксплуатации (в крайнем случае через 5-6 лет) пруды, независимо от их эпизоотического состояния, выводить на профилактическое летование, поочередно используя их ложе под посевы викоовсяной смеси, кукурузы, подсолнечника, люпина и других сельскохозяйственных культур.

Следить за качеством воды в рыбоводных хозяйствах. Периодически проводить гидрохимические исследования и принимать меры по поддержанию необходимого газового и солевого режима воды.

Плотность посадки рыб на единицу площади в дальнейшем устанавливать для каждого пруда с учетом естественной кормовой базы, условий их кормления, газового и солевого режима воды и эпизоотического состояния.

Не допускать на водоемах большого скопления водоплавающей птицы. Норма посадки уток на один гектар водного зеркала нагульного пруда от 100 до 250 голов. В каждом конкретном случае количество допускаемой к содержанию на водоеме птицы определяется, исходя из глубины пруда, газового и солевого режима воды, а также из общего санитарного состояния водоема. Не следует также допускать концентрации уток в небольших загонах, надо размещать их по всему пруду.

Обеспечивать надлежащее санитарное состояние прибрежной зоны водоемов, проводить периодическую профилактическую дезинфекцию мест ветеринарно-санитарных обработок рыб, хранения рыбоводного инвентаря и оборудования.

При появлении в водоемах трупов рыб их следует немедленно собрать и уничтожить, а также принять меры к выявлению причин ее гибели.

Осенью, после вылова рыбы, подвергать профилактической дезинфекции весь рыбоводный инвентарь, оборудование, орудия лова, спецодежду рабочих.

Перевозка рыбы разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства. В ветеринарном свидетельстве (форма № 1) должно быть указано: «Рыба вывозится из хозяйства и водоема, благополучного по инфекционным и инвазионным болезням рыб, и подвергнута профилактической обработке, тара дезинфицирована". Перевозку и пересадку рыб следует проводить с соблюдением мер предосторожности, не допуская их травмирования.

Рыба, предназначенная к перевозке в другие водоемы, независимо от благополучия по заразным болезням, должна подвергаться обработке в антипаразитарных ваннах. Обработке с профилактической целью в антипаразитарных ваннах подлежат годовики карпа - перед посадкой в нагульные пруды.

Желательно за каждым прудом закрепить отдельный инвентарь, орудия лова, плавсредства и другие рыбоводные принадлежности.

В целях повышения эффективности прудового рыболовства и повышения устойчивости рыбы к заболеваниям необходимо обеспечивать оптимальные условия для выращиваемой рыбы путем создания необходимого водообмена и газового режима в прудах, улучшения естественной кормовой базы за счет внесения в пруды минеральных удобрений и организации рационального кормления рыбы.

За всеми водоемами устанавливают постоянный ветеринарный надзор с целью принятия своевременных мер по предупреждению и ликвидации болезней рыб. Ежегодно, независимо от эпизоотического состояния водоемов, рыбу 3-4 раза подвергают ветеринарному осмотру и ихтиопатологическим исследованиям (при плановых осенних, а также контрольных обловах - ежедекадно).

Мероприятия против заразных болезней рыб.

В целях профилактики инфекционных и инвазионных болезней рыб необходимо проводить летование прудов, которое заключается в том, что пруды оставляют без воды на протяжении зимы, а также весны, лета, осени и зимы следующего года. После промораживания и высушивания ложе прудов вспахивают и засевают сельскохозяйственными культурами. Не осушаемые и заболоченные участки, гидротехнические сооружения подвергают дезинфекции. Целесообразность оздоровления хозяйств путем летования прудов в каждом случае определяют с учетом характера заболевания, технических возможностей и экономических расчетов.

При невозможности проведения летования прудов осуществляют комплекс следующих мероприятий:

- проводят уборку и уничтожение трупов погибших рыб, облов и выбраковку больной рыбы;

- формируют иммунное стадо рыб или заменяют его видами рыб, невосприимчивыми к данному заболеванию;

- проводят дезинфекцию прудов, орудий лова, инвентаря;

- зарыбляют пруды рыбопосадочным материалом, выращенным в данном хозяйстве;

- проводят профилактическую и лечебную обработку рыб в соответствии с действующими инструкциями.

В случае заболевания рыб руководители рыбоводных хозяйств обязаны сообщить об этом ветеринарному врачу и до eго прибытия не допускать вылова и вывоза рыбы из водоема, в котором возникло заболевание. Получив сообщение о появлении заболевания рыб, ветврач обязан принять меры к установлению диагноза и разработать мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации заболевания.

При установлении в рыбоводном хозяйстве инфекционных или инвазионных болезней рыб на хозяйство, водоем в зависимости от установленной болезни накладывают карантин или вводят в нем ограничения. Одновременно проводят оздоровительные мероприятия.

Порядок проведения дезинфекции и дезинвазии  прудов, орудий лова, инвентаря, спецодежды, транспортной тары.

Рыбоводные пруды, орудия лова, живорыбная тара, рыбоводный инвентарь, а также спецодежда и обувь лиц, участвующих в проведении рыбоводных и ветеринарно-санитарных мероприятий, подлежат периодической очистке и дезинфекции (дезинвазии).

Ложа прудов, рыбосборные и водосборные канавы, водоподающие и водосбросные каналы, не осушаемые и заболоченные участки прудов, дезинфицируют и дезинвазируют негашеной или хлорной известью из расчета негашеной извести 25 ц, хлорной 3-5 ц на 1 га обрабатываемой площади при температуре воды не ниже 10°С. При этом, для сохранения дезинфицирующих свойств указанные средства следует хранить в закрытых и сухих помещениях.

Гидротехнические сооружения (монахи, шандоры, щитки, oткосы дамб и др.) дезинфицируют 10 %-ной взвесью негашеной или хлорной извести.

Нагульные пруды очищают и дезинфицируют осенью и весной. Осенью, если не представляется возможным спустить всю воду из пруда, ее откачивают насосом. Не осушаемые участки (ямы, бочаги, водосборные канавы) обрабатывают негашеной или хлорной известью. Ложа прудов очищают от пней, корневищ растений и жесткой растительности, а бочаги и ямы засыпают грунтом.

Рабочие, занятые на обработке прудов негашеной и хлорной известью, должны быть обеспечены защитными очками, масками и спецодеждой.

Невода, бредни, сети, сачки и другие орудия лова тщательно промывают от ила и рыбьей слизи, очищают от травы и других загрязнений и просушивают. После этого подвергают дезинфекции: хлопчатобумажные, льняные и капроновые выдерживают в течение двух часов в 2%-ном растворе формальдегида или в 0,5%-ном растворе медного купороса, после чего тщательно промывают чистой водой; капроновые можно также кипятить.

Деревянный рыбоводный инвентарь (сортировочные столы, кадки, рыбные носилки, ручки сачков, багров и др.) подвергают механической очистке и мойке в чистой воде, а затем обрабатывают 10-20%-ньм раствором хлорной извести, после чего промывают горячей водой до удаления запаха хлора. Железные багры и крючья обжигают в пламени. Ведра очищают от загрязнений и тщательно промывают 3%-ным горячим раствором кальцинированной соды или 10%-ным известковым раствором негашеной или хлорной извести с последующим промыванием водой до удаления извести и запаха хлора.

Живорыбные емкости и их оборудование как это предусмотрено «Инструкцией по ветеринарному надзору за перевозками живой рыбы», перед погрузкой должны быть очищены от загрязнений, промыты водой, а затем тщательно обработаны свежеприготовленным 10-20%-ным известковым молоком. По истечении одного часа оборудование промывают чистой водой до удаления извести.

Живорыбные бочки сначала тщательно моют чистой водой, затем - 3%-ным водным раствором хлорной или негашеной извести, а после этого тщательно промывают кипятком до полного удаления извести и запаха хлора. Брезентовые чаны сначала тщательно промывают водой, затем подвергают кипячению в течение одного часа или же выдерживают их в 2,5 %-ном известковом растворе в течение 12 часов, после чего промывают до полного удаления извести.

Спецодежду очищают от грязи и погружают в 2%-ный раствор формальдегида на 2 часа или кипятят в воде с добавлением моющих средств (мыла, стирального порошка, соды) и течение 30 минут, а затем моют. Кожаную обувь смазывают дегтем, а резиновую обмывают 2%-ным раствором формальдегида или 10%-ным раствором негашеной извести.

После работы в неблагополучных по инфекционным и инвазионным болезням рыб водоемах обслуживающий персонал обязан тщательно мыть руки с мылом, после чего протереть их дезраствором или спиртом.

Все   виды   дезинфекции,   дезинвазии,   лечебно-профилактические обработки рыб и другие ветеринарно-санитарные мероприятия необходимо оформлять актом (образец акта приводится в Приложении).

Данные правила являются обязательными. Контроль за их соблюдением возложен на органы государственного ветеринарного надзора.

Обловы

При снижении эффективности использования рыбой кормов на прирост и по достижении товарной массы интенсивное кормление прекращают и организуют вылов и реализацию в ранние сроки.

В случае большой разницы по массе тела можно вести селективный вылов товарной рыбы в течение второй половины сезона выращивания двухлетков. Благодаря улучшению условий выращивания оставшейся в прудах рыбы достигается снижение затрат корма, повышение выхода рыбопродукции, облегчается ее реализация.

Массовый вылов рыбы производится, когда температура воды в прудах снизится до 10оС. Обычно это бывает в октябре месяце.

В помощь грантополучателю выполнен примерный расчет рыбопродуктивности на конец отчетного периода проекта (май 2005 г.) и прогноз при вылове осенью того же года.

Расчетный прогноз рыбопродуктивности

|  | Плотность посадки, тыс.шт/га | Вес рыб в мае, г | Рыбопродуктив-ность в мае, кг/га | Вес 2-хлеток, г | Рыбопродуктив-ность осенью, кг/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карп | 2500-3000 | 90 | 252 | 500 | 1350 |
| Б/т | 1500-2000 | 118 | 224 | 600 | 1260 |
| П/т | 500-600 | 118 | 77 | 700 | 351 |
| Б/а | 100-200 | 192 | 35 | 800 | 126 |
| Общая рыбопродуктивность, кг/га |  |  | 588 |  | 3087 |

Таким образом, предполагаемая рыбопродуктивность выращиваемой рыбы в мае 2005 г. составит 588 кг/га, и осенью в конце выращивания товарной рыбы – 3087 кг/га

Приложение

АКТ

"____"___________20__ г				         _______(название хозяйства)_________

Мы, нижеподписавшиеся,______(должность и фамилия лица, проводящего обработку или дезинфекцию) в присутствии_ (указать, кто из администрации хозяйства присутствовали) произвели сего числа обработку, дезинфекции__(указать, что и какой обработке подвергнуто)

Обработка (дезинфекция) проведена______(указать метод обработки) __________________

дезинфекцию, раствор, его концентрацию и длительность экспозиции, (дезинфектант и расход его на 1 га площади)_________________________________________________________

Обработке (дезинфекции) подвергались:

рыба_____________________ _____(указать вид, возраст, кол-во рыб и цель обработки)____

пруды___________________________________(указать категорию, кол-во, площадь)______

гидротехнические сооружения_________________________ (название, кол-во)_____________

водоподающие и водосборные каналы________________(кол-во, протяженность)_________

орудия лова______________________ (название, кол-во)________________________________

Всего израсходовано дезинфицирующих и других средств___________(каких, сколько)_____

Подписи