- И. Атамурадова

- ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА И ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ

- КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА

- (ТУРКМЕНИСТАН)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

1.1 Общие сведения о Туркменистане

1.2 Общие сведения о Туркменском прикаспии

2. Колебания уровня Каспийского моря

2.1 Возможные причины колебаний уровня моря

2.2 Колебания уровня моря за историческое время и прогноз изменения уровня

2.3 Возможное влияние изменения климата на колебания уровня моря

3. Возможные изменения климата

3.1 Краткая характеристика климата Каспийского бассейна

3.2 Наблюдаемые изменения климата

3.3 Ожидаемое изменение климата

4. Оценка уязвимости природных ресурсов и экономики к возможному изменению климата

4.1 Сток основных впадающих в море рек

4.2 Водные ресурсы

4.3 Водность рек

4.4 Биоразнообразие

4.5 Продуктивность пастбищ и животноводство

4.6 Экономика

5. Адаптация к возможному изменению климата

5.1 Мероприятия по уменьшению выбросов парниковых газов

5.2 Адаптивные мероприятия для снижения отрицательного воздействия изменения климата

6. Выводы и заключение

7. Литература

Приложение 1: Сокращения, условные обозначения и термины

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие одной из важнейших проблем современности является глобальное потепление, связанное с антропогенными факторами. Индустриальное развитие, связанное с постоянным увеличением количества сжигаемого угля, нефти и газа, привело к резкому повышению концентрации углекислого газа (СO2) и других газов в атмосфере, и усилению так называемого «парникового эффекта». Следствием этого эффекта является повышение температуры поверхности Земли и нижних слоев атмосферы. В 80-90-е годы ХХ столетия результаты научных исследований, подтверждающие возможность глобальных изменений климата, привели к росту обеспокоенности мирового сообщества.

По существующим прогнозам в  ближайшие  годы  будет наблюдаться изменение  климата  в  сторону  потепления в среднем  на 3-4  градуса к  середине  века  в  случае  удвоения концентрации углекислого газа,  что приведет к изменению суммы осадков в различных зонах и как следствие к повышению уровня мирового океана. Изменения климата окажут существенное влияние  на  человеческую  деятельность,  особенно   на   производство продовольствия,  сельское  и  лесное  хозяйство, водные ресурсы.  При потеплении в засушливых районах возможно увеличение числа засух,  возможно также существенное перераспределение водных ресурсов.

Туркменистан одним из первых включился в решение глобальной проблемы изменения климата, ратифицировав Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Киотский протокол (КП) к РКИК ООН. В рамках ряда международных проектов по изменению климата были подготовлены национальные доклады «Первое Национальное Сообщение по изменению климата», Фазы 1 и 2, значительно вырос институциональный и технический потенциал Туркменистана для проведения инвентаризаций парниковых газов (ПГ) и реализации проектов Механизма Чистого Развития (МЧР) Киотского Протокола.

Данный отчет содержит обзор результатов вышеназванных проектов, а также отдельных исследований, которые могут помочь открыть связи между наблюдаемыми и прогнозируемыми изменениями климата и изменениями уровня Каспийского моря, а также обозначить основные направления мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к ожидаемому изменению климата в Каспийском бассейне.

1.1 Общие сведения о Туркменистане

Туркменистан расположен на  юго-западе Центральной Азии в пределах Туранской низменности: большую часть государства занимает пустыня Каракумы. На западе Туркменистан омывается Каспийским морем, береговая линия которого сильно   расчленена   (заливы  Кара-Богаз-Гол, Туркменбаши,  Туркменский). На юге и юго-западе  страны  вдоль  границы  с  Ираном  расположены  горы Копетдаг и северные предгорья Паропамиза - возвышенности Бадхыз и Карабиль. На юго-востоке  расположен  отрог Гиссарского хребта Кугитангтау.

Территория Туркменистана находится в глубине Евроазиатского континента, в области удалённой от смягчающего влияния океана. Средняя  температура января -(4)оС,  июля +(28-32)оС. Среднегодовых осадков выпадает от 80 мм на северо-востоке до 300 мм в предгорьях и 400 мм в горах Копетдаг. Резко континентальный климат Туркменистана отличается сухим, жарким летом и морозной зимой.

Широтное положение территории Туркменистана, лежащей в зоне внетропических пустынь, весьма уязвимо к изменению климата. Однако, главную отличительную черту климата Туркменистана составляет не знойное солнце, не избыток тепла, а дефицит влаги.

1.2 Общие сведения о Туркменском Прикаспии

Туркменская часть Каспийского моря находится в пределах Балканского велаята, который по размерам территории занимает первое место – 139.28 тыс.км2 в стране. Балканский велаят расположен в западной части страны и охватывает восточное побережье Каспийского моря, бассейн реки Этрек, горы Курендаг, западную часть Копет-Дага и западную оконечность Каракумов.

Климат Балканского велаята сухой, континентальный. Бризы, дующие с Каспийского моря, оказывают смягчающее влияние на узкую прибрежную полосу. Зима на севере холодная, а на юге – мягкая. Средняя температура января на севере -3оС, а на юге +4.8оС. Безморозный период на юге длится около 9 месяцев. Средняя температура июля +26оС на севере. Среднегодовая температура в Туркменбаши +15.8оС, а Сердаре +17.1оС. Среднегодовое количество осадков на севере 100-200мм, на юге до 300мм. В бассейне реки Этрек климат сухих субтропиков.

Численность населения Балканского велаята на начало 2006г.  составила 569.1 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2002г. на 15%. Среднегодовые темпы прироста населения составили 2.8%, в общей численности населения страны доля Балканского велаята – 8.4%. Процент городского населения по велаяту составляет 79.1% (по Туркменистану – 47.3%).

На долю Балканского велаята в 2005г. приходилось 23.4% промышленного производства Туркменистана. Важнейшая составная часть промышленности велаята - топливно-энергетический комплекс, на долю которого приходится 80% промышленного производства велаята. Каспийская часть Балканского велаята является монополистом по производству йода технического, сульфата натрия, бромистого железа, технического углерода. Здесь же ведется промышленная переработка морских продуктов. Его доля в улове рыбы  составляет более 85% от общего объема по стране. В туркменской части моря находится глубоко врезающийся в сушу залив Кара-Богаз-Гол - уникальный источник химического сырья.

Важность Прикаспийской зоны объясняется тем, что развитие экономики велаята долгое время базировалось на ресурсах самого моря и его побережья. Рыбный промысел, морские перевозки, добыча углеводородного сырья в прибрежной зоне и на морском шельфе, огромные рекреационные ресурсы определяют социально-экономическое значение Балканского велаята. В частности, развитие нефтяной и химической промышленности страны началось с разработки месторождений топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов прикаспийской зоны. Разведанные здесь запасы газа составляют 4.8 трлн. м3, нефти – 3 млрд.т. В результате возникли такие промышленные центры, как Туркменбаши, Балканабат, Хазар, Экерем, Гарабогаз и др. Создалась определенная система расселения объектов производственной и социальной инфраструктуры.

Мелководье и прибрежные водно-болотистые угодья являются высокопродуктивными участками и важной средой обитания морских организмов, рыб, тюленей и птиц. На туркменской части побережья расположен уникальный Хазарский заповедник, где проводят зимовку 2/3 всех птиц, зимующих на Каспийском море.

Основной вклад в выбросы парниковых газов Балканского велаята вносят предприятия нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, газодобывающей промышленностей, предприятия электроэнергетики, а также рост количества автотранспорта.

2. КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Одним из самых ярких феноменов Каспия является периодическая изменчивость его уровня. Эти изменения уровня приводят к периодическим затоплениям, подтоплению или осушению прибрежных территорий. Наступление моря отрицательно сказывается как на социально-экономическом, так и на экологическом состоянии прибрежной зоны и всего Западного Туркменистана. Изучение этих процессов очень важно так как в ближайшие десятилетия ученые прогнозируют повышение уровня Мирового океана, что связано с общим потеплением климата Земли и усилением “парникового эффекта”.

2.1 Возможные причины колебаний уровня моря

Проблема многолетних колебаний уровня Каспийского моря представляется весьма сложной научной задачей. Среди основных факторов,  вызывающих колебания уровня Каспийского моря, называются следующие:

- климатические, связывающие эти колебания с изменениями увлажненности всей территории бассейна;

- гидрогеологические или стоково-миграционные, обуславливающие колебания  уровня моря режимом и объемом поступающих в море речных вод и стоков;

- отбор воды в залив Кара-Богаз-Гол, в котором естественный процесс интенсивного выпаривания воды используется для производства минеральных ресурсов;

- тектонические,   в  соответствии  с  которыми  колебания  уровня объясняются изменениями емкости Каспийской ванны;

- сток  подземных  вод  в  Каспий.

2.2 Колебания уровня моря за историческое время и прогноз изменения уровня

В течении всего периода своего существования уровень Каспийского моря не имел устойчивого характера, то понижаясь, то поднимаясь, что можно рассматривать как закономерное явление в геологической истории. При этом, чем древнее трансгрессии и регрессии, тем они мощнее. В некоторые эпохи (3.5-4 миллиона лет) море заливало территорию Западно-Туркменской низменности, Юго-Западного Копетдага, Низменных Каракумов, Красноводского полуострова, Северно-Прикаспийскую, Кура-Аракскую низменности - период трансгрессии. Этому периоду предшествовала глубокая регрессия моря, уровень которого находился на 500м ниже современного. В это время море занимало лишь южную котловину Каспия. Территория Среднекаспийской впадины и Северного Каспия представляли собой сушу. Устье Волги и ее притоки находились на широте современных городов Баку - Хазар.

Рис. 1

Вековое изменение уровня моря

Во время последней стадии регрессии Каспия, с 1810г. до 1977г., из-под уровня моря освободилась большая территория, особенно с 1930г, когда понижение уровня воды происходило весьма интенсивно (3)м. Величина отступления моря местами достигла 20-40м. В  60-е  годы  в многолетнем  ходе отмечалась некоторая стабилизация на отметках около -(28.4)м,  сменившаяся в 1970г.  резким падением,  который в 1977г.  достиг  -(29.0)м.  С 1978г. уровень моря стал резко повышаться и к 1995г. поднялся до абсолютной отметки -(26.64)м.  Интенсивность  подъема  уровня за этот период составила в среднем около 14 см/год, а в отдельные годы достигала и 30 см в год.

Такой резкий подъем уровня Каспия создал угрозу дальнейшего существования многочисленных поселков, промышленных, культурно-бытовых объектов. Пик катастрофы отмечался летом 1995г., когда море начало затоплять поселки Эсенгулы (Гасанкулы) и Чекичлер (Чекишляр), сильно пострадал г.Хазар и пригородный поселок Гаракол. Перестали функционировать курортная зона «Хелес» и порт-причал Аладжа.

Таблица 1

Уровень Каспийского моря за 1996-2001гг.

| Пункты | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 |
| Чекичлер | - | -27.54 | -27.70 | - | -27.81 |
| Хазар | - | -26.39 | -26.64 | -27.48 | -27.49 |
| Кенар | - | -27.33 | -27.41 | -26.96 | -27.14 |
| Гарши | -26.82 | - | -27.13 | -24.87 | -26.88 |
| г. Гарабогаз | -26.52 | - | -26.10 | -26.95 | -27.23 |

С 1996 года отмечено понижение уровня Каспийского моря (Таблица 1), что связано, во-первых с забором воды в залив Кара-Богаз-Гол, во-вторых, с наступившем циклом отклонения от общей тенденции поднятия. Такое отклонение является закономерным явлением в истории геологического развития Каспия. При общей тенденции к понижению были многочисленные циклы поднятия его уровня, а при повышении - циклы снижения. Следовательно, современное понижение уровня моря является неизбежным коротким циклом и уровень Каспия по имеющимся прогнозам еще будет подниматься.

Интересна судьба залива Кара-Богаз-Гол. В 1978г. в целях предотвращения дальнейшего падения уровня Каспийского моря, пролив, соединяющий море с заливом, был перекрыт глухой земляной дамбой. В результате залив полностью пересох. При этом уровень моря с 1978г. стал повышаться. В 1984г. было построено водопропускное сооружение на 66м3/с, после чего залив заполнился на 3-3.5км3. В этом состоянии залив находился до 1992г., когда глухая дамба была открыта, залив начал заполняться и к 1996г. приобрел свои настоящие очертания.

Как показал анализ данных инструментальных наблюдений за период, начиная с 1837г. по 1997г., проведенный в рамках Первого национального сообщения по изменению климата Туркменистана, в 20-ом столетии уровень Каспийского моря существенно изменялся дважды, амплитуда колебаний Каспийского моря составила 4 м.

Рис. 2

Изменения  уровня  Каспийского моря за инструментальный период (1) и его прогноз (2) с обеспеченностью 5% (А) и 50% (Б)

Данные за последние годы показывают некоторую стабилизацию уровня моря. Как видно из Рис.2 прогноз с обеспеченностью 50%, разработанный в рамках Первого национального сообщения на основе экспертных оценок, коррелирует с фактическими данными за 2001г (см Таблицу 1).

2.3 Возможное влияние изменения климата на колебания уровня моря

Как отмечено выше, одним из основных предположительных факторов, влияющих на современный режим трансгрессии Каспия, является изменение климата в его бассейне, что связано с изменением составляющих водного баланса – речного стока и атмосферных осадков.

Так, резкое падение уровня моря в  1934-1940гг. (на 1.45м) было вызвано уменьшением составляющих водного баланса - речного притока, средняя величина которого  составила  222.0 км3/год и  эффективного испарения (испарение минус осадки) до 726  мм/год. Величина отступления моря местами достигала 20-40км. Наиболее интенсивное падение уровня  Каспия  приходится на 1931-1977гг.,  когда он понизился более чем на 3м. Этот процесс оставил заметный след на морфологии и динамике берегов. В период отступления моря клифы и уступы отмерли и перекрылись аккумулятивной террасой. Осушились обширные пространства бывшего мелководья, исчезли крупные заливы (Эсенгулийский, Михайловский, Узын-Ада), остров Дервиш превратился в Южночелекенскую  косу,  а   о.Челекен  соединился  с материком.

Исследования связей между составляющими водного баланса и положением уровня моря, проведенные в рамках Первого национального сообщения по изменению климата, показали, что изменение климата в бассейне Каспийского моря существенно влияет на режим моря в историческом прошлом и в настоящее время. Поэтому важной проблемой является раскрытие пространственно-временных закономерностей изменения теплового и водного балансов как основы формирования поверхностных, подземных вод и атмосферной влаги - главных источников, питающих Каспийское море.

Для определения роли климатических факторов в изменении водного баланса в Каспийском бассейне важное значение имеет испарение. Как известно, основными элементами, составляющими испарение, являются температура воздуха, атмосферные осадки и скорость ветра.

При анализе данных по различным пунктам наблюдений Туркменистана за тридцатилетний период 1961 – 1990гг. было определено, что годовая сумма испарения значительно превышает количество выпавших осадков, а величина испарения меняется в зависимости от физико-географических условий и расположения пунктов наблюдений. Самое высокое испарение наблюдается по станции Чагыл (Балканский велаят), в северо-западной части пустыни Каракум. Средняя многолетняя сумма испарения по Туркменистану составляет 2930 мм, в отдельные годы сумма испарения составляет 3300 - 3470 мм.

В результате анализа материалов по испарению были выделены 4 характерных для Туркменистана зоны по типу годового хода испарения: пустынные районы, предгорные районы, оазисы и прибрежная зона Каспийского моря. Типичным для всех зон является минимум испарения в зимний период и максимум - летом.

Величина испарения на территории Туркменистана во много раз превышает количество атмосферных осадков. Испарение с водной поверхности в Центральных Каракумах в среднем в 20 раз превышает атмосферные осадки. На остальной территории среднегодовая сумма испарения превышает годовую сумму осадков в 5 - 10 раз.

Можно допустить, что подъем уровня Каспийского моря, начавшийся в 1978г., явился результатом достаточно существенного изменения климатического режима. Начиная с 1978г. произошла  смена общей циркуляции атмосферы с ростом повторяемости зональных форм и сокращением  повторяемости меридиональных форм циркуляции. Особенно резкие климатические изменения происходят с 1976г. Это выразилось, в первую очередь, в активизации циклонической деятельности,  которая увеличилась на 12% по сравнению с предыдущим десятилетием (в августе на 31%, в сентябре на 38%). Увеличилось число атлантических (на 48%) и западно-европейских (на 31%) циклонов с одновременным ростом их водности на 35 и 18%. Это привело на фоне глобального  повышения температуры воздуха к росту облачности, увеличению атмосферных осадков (и, как следствие речного стока) и сокращению испарения. На сокращение испарения сказалось также понижение температуры воды морской поверхности и снижение скорости ветров. Развитие таких процессов обуславливает положительный  водный баланс и повышение уровня моря.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

3.1 Краткая характеристика климата Каспийского бассейна

Каспийский бассейн пересекает несколько климатических поясов. Северная часть  находится в полосе континентального умеренного климата, западное побережье - умеренно теплого, юго-западное и южное - субтропического влажного, восточное - пустынного. Холодная зима с морозами в северной части моря и сравнительно высокими положительными значениями температуры воздуха на юге  моря,  жаркое  и  сухое и спокойное лето с небольшими различиями температуры воздуха по всему  морю  -  основные  климатические  черты Каспийского бассейна.

На формирование климата Западного Туркменистана оказывают влияние прикаспийские степи и полупустыни. Бризы, дующие с Каспийского моря, оказывают смягчающее влияние на климат узкой прибрежной полосы. Зимой преобладают ветры северо-западного, а летом – юго-восточного направлений со скоростью менее 10 м/с. Повторяемость сильных и штормовых ветров на юге не превышает 1%, увеличиваясь к северу до 5-10%.

Максимальная среднемесячная температура по всему туркменскому побережью 27оС, в то время как минимальная на севере -0.9оС, а на юге -4оС. Абсолютный максимум температуры воздуха -45оС, наблюдался в Эсенгулы и Туркменбаши, минимум -18оС, как на севере, так и на юге. Распределение осадков неравномерно и увеличивается с севера на юг. В Гарабогаз за год выпадает в среднем 95мм, а в Эсенгулы -196мм.

Каспийское море оказывает воздействие на температурно-влажностный режим Прикаспийской зоны Туркменистана, значительно смягчая  климатические условия. Поставляя  в атмосферу огромное количество водяного пара, Каспийское море оказывает большое влияние на ограничение процесса опустынивания.

3.2 Наблюдаемое изменение климата

В рамках подготовки Первого национального сообщения по изменению климата для исследования температурного режима и атмосферных осадков на территории Туркменистана были проанализированы многолетние ряды тридцати метеорологических станций, расположенных в различных физико-географических зонах страны. Анализ был проведён как по сезонам, так и за год. При рассмотрении двух тридцатилетий (1931 - 1960гг. и 1961 - 1990гг.) по Балканскому велаяту были получены следующие результаты.

В Балканском велаяте зимы стали холоднее на 0.2 - 0.6С, за исключением Эсенгулы и Сердар, где температура воздуха увеличилась на 0.4С и на 0.1С соответственно. Весной и летом температура повысилась на 0.3 - 0.9С, исключая Махтумкули в летний период, где температура уменьшилась на 0.3С. Осень повсеместно стала холоднее на 0.3 - 0.8С, а в Туркменбаши температура воздуха увеличилась на 0.1С.

- Рис. 3

- Температурный режим по Балканскому велаяту за два тридцатилетия

Анализ данных по осадкам за два тридцатилетия показал, что в Балканском велаяте наблюдается увеличение осадков на всех станциях в зимний период, весной уменьшение - только по станции Махтумкули, а по остальным - увеличение. В летний период уменьшение - на станциях Эсенгулы и Чагыл, на остальных - увеличение. Осенью и в целом за год наблюдается увеличение осадков по всему велаяту.

- Рис. 4

- Количество атмосферных осадков по Балканскому велаяту за два тридцатилетия

Сравнение средних годовых температур воздуха за 1961-1990гг. с предшествующим тридцатилетием показало, что в западной части Туркменистана этот период оказался теплее в среднем на 0.3°С.

Параллельно был проведен анализ повторяемости и непрерывной продолжительности периодов с температурой выше и равной 40°С за теплый период (с мая по сентябрь) по станциям Сердар (Балканский велаят), Серхетабат и Ашгабат за 1931-1997гг. По результатам проделанной работы был сделан вывод, что число дней с температурой выше и равной 40°С за теплый период увеличивается начиная с 1983 года.

В дополнение к данной работе проведен анализ повторяемости числа дней с суточным количеством осадков более или равный 10мм по станциям Ашгабат, Сердар и Махтумкули (Балканский велаят). По этим данным проанализирована связь суточного количества осадков и возникновения селей.

Проведенный анализ показал, что в периоды с суточным количеством осадков свыше 10мм отмечались наиболее сильные селевые явления в предгорных районах Туркменистана.

Анализ данных по температуре воздуха, осреднённых по Туркменистану за 65 лет, показал, что за период 1931 - 1995 гг. наблюдается тенденция повышения средних сезонных и годовых температур воздуха.

Рис. 5

Временный ход и линейный тренд средней годовой температуры приземного воздух, осредненный по территории Туркменистана за1931-1995гг.

По результатам анализа был сделан вывод - за период 1931-1995гг. по всей территории Туркменистана суммы атмосферных осадков в среднем за год незначительно повысились, по сезонам выделяется зимний период.

Рис. 6

Временный ход годовой суммы атмосферных осадков, осредненный по территории Туркменистана за1931-1995гг.

Согласно выводам Первого национального сообщения, температура воздуха во все сезоны года и за год повысилась (на 0.1 - 0.2С) по всей территории Туркменистана. Атмосферные осадки также повысились, по сезонам выделяется зимний период.

3.3 Ожидаемое изменение климата

В рамках Первого национального сообщения были определены возможны сценарии изменения климата на территории Туркменистана по методу МГЭИК на основе выходных данных следующих моделей общей циркуляции атмосферы и океана (ОЦА):

- модель GISS - равновесная модель Института Годдарда по космическим исследованиям США;

- модель ССС - равновесная модель Канадского климатического центра;

- модель UK89 - равновесная модель Метеорологической службы Соединённого Королевства;

- модель GFDL - равновесная модель Лаборатории геофизической динамики Принстонского университета США;

- модель GFDL - T  -  неравновесная модель Лаборатории геофизической динамики Принстонского университета США.

По этим пяти моделям были проведены численные эксперименты за 12 месяцев года на современном уровне и при удвоении концентрации углекислого газа. В моделях использовались данные реального климата за 1961-1990гг. Степень воспроизведения реального климата моделями ОЦА была проверена сравнением с результатами расчетов моделирования климата при концентрациях 1хСО2, то есть при концентрациях углекислого газа на современном уровне (данные реального климата). Для исследования изменения климата на территории Туркменистана были выбраны 17 станций, расположенных равномерно по всей его территории и охватывающих различные климатические районы. 6 станций находятся в Балканском велаяте.

По всем сценариям было определено занижение значений по сравнению с реальным климатом. Лучшие результаты по температуре воздуха были получены по сценарию модели UK89 (температура занижена, но равномерна для всего года).

Большинство сценариев показали завышенные значения осадков по сравнению с реальным климатом. По сценарию модели GFDL была получена реальная картина распределения осадков по сравнению с другими.

Анализ полученных результатов всех сценариев, по которым проводились исследования основных характеристик климата в Туркменистане, позволяет сделать следующие выводы:

- максимальное потепление отмечается по сценарии модели CCC. По этому сценарию повышение средней годовой температуры воздуха в Туркменистане на момент удвоения СО2 составит 6.1°С, осадки уменьшатся на 15%. Согласно данным этой модели максимальный рост температуры произойдёт в зимний период, а значительное увеличение осадков - в весенний период;

- минимальное потепление отмечается по сценарию модели GDFL. По этому сценарию повышение средней годовой температуры составит 4.2°С, годовые суммы осадков не изменяться (0.0%);

- другие сценарии показывают рост средней годовой температуры воздуха на 4.6 - 5.5°С при уменьшении количества осадков на 17 - 56%;

- сезонное изменение средней температуры приземного воздуха по сценариям выглядит следующем образом: максимальное увеличение температуры воздуха по сценарию модели ССС наблюдается в зимний период, по модели UK89 - в летний период, по модели GISS  - в осенний период, по модели GFDL-T - в зимний период, а по модели GFDL - в летний период.

Таблица 2

Изменение средней годовой температуры воздуха (Т) и годовых сумм осадков (R) на территории Туркменистана

| Модель ОЦА | ΔТ,°С | ΔR,% |
| --- | --- | --- |
| GISS | 4.6 | -56 |
| GFDL | 4.2 | 0.0 |
| UK89 | 5.5 | -17 |
| CCC | 6.1 | -15 |
| GFDL – T | 4.8 | -4.4 |

Согласно анализу, проведенному по ошибкам воспроизведения реального климата моделями ОЦА, был сделан вывод, что модель UK89 наиболее приемлема при моделировании климата Туркменистана как для температуры воздуха, так и для атмосферных осадков. По результатам данной модели был проведен анализ будущих изменений климата по всем велаятам.

По Балканскому велаяту были рассчитаны данные для станций Туркенбаши, Чагыл, Балканабат, Эсенгулы, Этрек и Сердар. Модель показала на протяжении года увеличение температуры воздуха на 3.3-6.4оС, значительное повышение в летние месяцы и наименьшее повышение в январе.

Рис. 7

Сценарии температуры по модели UK89 при удвоении СО2

Смоделированное уменьшение и увеличение осадков в данном велаяте неоднородно, но максимальное увеличение осадков приходится на май, а значительное уменьшение - в ноябре. Необходимо отметить, что во всем велаяте в начале весны (февраль, март, апрель) прогнозируется  уменьшение осадков.

Рис. 8

Сценарии осадков по модели UK89 при удвоении СО2

4. ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОНОМИКИ К ВОЗМОЖНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Наиболее уязвимыми экологическими и социально-экономическими системами являются те системы, которые отличаются наибольшей чувствительностью к изменению климата и наименьшей степенью адаптации. Уязвимость предопределяет масштабы вреда и ли ущерба, который может быть причинен в результате изменения климата. По оценкам Первого Национального Сообщения по изменению климата наиболее уязвимыми природными ресурсами будут водные ресурсы Туркменистана, а наиболее уязвимым сектором экономики к возможному изменению климата будет сельское хозяйство.

4.1 Сток основных впадающих в море рек

Основную роль в водном балансе Каспия играют реки. В Каспийское море впадает свыше 130 больших и малых рек. Средняя многолетняя  величина общего стока рек, составляет около 300.0 км3. Восточный  берег  Каспия не имеет ни одной реки, достигающей моря. Наибольшее количество речной воды поступает в море весной и в начале лета, когда проходит весенний паводок.

На сток рек оказывают влияние два основных фактора: изменение  климата в  бассейнах рек и антропогенное воздействие в виде безвозвратного отбора речного  стока.

Анализ стоков рек за периоды 1934-1940гг., когда наблюдалось резкое падение уровня моря до отметки (-28.7)м, а сток был равен 222.0 км3/год, и 1990-1995гг., когда уровень моря поднялся до отметки (-26.5)м, а сток составил 303 км3/год, показывает, что эти изменения составляют около 80.0 км3/год (27%). Таким образом, изменение климатических условий в бассейнах рек Каспийского бассейна может вызвать изменения водного баланса - речного притока  в пределах 25-30%.

4.2 Водные ресурсы

Общий объем водных ресурсов Туркменистана, используемых отраслями экономики, складывается из поверхностного стока рек Амударья, Мургаб, Теджен, Этрек и мелких водотоков северо-восточных склонов Копетдага и незначительных объемов подземных и коллекторно-дренажных вод.   Только бассейн реки Этрек находися в пределах бассейна Каспийского моря.

Река Этрек на протяжении 150 км является пограничной рекой. На территории Ирана в реку впадает 15 водотоков, а в Туркменистане – река Сумбар с притоком Чандыр. Среднемноголетний расход за 35-летний период наблюдений составил 8.37 м3/с, а сток – 292.8 млн.м3.

4.3 Водность рек

Главной экологической угрозой водным ресурсам Туркменистана является тенденция к истощению и загрязнению как поверхностных, так и подземных вод, вызванная комплексом природно-антропогенных причин, в том числе уменьшением осадков.

Устойчивый процесс сокращения площадей оледенения, интенсивность которого может возрастать  в связи с глобальным потеплением климата, обусловит и изменение водности поверхностного стока. По прогнозам ученых площадь оледенения Памиро-Алая, откуда берет свое начало Амударья, сократится в среднем на 40%, что приведёт к уменьшению водности рек. Проблема нехватки воды, с которой уже сталкивается Туркменистан, вряд ли уменьшится, она, наоборот может стать еще более серьезной при дальнейшем изменении климата.

Анализ влияния изменения среднемесячных температур и расчетных сумм осадков позволил провести определение изменения водности рек Туркменистана в рамках Первого национального сообщения. Так как река Этрек по своему статусу является трансграничной, а ее водосборный бассейн лежит вне территории Туркменистана, не имеются данные фактических наблюдений за осадками в бассейне формирования ее стока. Это положение затрудняло определение возможных изменений водности реки Этрек.

- Рис. 9

- Изменение среднегодовых расходов реки Этрек

По результатам анализа было определено, что водность реки Этрек уменьшитсяна 51%.

4.4 Биоразнообразие

Каспийское море обладает уникальными мировыми запасами осетровых рыб, его акватория активно используется для разведения и добычи биоресурсов.  Мелководья Каспия являются местом гнездования, зимовок и остановок при перелетах огромного количества водоплавающих птиц. Основная часть залива Туркменбаши находится на территории природного заповедника Хазар, образованного в 1932 году. Почти 90% общей площади заповедника занято водой, 10% - сушей. Одна из главных задач заповедника заключается в охране перелетных птиц, которые здесь зимуют. Птицы прилетают в залив, так как он мелкий и дно его покрыто растительностью, источником корма. Из всех птиц, обитающих вдоль восточного берега Каспийского моря, 80% остаются на зиму в заповеднике и проводят здесь от 5 до 6 месяцев. Некоторые виды перелетных птиц насчитывают свыше 10 миллионов особей; птицы, постоянно обитающие в заповеднике, составляют приблизительно 500,000 особей. В заповеднике живут многие виды птиц и животных; некоторые из них являются эндемиками и находятся под охраной закона.

Трансгрессия моря может нанести серьезный ущерб флоре и фауне Каспия. В результате затопления прибрежной зоны может наблюдаться поступление в море нефтепродуктов, пестицидов и других ядовитых веществ, оказывающих токсичное  воздействие  на  икру,  личинки  и  молодь  рыбы, вывод   нерестилищ,  уничтожение  кормовой  базы.  В  результате может произойти снижение поголовья осетровых и других ценных видов рыб.

Климатообразующее воздействие Каспийского моря оказывает существенное влияние на биоразнообразие всего региона. Обилие атмосферных осадков сопровождается бурным развитием растительности, что вызывает рост численности представителей фауны. И наоборот, длительные засухи вызывают резкое сокращение всего видового состава и в сочетании с антропогенным воздействием, связанным с перевыпасом животных, сопровождаются деградацией пустынных пастбищ. В результате уменьшения влажности воздуха снижается образование конденсационной влаги в песчаных массивах, являющейся условием питания грунтовых вод и влагообеспеченности пустынной растительности.

4.5 Продуктивность пастбищ и животноводство

Пастбищные территории Западного Туркменистана имеют пустынный характер. Оценка изменения климата и его влияния на уязвимость пастбищ Туркменистана показали, что их продуктивность в перспективе будет снижаться.

Несмотря на достаточную приспособленность растений к сухим и жарким условиям, один-два года за 10-летний период в пустыне наблюдается засуха с сопутствующим ей снижением продуктивности пастбищ. Критерием почвенной засухи является снижение запасов влаги в почве до 4 мм. В рамках Первого национального сообщения была осуществлены оценка по сумме годовых осадков (это непосредственно отразится на снижении запасов влаги в почве) и по дефициту влажности в апреле месяце.

Анализ этих параметров показал, что прогнозная годовая сумма осадков в осенне-весенний период  (сентябрь-май) в сравнение с фактической снизится по Балканскому велаяту – на 45 мм/год, дефицит влажности в период вегетации может увеличиться по данному велаяту – на 7.8 мбар, а дефицит влажности в апреле месяце – на 14.5  мбар. Был сделан вывод, что при условии изменения климата по рассматриваемому сценарию (модель UK89) продуктивность использования пастбищ может снизиться на 10-15%.

Кроме того, было определено, что предполагаемое изменение климата, особенно повышение температуры, как среднесуточной, так и числа дней с высокой температурой, повлечет за собой снижение продуктивности овец, выражающееся в уменьшении выхода мяса, шерсти и приплода. По оценке специалистов,  выход ягнят может снизиться на 5-25%,  настриг шерсти – на 10-20%.

4.6 Экономика

Поднятие уровня  Каспийского  моря  и  вызванное  этим затопление огромной  прибрежной  территории  уже  принесло значительный ущерб экономического и социального порядка. Такой резкий подъем уровня Каспия создал угрозу дальнейшего существования многочисленных поселков, промышленных и культурных объектов.

Сильно пострадали г. Хазар и пригородный поселок Гаракол, где было затоплено 9,5 км линий электропередач и газовых сетей поселка. Практически была затоплена автодорога Гаракол-Аладжа. Полуостров Челекен превратился в остров, где была затоплена большая часть территория нефтебазы и коммуникации, в 3-4 местах была подмыта дорога Джебел-Хазар, под водой оказались 12 км линий связи, 25 км водопровода Джебел-Хазар, начала интенсивно разрушаться южная и юго-западная части территории, примыкающие к очистным сооружениям. В зоне затопления оказались многочисленные промышленные объекты: Хазарский химический завод, причал Хазарского морского порта. Создалась критическая ситуация на нефтепромыслах Овал-Товал-Готурдепе, Восточный Челекен. Море вплотную подошло к Готурдепинской компрессорной станции и Готурдепинскому месторождению.

Восточное и юго-восточное побережья залива Узында, где проходил нефтепровод Готурдепе-Белек, оказались под водами Каспия на расстоянии 8-10 км. Также был затоплен нефтепровод Готурдепе-Белек, проходящий через Балканский солончак.

От наступления Каспия пострадал Туркменбаши, где был затоплен и разрушен ряд культурно-бытовых объектов. Под угрозой оказались ПО «Гувлыдуз» и «Гарабогазсульфат». В Гарабогаз море, разрушив ряд хозяйственно-промышленных и культурно-бытовых объектов, вплотную подошло к очистному сооружению.

К счастью, начиная с 1996г. море значительно отступило, однако по произошедшим негативным последствиям повышения уровня Каспия данные участки и промышленно-бытовые объекты можно рассматривать уязвимыми к следующему подъему уровня моря. Ряд объектов были перемещены из опасной зоны, так были перенесены участок дороги Джебел-Хазар и нефтепровода Готурдепе-Белек. Краткосрочные результаты позволяют сделать выводы, что на берегах, подверженных к затоплению, расположены Хазар, Гаракол, Экерем, Гарабогаз, Эсенгулы, Чекичлер, где размещены промышленно-хозяйственные и нефтегазовые объекты.

Для более точного определения уязвимых участков суши необходим детальный анализ роста уровня моря, интенсивности разрушения берегов и развития абразионно-аккумулятивных процессов. Предварительные результаты исследований и дальнейшие наблюдения помогут решить вопрос рационального размещения и строительства прибрежных и береговых объектов.

Дальнейшее повышение уровня Каспия окажет негативное воздействие не только на промышленность и инфраструктуру, но и на освоение земель с уникальным  биоклиматическим потенциалом. Западный Туркменистан представляет собой огромный земельный массив “сухих” субтропиков и их освоение может внести весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса страны. Регион в перспективе мог бы стать крупным производителем таких субтропических культур как маслины, инжир,  гранат,  виноград и др. Однако надвигающееся на эту территорию море окажет не только отрицательное воздействие на  аграрное  освоение земель, но может привести к изменению микроклимата.

5. АДАПТАЦИЯ К ВОЗМОЖНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Придавая большое значение улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе Каспийского моря, а также в целях обеспечения благоприятных условий труда, жизни и быта населения, проживающего в Прикаспийском регионе, Президент Туркменистана принял ряд постановлений, в частности «О мерах по коренному улучшению экологической обстановки в бассейне Каспийского моря» (1991г.), «Об улучшении водоснабжения населенных пунктов Балканского и Лебапского велаятов»(1995г.).

5.1 Мероприятия по уменьшению выбросов парниковых газов

Проблема охраны атмосферного воздуха, наряду с другими комплексами программами по охране окружающей среды, является одним из основных направлений национальной экологической политики Правительства Туркменистана.

В этом комплексе нашли отражение крупнейшие инвестиционные проекты, осуществление  которых приведет к значительному сокращению ПГ. Среди них – модернизация и реконструкция предприятий нефтегазового комплекса и тепловых электростанций; организация новых производств по выпуску экологически чистой продукции; озеленение городов и сел.

В Первом Национальном Сообщении по изменению климата (Фаза 1) определено, что главные усилия по снижению выбросов ПГ в Туркменистане будут направлены на сокращение выбросов от энергетической деятельности. Для производства электро- и теплоэнергии определены следующие мероприятия:

- увеличение эффективности использования топлива на теплоэлетроцентралях (ТЭЦ);

- увеличение в энергобалансе возобновляемых бестопливных источников энергии.

Для потребления электро- и теплоэнергии были определены следующие приоритетные мероприятия:

- повышение эффективности использования энергии в коммунальном хозяйстве и промышленности, совершенствование отопительной системы;

- проведение мероприятий по энергосбережению в коммунальном хозяйстве и  промышленности.

В рамках продолжения Первого Национального Сообщения по изменению климата (Фаза 2) были разработаны средне- и долгосрочные мероприятия для приоритетных секторов экономики, имеющих отношение к энергетической деятельности, а также пакет из 30 пилотных проектов, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов.

Таблица 3

Основные направления по разработке проектов в приоритетных секторах  экономики Туркменистана

| Секторы | Мероприятия |
| --- | --- |
| Добыча и транспортировка нефти и газа. | - сбор и утилизация попутных газов при добыче нефти |
|  | - внедрение менее энергоёмких технологий добычи нефти и газа |
|  | - переход на менее энергоёмкие технологии очистки и транспортировки природного газа |
| Переработка нефти и хранение нефтепродуктов | - внедрение новых технологий на нефтеперерабатывающих заводах |
|  | - уменьшение потерь нефтепродуктов при переработке нефти и хранении нефтепродуктов |
| Производство электроэнергии | - переоборудование действующих технологических установок на современные, высокоэффективные газотурбинные установки (ГТУ) |
|  | - модернизация действующих энергоблоков надстройкой парогазовых установок (ПГУ) |
| Промышленность | - модернизация, реконструкция действующих производственных установок |
|  | - внедрение менее энергоёмких производств (в химической промышленности, в производстве строительных материалов) |
| Транспорт | - внедрение современных транспортных средств |
|  | - электрификация транспорта |

Ряд пилотных проектов были предложены для Балканского велаята, среди которых: утилизация попутных газов углеводородных месторождений Западного Туркменистана; реконструкция морских трубопроводов для предотвращения утечек и аварийных выбросов углеводородов; применение эффективных методов осаждения частиц технического углерода на Хазарском химическом заводе; реконструкция Туркменбашинской ТЭЦ.

Необходимо отметить, что в рамках проекта ЕС-Тасис по изменению климата, проведено изучение базовой линии и подготовлена Идея проекта для МЧР проекта по реконструкции Туркменбашинской ТЭЦ. Также были разработаны Идея проекта и Проект-Дизайн документ для МЧР проекта по использованию ветровой энергии в Западном Туркменистане. С помощью этого проекта была проведена детальная инвентаризация ПГ всех электростанций Туркменистана, среди которых – Балканабатская и Турменбашинская станции, находящиеся в Балканском велаяте.

5.3 Адаптивные мероприятия для снижения отрицательного воздействия изменения климата

Решение социально-экономических и экологических проблем, связанных с изменением климата в Каспийском бассейне и, как следствие, колебаниями уровня моря, требует своевременной подготовки к возникающим ситуациям.  Некоторые из них носят долговременный характер и требуют значительных материальных и финансовых затрат. Тем не менее,  для исключения экстремальных ситуаций, которые могут возникнуть в течение краткого периода времени, необходимо принять заблаговременные меры на основе глубокого научного анализа возможных сценариев изменения климатических условий.

Вариант 1: подъем уровня моря до отметки (-24) м в последующие 30 лет

Мероприятия, связанные с проблемой подъема уровня Каспия должны преследовать следующие цели:

- предотвращение сноса в море загрязняющих веществ с участков, попадающих в зону затопления (“защита Каспия”);

- защита наиболее важных объектов побережья (“защита от Каспия”).

Для подготовки к решению проблем, связанных с трансгрессией Каспийского моря, рекомендуется реализация следующих срочных и долговременных мероприятий:

- технико-экономический и экологический анализ пропуска морских вод в бессточные сухие впадины восточного побережья в  целях  снижения  темпов  подъема уровня Каспия. Частично  эта  идея в Туркменистане реализована в 1992 году,  когда была ликвидирована глухая дамба в проливе Кара-Богаз-Гол и воды Каспия свободным потоком устремились в залив – более 80м3/год;

- планирование строительства новых индустриальных и социально-культурных объектов на отметках не ниже (-22)м;

- разработка реальных планов по переселению и трудоустройству населения, проживающего в потенциальной зоне затопления;

- разработка планов осуществления технологических мероприятий по консервации и подготовке промышленных объектов к эксплуатации в экстремальных условиях;

- необходима  подготовка к применению смешанных (сухопутных и морских) методов ведения буровых работ с применением эстакад, каркасных переходов, использованию плавучих кранов и так далее;

- разработка мероприятий по удалению/консервации захоронений различного рода промышленных и бытовых отходов для предотвращения выбросов в зоне затопления.

- Вариант 2: падение уровня моря до отметки -30 м в последующие 30 лет

Снижение уровня моря повлечет за собой возникновение сложных проблем, обусловленных удалением береговой линии от портовых сооружений и других коммуникаций, связанных с морскими перевозками. Для подготовки к решению проблем, связанных с падением уровня Каспийского моря, рекомендуется  реализация следующих срочных и долговременных мероприятий:

- подготовка портовых сооружений (причалов, транспортных магистралей и других  коммуникаций) к удалению береговой линии;

- подготовка акватории порта для прохода судов к причалам;

- подготовка буровых на шельфе моря к эксплуатации при снижении уровня моря;

- подготовка водозаборных магистралей для перекачки морской воды в буровые скважины.

6. РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как было отмечено, среди различных факторов, указывающих на изменение уровня моря, имеются климатические предпосылки. По данным Межправительственной Группы Экспертов по изменению климата (МГЭИК), в прошлом столетии средний глобальный уровень моря повысился на 10-20 см. Темпы этого повышения составляют 1-2мм в год, что в 10 раз больше темпов, наблюдавшихся в течении последних 3000 лет. Согласно прогнозам МГЭИК к 2100г. средний уровень моря повысится на 9-88 см, что будет вызвано притоком пресной воды, вызванным таянием ледников и ледяного покрова. Таким образом, в результате глобального потепления климата Каспийское море получит дополнительный сток. Современное положение уровня Каспийского моря тесно  связано с изменением составляющих водного баланса, поэтому в настоящее время при прогнозировании  изменения  водного  режима необходимо   учитывать   также   глобальные  климатические  изменения.

В рамках Первого национального сообщения по изменению климата была начата работа по исследованию связей изменения основных климатических характеристик Прикаспийской зоны  с изменениями уровня Каспийского моря, которую необходимо продолжить. Также необходимо решать проблему прогнозирования изменения уровня моря, прежде всего краткосрочноного прогноза в связи с изменением климата, на основе современных моделей. Такое прогнозирование позволит уточнить существующие планы развития Прикаспийской зоны, а также разработать планы мероприятий по смягчению негативных последствий изменения климата.

Для стабилизации концентраций ПГ в атмосфере, необходимо приложить немалые усилия. Как было отмечено, в Первом национальном сообщении (Фаза 1 и 2) были рекомендованы основные направления для мероприятий по сокращению выбросов ПГ от отраслей, имеющих отношение к энергетической деятельности. Необходимо отметить, что в стране в настоящее время осуществляется ряд инвестиционных проектов, которые позволят сократить выбросы ПГ от энергетической деятельности. Среди них - ввод в эксплуатацию новых газотурбинных блоков на Балканабатской электростанции, реконструкция Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов -  выполняются в Балканском велаяте.

Для дальнейшего сокращения выбросов ПГ от предприятий Балканского велаята, необходимо, прежде всего, провести инвентаризацию эмиссий ПГ по велаяту, определить потенциальные проекты, которые могут быть выполнены в рамках МЧР Киотского Протокола, а также разработать стратегию для уменьшения выбросов ПГ.

ЛИТЕРАТУРА

- Первоначальное национальное сообщение Туркменистана по изменению климата, Ашгабат, 1999

- Первоначальное национальное сообщение Туркменистана по изменению климата (Фаза 2): Наращивание потенциала в приоритетных областях экономики Туркменистана в связи с изменением климата, Ашгабат, 2003.

- Материалы семинара по оценке уязвимости и адаптации, факторов смягчения по проекту ГЭФ-ЮНЕП «Туркменистан: представление действий для подготовки первоначального национального сообщения по Рамочной конвенции ООН об изменении климата», Туркменбаши, 22-23 июля 1999.

- Национальный план действий Туркменистана по охране окружающей среды (НПДООС), Ашхабад, 2002.

- Одеков О.А., Дурдыев Х. О рациональном размещении объектов на туркменском побережье Каспийского моря в связи с колебаниями его уровня. // Проблемы освоения пустынь, 2003, № 4.

- Хаджиева Г. Экологическое состояние Туркменского прикаспия. // Проблемы освоения пустынь, 2006, № 1.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Сокращения, условные обозначения и термины

ЕС/ТАСИС		Европейский Союз/программа Тасис

ГЭФ			Глобальный Экологический Фонд

КП	Киотский Протокол к Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата

МГЭИК	Межправительственная группа экспертов по изменению климата

ОЦА			общая циркуляция атмосферы

# ПГ			парниковые газы

РКИК ООН	Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

ТЭЦ			теплоэлектроцентраль

ЮНЕП		Программа ООН по окружающей среде

ССС			равновесная модель Канадского климатического центра

GISS	равновесная модель Годдардовского института космических исследований США

GFDL –T	неравновесная модель лаборатории геофизической гидродинамики Принстонского университета США

GFDL			равновесная модель лаборатории геофизической  					гидродинамики Принстонского университета США

UK89	равновесная модель метеорологической службы Соединенного Королевства

## Химические символы

СО2		диоксид углерода (углекислый газ)

## Единицы измерения

С		градус Цельсия

га		гектар

км		километр

км2		километр квадратный

км3		километр кубический

м		метр

мбар		миллибар

млн.		миллион

млрд.		миллиард

мм		миллиметр

м3		метр кубический

с		секунда

т		тонна

тыс.		тысяча