Международный проект “Каспийская экологическая программа”

Проект ГЭФ/ПРООН “Реализация конвенции и плана действий по охране морской среды Каспийского моря –

Фаза II”

Офис ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС)

Департамент технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Астраханской области

Департамент технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Республике Дагестан

Центр государственного экологического контроля, мониторинга и управления окружающей средой Махачкалы

Департамент Росприроднадзора по Республике Калмыкия

Центр международных проектов

ОТЧЕТ по Меморандуму

о взаимопонимании

№ 00034997/2006/008

"ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ТОЧЕЧНЫХ И РАССЕЯННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ЭОИЗ) В ПРИКАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Москва, 2006

# РЕФЕРАТ

Возрастающая добыча углеводородов и их транспортировка, а также связанное с этим интенсивное строительство и соответствующее развитие инфраструктуры может негативно сказаться на состоянии морской среды и прибрежной зоны Каспийского моря. Поэтому необходимо постоянно отслеживать, учитывать и принимать своевременные меры, направленные на обеспечение сохранения окружающей природной среды Каспийского моря.

Информация, полученная во время проведения первого этапа работ КЭП, о региональной оценке уровней загрязняющих веществ, поступающих из наземных точечных источников загрязнения в прибрежной зоне Каспия, требует постоянного обновления и систематического уточнения данных об источниках загрязнения, об объемах выбросов и сбросов и их составе.

Для решения имеющихся и возникающих новых проблем по охране морской среды Каспия и его прибрежной зоны необходимо разрабатывать национальные планы действий, предусматривающие только те мероприятия, выполнение которых в полной мере обеспечено материальными, подрядными и финансовыми ресурсами. В свою очередь подобные планы должны основываться на полной, достоверной и объективной информации об источниках загрязнения и объемах загрязняющих веществ.

Выполнение настоящего проекта предусматривает проведение наиболее полного анализа выбросов и сбросов загрязняющих веществ из наземных точечных и рассеянных источников загрязнения, расположенных в прибрежной зоне Каспийского моря на территории Российской Федерации.

Приведенные ниже данные, получены на основ анализа общей ситуации с загрязнением окружающей среды в прибрежной зоне трех субъектов Российской Федерации и основных конкретных источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, будут способствовать подготовке обоснованных положений при пересмотре ТДА/СПД/НКПД.

Отчет составлен под редакцией В.А. Маркова.

В подготовке отчета приняли участие: В.А. Марков, А.А. Шеховцов и С.Г. Чижов (ЦМП); Е.А. Выхристюк (Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Астраханской области); А.А. Гаджиев (Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Дагестан); А.А. Мунгиев (Центр государственного экологического контроля, мониторинга и управления окружающей средой, г. Махачкала); Э.Б. Габуншина (Управление Росприроднадзора по Республике Калмыкия).

Перевод выполнен Е.А. Юлдашевой.

Содержание

Введение

Стр.

1. Астраханская область 							6

1.1. Сброс загрязненных сточных вод в реку Волга				6

1.2. Основные точечные источники загрязнения (сточные воды),

расположенные на территории Астраханской области				8

1.3. Основные рассеянные источники загрязнения (выбросы

загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения

атмосферного воздуха) 								11

1.4. Город Астрахань – как точечный и рассеянный источник загрязнения

(по сумме сброса загрязненных сточных вод и выбросов загрязняющих

веществ стационарными ИЗ атмосферного воздуха) 				14

1.5. Отходы										15

1.6. Основные выводы по результатам анализ источников загрязнения, расположенных на территории Астраханской области 				16

1.6.1. Группа точечных источников загрязнения (сточные воды) 		16

1.6.2. Группе рассеянных источников загрязнения (выбросы

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными

источниками загрязнения) 								16

1.6.3. Предложения по выбору «горячих точек» на территории

Астраханской области 								16

2.  Республика Дагестан 							17

2.1. Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты 			18

2.2 Основные точечные источники загрязнения (сточные воды),

расположенные на территории Республики Дагестан 				19

2.3. Основные рассеянные источники загрязнения (выбросы

загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения

атмосферного воздуха) 								27

2.4. Точечные и рассеянные источники загрязнения, расположенные на

территории городов и вдоль рек Терек и Сулак 					48

2.5. Отходы 										50

2.6. Основные выводы по результатам анализ источников загрязнения,

расположенных на территории Республики Дагестан, 				50

2.6.1. Группа  точечных источников загрязнения (сточные воды) 		50

2.6.2. Группа рассеянных источников загрязнения (выбросы

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными

источниками загрязнения) 								50

2.6.3. Предложения по выбору «горячих точек» на территории

Республики Дагестан 								51

3. Республика Калмыкия 							52

4. Выводы и предложения 								53

# Литература 										54

Введение

Пунктом 2 Технического задания (ТЗ) к настоящему проекту предусмотрено, что «Определение зоны исследования данного ТЗ базируется на определении географического охвата ТДА/СПД и на предположении, что требуемая для целей этого ТЗ информация в странах предоставляется в отчетах (группируется) по административно-территориальному принципу. Таким образом, зона исследования - это Каспийская прибрежная зона до 100 км (или более) шириной в пределах границ административно-территориальных единиц. В том случае, когда эти границы простираются за 100 км зону, но более 50% территории административной единицы расположены внутри зоны, вся административно-территориальная единица должна быть включена в зону исследования». Следуя указанному положению, последующий текст приводится по административным территориальным образованьям Российской Федерации, расположенным на побережье Каспийского моря.

На рис. 1 приведена карта общей зоны исследования, где знаком обозначены источники загрязнения, находящиеся в зоне исследования. Кроме того, показаны отрасли промышленности:  1. Черная металлургия,  2. Цветная металлургия, 3. Машиностроение и металлообработка, 4. Судоремонт, 5. Химическая, 6. Нефтеперерабатывающая, 7. Строительных материалов, 8. Деревообрабатывающая,  9. Легкая,  10. Пищевая,  11. Рыбная.  Транспорт:  12. Морские порты,  13. Нефтепроводы,  14. Газопроводы.   Добыча:   15. Нефти,  16. Природного газа,  17. Серы,  18. Поваренной соли.

Сельскохозяйственные районы:   19. Пригородное овощеводство, картофелеводство и молочное животноводство,  20. Зерновой (пшеница, рожь, просо) с молочно-мясным и мясошерстным животноводством и с птицеводством; 21. Овощеводство, бахчеводство, рисосеяние, мясомолочное скотоводство; 22. Овцеводство с небольшими посевами зерновых (пшеница, кукуруза); 23. Плодоводство, виноградарство и овощеводство, с посевами зерновых (пшеница, кукуруза), с мясным скотоводством и овцеводством; 24. Животноводство на горных пастбищах (мясомолочное скотоводство и овцеводство) с очагами земледелия в долинах рек.

Рис. 1. Зона исследования

I. Астраханская область

Территория области занимает более 44 тыс. км 2, расположена в двух природных зонах – полупустынной и пустынной. Преобладающий тип рельефа – равнинный, почвы с разной степенью засоленности. Водные объекты занимают более 10% территории, пески – 10%, болота – около 6%, леса - занимают менее 3% и сосредоточены, главным образом, в пойме и дельте р. Волги. Протяженность области с запада на восток-120 км, с севера на юг-375 км.

На территории области имеется 6 городов, наиболее крупные из них – г. Астрахань, где проживает более 50% населения области, г. Ахтубинск и г. Знаменск. Численность городского населения составляет около 70%.

К числу основных полезных ископаемых, имеющихся на территории области, относятся углеводороды (нефть, газ, газовый конденсат), поваренная соль (Баскунчакское месторождение одно из величайших в мире месторождений высококачественной поваренной соли, содержащей 98% хлористого натрия. Обеспечивает 80% всей российской потребности) и строительных материалов (гипс, известняк и другие).

Астраханская область является важным транспортным узлом, где пересекаются Каспийские морские и Волжские речные пути с железнодорожными и автомобильными трассами России.

На территории Астраханской области река Волга не принимает ни одного притока. У г. Волжского (Волгоградская область) к востоку от Волги отделяется река Ахтуба, которая на всем протяжении течет параллельно основной реке. В 50 км к северу от Астрахани, где от Волги отделяется крупный рукав Бузан, начинается ее дельта. В современных условиях дельта р. Волги занимает около 14 тыс. км2. Самыми крупными рукавами дельты являются Бахтемир, Кизань, Прямая и Кривая Болда. Главные рукава шириной 0,3 – 0, 6 км разветвляются на многочисленные протоки и ерики. При впадении в Каспий Волга насчитывает около 800 устьев.

Протяженность дельты от ее вершины до устьев водотоков на морском крае дельты составляет от 115 до 165 км, длина морского края дельты – 175 км. Существенная особенность водного режима дельты - ее систематическое заливание водами во время половодья.

1.1. Сброс загрязненных сточных вод в реку Волга

Сток загрязняющих веществ (ЗВ) в дельте Волги в основном формируется в вышележащей части бассейна. Самочистительные свойства волжской дельты и активное осаждение поступающих с пресными водами ЗВ в зоне смешения речных и морских вод в Северном Каспии существенно снижают негативные последствия загрязнения. Они зависят от факторов, формирующих наносы русловых процессов, гидрологических условий многочисленных водотоков дельты, особенностей формирования «седиментационных ловушек», содержащих ЗВ.

На период половодья, как правило, приходится 40-50% потока ЗВ, из них 60-70 % приходится на западную часть дельты. В настоящее время поступление большинства ЗВ в море существенно ниже, чем в предыдущие 10 лет. Особенно сильно сократилось поступление пестицидов.

В последние пять лет наблюдается общая тенденция к стабилизации и снижению загрязнения Нижней Волги. Об этом свидетельствуют данные Государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации. В настоящее время состояние экосистемы Волжской дельты и ее самоочищающий потенциал оцениваются как достаточно устойчивые.

За последние 10 лет для большинства стойких токсичных веществ зафиксировано снижение их концентрации в воде на 30-40% в средней зоне дельты относительно ее вершины. Так, например, анализ проб донных отложений, отобранных в дельте Волги в конце лета 2005 г., показал наличие насыщенных нефтяных углеводородов в очень незначительном количестве, а углеводороды с количеством атомов углерода от 12 до 36 вообще не были обнаружены. На территории Астраханской области нет значительных источников загрязнения (ИЗ) водных объектов стойкими органическими соединениями.

Загрязнение водных объектов и суши Астраханской области связано преимущественно с перегрузкой проектных мощностей сооружений для очистки сточных вод в городах и поселках городского типа (а в отдельных случаях - их отсутствием), загрязнением территории свалками бытового мусора и отходами производства, выбросами вредных веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными ИЗ.

Суммарное поступление всех ЗВ в приустьевый участок р. Волги с территории Астраханской области не превышает 10% основной массы ЗВ, проходящих транзитом с волжскими водами через территорию области.

В зоне исследования Астраханской области основные ИЗ сосредоточены в дельте р. Волги и в ее прибрежной зоне, причем большая их часть находится в г. Астрахани.

С учетом сокращения числа водопользователей (сократилось по сравнению с предыдущим годом на 5%), проведения мероприятий по рациональному использованию воды и улучшению работы очистных сооружений общий объем сброса сточных вод в 2005 г. уменьшился по сравнению с 2004 г. на 16,1 млн. м3 и составил немногим более 410 млн. м3. Из указанного объема сброс загрязненных сточных вод составил около 68 млн. м3 или 16,6% от общего объема сброса сточных вод. По сравнению со сбросом загрязненных сточных вод в 2004 г. сброс указанной категории вод в 2005 г. сократился на 4,2%.

Анализ изменения сброса конкретных ЗВ в водные объекты в 2005 г. по Астраханской области показал тенденцию к увеличению по сравнению с предыдущим годом загрязнения по нитритам, по БПК полному и азоту аммонийному. Примерно на 20% возрос сброс фенолов. В то же время сократился сброс сульфатов (на 7%), меди (на 11%) и цинка (на 51%). Сброс остальных ЗВ оставался примерно на уровне 2004 г. (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателей | Астраханская область 2005 г. к 2004 г., % |
| --- | --- |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | 96,2 |
| Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | 95,8 |
| Из общего объема сброса загрязненных сточных вод - сброс загрязняющих веществ со сточными водами: БПК полный сульфаты хлориды азот аммонийный фенолы нитраты нитриты СПАВ железо медь цинк марганец свинец | 175 93 97 161 120 100 405 193 114 89 49 101 119 |

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов в области являются предприятия коммунального хозяйства городов, которые кроме собственных стоков принимают на свой баланс также стоки и других предприятий, расположенные в этих городах. При этом, если производственные стоки некоторых предприятий загрязнены органическими и другими токсичными веществами, то до сброса в городскую канализацию они должны быть предварительно очищены от такого рода веществ. Также следует отметить, что все сточные воды, поступающие в в дельту Волги от предприятий коммунального хозяйства, относятся к категории загрязненных.

1.2. Основные точечные ИЗ (сточные воды), расположенные

на территории Астраханской области

В таблице 2 приведены данные по основным точечным ИЗ, находящимся на территории Астраханской области.

Таблица 2

1. Северные очистные сооружения, ПО «ВОДОКАНАЛ»

Место расположения ИЗ - г. Астрахань

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 26,8 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 26,8 |
| Из общего объема сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный фенолы нитраты нитриты. СПАВ железо медь цинк марганец свинец | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 140 480 20350 3540 4780 83,46 0,03 512,43 22,79 3,16 11,20 0,12 0,13 1,36 0,13 |

2. Правобережные очистные сооружения, ПО «ВОДОКАНАЛ»

Место расположения ИЗ - г. Астрахань

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 6,17 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 6,17 |
| Из общего объема сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный нефтепродукты взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты. СПАВ железо | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 20 7,88 80 4760 730 1480 11,46 16,66 2,20 1,02 0,66 |

3. Южные очистные сооружения, ПО «ВОДОКАНАЛ»

Место расположения ИЗ - г. Астрахань

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 30,18 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 30,18 |
| Из общего объема сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный фенолы нитраты нитриты. СПАВ железо медь цинк хром свинец | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 240 800 52280 4230 5370 14,57 0,03 154,03 0,40 2,30 10,25 0,10 0,16 0,10 0,12 |

4. Железнодорожная станция г. Астрахани

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,36 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,36 |
| Из общего объема сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты | тонн - - - - - - - - - - | 90 20 20 2,41 0,39 0,03 |

5. Городские очистные сооружения г. Знаменска

Место расположения ИЗ - 370 км от устья р. Волга

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 2,95 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 2,95 |
| Из общего объема сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты СПАВ медь цинк | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 20 20 520 90 70 3,60 1,51 0,06 0,02 0,07 |

6. Городские очистные сооружения г. Ахтубинска

Место расположения ИЗ - 320 км от устья р. Волга

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,23 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,23 |
| Из общего объема сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: сухой остаток азот аммонийный нитраты | тонн - - - - | 20 0,01 0,01 |

Комментарий. Комбинат ОАО «Астраханьгазпром» расположен в Красноярском районе Астраханской области (в 130 км от устья Волги). На производственных объектах используется система оборотного водопользования. Сброс очищенных стоков осуществляется в Волго-Ахтубинскую пойму.

1.3. Основные рассеянные ИЗ (выбросы загрязняющих

веществ стационарными ИЗ атмосферного воздуха)

В 2005 г. стационарными ИЗ в атмосферный воздух было выброшено 131,3 тыс. т ЗВ, что на 7% больше, чем было в предыдущем году. Выброс твердых веществ сократился на 15%, диоксида серы - на 2,5%; летучих органических соединений – на 60%. На 10 тыс. т возрос выброс углеводородов, практически на одном уровне с 2004 г. сохранились выбросы  окиси углерода, оксидов азота, сероводорода.

Основная доля выбросов ЗВ в атмосферный воздух области приходится на добычу и транспортировку природного газа, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. При этом доля «Астраханьгазпрома» в общем объеме выброса ЗВ по Астраханской области в 2005 г. составила 84,6% и возросла на 5,7 тыс. т по сравнению с 2004 г. за счет увеличения выброса оксида углерода в связи с ростом объемов добычи газа, а также некоторого изменения содержания компонентов в перерабатываемом сырье.

На предприятиях области в 2005 г. было уловлено 21,8 тыс. т ЗВ, что составило 16,6% к общему количеству ЗВ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками (в 2004 г. это соотношение составляло 13,7%). Общее количество уловленных и обезвреженных ЗВ, отходящих от стационарных ИЗ в 2005 г. увеличилось  по сравнению с 2004 г. на 5 тыс. т (на 30%).

Комментарий. Следует отметить, что из года в год возрастают выбросы ЗВ от передвижных источников загрязнения, главным образом за счет постоянного увеличения парка автомобильного транспорта. Так, например, в г. Астрахань выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта превалируют над выбросами от промышленных предприятий, достигнув в 2005 г.  72,5% (22,8 тыс. т) от общего объема выбросов ЗВ. Это увеличение за 2005 г. составило более 0,7 тыс. т по отношению к выбросам в 2004 г.

В таблице 3 приведены данные по основным рассеянным ИЗ, находящимся на территории Астраханской области.

Таблица 3

1. ОАО «Южная генерирующая компания-ТГК-8», ТЭЦ-2

Место расположения ИЗ - Приволжский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 4091,2 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - | 1,6 4089,6 36,6 2010.9 2034,2 3,4 |

2. ОАО «Астраханская региональная генерирующая компания», ГРЭС

Место расположение – г. Астрахань

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 938,25 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - | 0,15 938,1 43,4 271,3 622,9 0,5 |

3. ОАО «Астраханьгазпром»

Место расположение - Красноярский район (130 км от ее устья Волги)

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 111135 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества - всего из них пыль серы газообразные и жидкие из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения марганец и его соединения медь | тонн - - - - - - - - - - - - - - | 1533 1315 109601 48943 50031 1719 7277 803 0,21 |

4. ООО «Каквказтрансгаз»

Место расположение - село Зензели, Лиманский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 7497,8 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 6,6 7491,2 0,09 209,1 472,8 6803,2 5,9 |

5. ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», Астраханский филиал

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тонн | 443,8 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,95 442,85 1,54 45,9 21,5 12,6 358,6 |

1.4. Город Астрахань – как точечный и рассеянный ИЗ (по сумме

сброса загрязненных сточных вод и выбросов ЗВ

стационарными ИЗ атмосферного воздуха)

Анализ сброса загрязненных сточных вод по Астраханской области показывает, что более 93% этого сброса приходится на хозяйственную деятельность в г. Астрахани (таблица 4).

Таблица 4

| Наименование показателей | Единица измерения | Астраханская область |  | Графа [2] к графе [1] % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | г. Астрахань |  |
| А | В | 1 | 2 | 3 |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м 3 | 410,1 | 167,3 | 40,8 |
| Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м 3 | 67,87 | 63,55 | 93,6 |
| Из общего объема сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный нефтепродукты взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный фенолы нитраты нитриты СПАВ железо медь цинк хром марганец свинец | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 420 10 1800 78830 8670 11990 117,44 0,06 710,8 25,9 6,63 22,29 0,24 0,38 0,18 2,72 0,25 | 400 7,88 1640 77490 8520 11650 111,9 0,06 683,5 25,4 6,48 22,12 0,22 0,29 0,18 2,72 0,25 | 95,2 78,8 91,1 98,3 98,3 97,2 95,3 100 96,2 98,1 97,7 99,2 91,7 76,3 100 100 100 |

Значительное число предприятий, загрязняющих воздушный бассейн, находится в г. Астрахани. Суммарный выброс ИЗ этих предприятий в 2005 г. составил 8,6 тыс. т (6,5% от общего выброса по области), что на 1 тыс. т меньше, чем было в 2004 г. Выброс твердых веществ сократился на 15%, диоксида серы - на 3%; марганца и его соединений - на 7%; летучих органических соединений – на 60%. В то же время значительно  возрос выброс углеводородов (без легких органических соединений), практически на одном уровне с 2004 г. сохранились выбросы  окиси углерода и оксидов азота.

В таблице 5 приведен анализ выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ по Астраханской области в 2005 году с выделением объемов выброса по г. Астрахани и ОАО «Астраханьгазпрома». Как видно из таблицы по большинству выбросв отдельных ЗВ предприятие также находится на «первом» месте, за исключением выброса окислов азота и летучих органических соединений.

Таблица 5

| Наименование показателей | Общий выброс по Астра-ханской области т | Суммарный выброс по г. Астрахани т | Выбросы ОАО «Астрахань-газпром» т | Гр. [3] к Гр. [2] % | Гр. [4] к Гр. [2] % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | 131335 | 8619 | 111135 | 6,6 | 84,6 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения свинец | 2726 128569 51629 54387 6284 13257 1843 1,3 | 614 8006 398 3266 3295 71 853 1,29 | 1533 109601 48943 50031 1719 7277 803 - | 22,8 6,2 0,8 6,0 52,4 0,5 46,3 99,2 | 56,2 85,2 94,8 92,0 27,4 54,9 43,6 |

1.5. Отходы

На территории Астраханской области в 2005г. образовалось 245,6 тыс. т отходов производства и потребления, из них преобладали отходы 4 и 5 класса опасности (малоопасных и практически неопасных) для окружающей природной среды (69,5%). При этом более половины образовавшихся отходов (58,1%) было утилизировано и/или переработано (19,3% использовано на предприятиях, 38,8% обезврежено).

Наибольшее количество отходов было образовано на муниципальных предприятиях г. Астрахани (МУП «Форпост» и «Спецавтохозяйство по уборке города»), ОАО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» (Астраханский филиал).

В целом по ОАО «Астраханьгазпром» в 2005 г. было образовано 48,1 тыс. т отходов, что на 36% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество образованных отходов увеличилось в основном за счет роста демонтажных и подготовительных работ при реконструкции объектов по переработке газового конденсата. При этом возросло по сравнению с предыдущим годом почти на  28%  количество утилизированных на месте и переданных на переработку отходов, что составило более 67% от общей массы отходов, образованных в 2005г.

1.6. Основные выводы по результатам анализ ИЗ,

расположенных на территории Астраханской области.

1.6.1.  Группа точечных ИЗ (сточные воды)

1. Основной сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, приходится на сточные воды, поступающие из трех городов Астраханской области: г. Астрахань, г. Знаменск и г. Ахтубинск. Этот сброс составляет 98,3% от общего объема указанной категории стоков по области. При этом доля стоков предприятий ПО «Водоканал» г. Астрахани в указанном объеме составляет 93%.

2. Объем сброса сточных вод г. Астрахани в 2005 г. составил 40,8% от общего объеме сброса указанной категории вод в целом по Астраханской области. В то же время, доля ЗВ, сброшенных с загрязненными стоками г. Астрахани (без учета сухого остатка) превышает – 95% общего объеме сброса ЗВ по области.

1.6.2.  Группа рассеянных ИЗ (выбросы ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ)

1. Из общего объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ по Астраханской области в 2005 г. доля предприятия ОАО «Астраханьгазпром» составила 84,6%, в том числе по твердым ЗВ – 56,2%, по газообразным и жидким – 85,2%, из них по диоксиду серы – 94,8%, окиси углерода - 92,9%, углеводородам (без летучих органических соединений)- 55%, летучие органические соединения - 43,6% и оксиды азота – 27,3%.

2. В части, касающейся выброса ЗВ стационарными ИЗ, расположенными на территории г. Астрахани, соответствующие доли выбросов по отношению к общему выбросу по Астраханской области составили: по общему объему выброса ЗВ – 6,6%, по твердым ЗВ – 22,8%. по газообразным и жидким – 6,2%, из них по оксидам азота – 52,4% и по летучим органическим соединениям – 46,3%.,

1.6.3.  Предложения по выбору «горячих точек» на

территории Астраханской области

1. По результатам проведенного исследования на территории Астраханской области  к основным ИЗ, оказывающим  существенное негативное влияние на состояние окружающей среды, прежде всего на качественное состояние вод дельты реки Волги, следует отнести г. Астрахань, с территории которой в дельту р. Волги в 2005 году было сброшено 63,6 млн. м3  загрязненных сточных вод. Стационарными ИЗ, расположенными в городе в атмосферный воздух было выброшено 8,6 тыс. т ЗВ. При этом выброс твердых веществ составил около 23% от общего выброса по области, окислов азота – более 52% и летучих органических соединений – 46%. Кроме того, следует отметить, что и в части отходов производства и потребления у города также имеются проблемы с их утилизацией и захоронением.

По совокупности указанных трех факторов загрязнения окружающей среды (сброс загрязненных сточных вод, выброс ЗВ в атмосферный воздух и образование отходов) город Астрахань может быть с полным основанием отнесен к «горячей точке», где в первоочередном порядке должен осуществляться комплекс природоохранных мероприятий.

2. Основным ИЗ атмосферного воздуха в области остается комбинат ОАО «Астраханьгазпром». Выбросы ЗВ стационарными установками предприятия в 2005 году увеличились по сравнению с 2004 годом почти на 5,8 тыс. т и составили 111,1 тыс. т (84,6% от всего объема выброса ЗВ по области). Причем выброс газообразных ЗВ в валовом выбросе предприятия составляет 98,7%. Если предположить, что не менее трети выброшенных предприятием ЗВ разными путями попадает в дельту р. Волга и за счет атмосферных выпадений - в акваторию Каспийского моря, то все это составляет порядка 34 тыс. т вредных веществ ежегодно. С учетом указанного комбинат ОАО «Астраханьгазпром» с полным правом может быть отнесен к «горячей точке», где одним из главных направлений производственной деятельности должно стать рациональное природопользование, прежде всего предотвращение потерь углеводородов и уменьшение выбросов диоксида серы.

2. Республика Дагестан

Площадь территории Республики Дагестан составляет - 50,3 тыс. км2. Протяженность территории с юга на север составляет около 540  км, с запада на восток - 200 км. С востока на протяжении 400 км республика омывается Каспийским морем. На горные и предгорные районы приходятся 38% и 14% территории соответственно, на равнинные – 48%. Равнинные территории представлены полупустыней и сухими степями. Население республики составляет 2,6 млн. человек, из которых 60% - сельские жители. Наибольшая часть населения сосредоточена в предгорной и равнинной части Дагестана.

Республика богата минерально-сырьевыми ресурсами – нефть, газ, торф, бурый уголь и горючие сланцы, руд черных и цветных металлов, нерудного минерального сырья и т.д.). Потенциальные запасы нефти и газа достаточно велики.  Кроме того, в южной части Дагестана находится одно из крупнейших месторождений меди.

Республика является регионом с развитой промышленностью. Ведущее место занимают топливно-энергетическая, машиностроительная и пищевая промышленность, сосредоточенные, главным образом, в крупных городах. Например, в столице Республики г. Махачкале находятся предприятия, специализирующиеся на выпуске металлообрабатывающей, электронной, рыбоперерабатывающей, лесной и другой продукции. Город, с  прилегающими территориями раскинулся более чем на 70 км вдоль берега Каспийского моря. Численность населения составляет около 550 тыс. человек. Махачкалинский международный морской торговый порт - единственный незамерзающий порт России на Каспии, находящийся в выгодном географическом положении - в зоне международных транспортных коридоров Север - Юг, Восток – Запад.

Сельское хозяйство также является одной из базовых отраслей экономики Республики, где работает около трети занятых в экономике.

Зона исследования настоящего проекта охватывает предгорные и равнинные районы Республики, в том числе территории всех основных городов Дербент, Избербаш, Дагестанские огни, Каспийск, Махачкала, Буйнакск, Кизляр, и Хасавюрт (Рис. 1).

Рис. 2. Зона исследования на территории Республики Дагестан

2.1. Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты

Острой экологической проблемой в Республике продолжает оставаться загрязнение рек сточными водами жилищно-коммунального хозяйства, производственной и сельскохозяйственной деятельности. Содержание в водах основных рек – Терека, Сулака и Самура меди, фенола и нефтяных углеводородов превышает ПДК в 3-4 раз. Из-за большой перегрузки очистных сооружений канализационных систем городов не обеспечивается эффективная очистка сточных вод. Например, на очистные сооружения г. Махачкалы поступает ежедневно существенно больше загрязненных стоков, чем их проектная мощность. В плохом состоянии находятся разводящие сети канализации - степень их износа в Республике превышает 80%.

Сточные воды жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и других объектов хозяйственной деятельности, расположенных на территории Республики, сбрасываются в большинстве случаев непосредственно в Каспийское море или в реки, в него впадающие.

Общий сброс сточных вод водопользователями в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море (или непосредственно в море), в 2005 г. составил 1035 млн. м3, что на 3% больше, чем в 2004 г. Из указанного объема сброс загрязненных сточных вод составил 77,7 млн. м3, или 7,5%. По сравнению со сбросом загрязненных сточных вод в 2004 г. сброс указанной категории вод в 2005 г. сократился на 6,7 млн. м3, или на 8%.

2.2 Основные точечные ИЗ (сброс загрязненных сточных вод),

расположенные на территории Республики Дагестан

В таблице 6 приведены данные по основным точечным ИЗ, находящимся на территории Республики.

Таблица 6

1. ОАО «Дагнефтепродукт»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,06 |
| Из общего объема сброса сточных вод, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,06 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: сухой остаток азот аммонийный нитриты СПАВ | тонн - - - - - - | 60 0,20 0,02 0,01 |

2. МУП ЖКХ «КОММУНАЛЬНИК-1

Место расположения ИЗ - поселок Н.ТЮБЕ, Кумторкалинский район,

р. Шура-Озень, 14 км от Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,11 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,11 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: сухой остаток сульфаты азот аммонийный нитраты нитриты железо | тонн - - - - - - - - - - | 40 20 0,05 0,36 0,01 0,01 |

3. МАХАЧКАЛИНСКАЯ ТЭЦ

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,08 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,08 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: сухой остаток сульфаты хлориды железо | тонн - - - - - - | 80 30 10 0,02 |

4. КАСПИЙСКИЙ УЧАСТОК ФИЛИАЛА ОАО «ТГК-8» (Каспийская теплоэлектроцентраль)

Место расположения ИЗ - г. Каспийск

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,76 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,04 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: сухой остаток сульфаты хлориды | тонн - - - - | 40 20 10 |

5. МУ «БУЙНАКСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Место расположения ИЗ - г. Буйнакск, р. Шура-Озень, 42 км от Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 3,26 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 3,26 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты. СПАВ железо медь цинк хром | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 390 3330 1750 550 180 43,15 1,96 0,33 5,05 0,47 0,01 0,03 0,08 |

6. УМП «ДЕРБЕНТГОРВОДОКАНАЛ»

Место расположения ИЗ – г. Дербент,

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 4,22 |
| Из общего объема сброса сточных в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 4,22 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты. СПАВ железо медь цинк хром | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 430 660 4570 1090 550 140,05 23,21 0,51 0,52 1,10 0,01 0,02 0,05 |

7. МУП «КИЗЛЯРСКИЙ ГОРВОДОКАНАЛ»

Место расположения ИЗ - г. Кизляр, р. Терек, 171 км до устья

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод непосредственно в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 2,06 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 2,06 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты. СПАВ железо | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 20 20 2640 340 340 2,91 5,01 0,14 0,44 0,45 |

8. МУП «ГОРОДСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ»

Место расположения ИЗ - г. Избербаш

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод непосредственно в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 1,80 |
| Из общего объема сброса сточных вод в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 1,80 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты. СПАВ железо | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 200 130 400 1480 530 18,30 1,39 0,29 0,63 0,23 |

9, МУП «ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ»

Место расположения ИЗ - г. Хасавюрт, р. Ярык-Су, 74 км до Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 5,34 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 5,34 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты СПАВ железо цинк | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 440 260 2850 1070 130 45,78 1,76 1,18 2,24 0,80 0,03 |

10. ОАО «БУЙНАКСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

Место расположения ИЗ - г. Буйнакск, р. Буглен-Озень, 42 км от Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,03 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,03 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс Зв со сточными водами: сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный | тонн - - - - - - | 50 10 20 0,02 |

11. МУП «ОСК» (очистные сооружения канализации гг. Махачкала-Каспийск)

Место расположения ИЗ - гг. Махачкала и Каспийск

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 55,29 |
| Из общего объема сброса сточных вод в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 55,29 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты. железо медь цинк хром | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 540 810 27090 6440 4700 134,10 48,10 4,78 7,13 0,24 0,44 0,03 |

12. ОАО «МАХАЧКАЛИНСКАЯ ПФ»

Место расположения ИЗ – пос. Шамл, Кумторкалинский район, 0,5 км от

р. Шура-Озень

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,07 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,07 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: сухой остаток сульфаты азот аммонийный нитраты железо магний | тонн - - - - - - - - - - | 40 10 0,06 0,05 0,01 1,24 |

13. МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»

Место расположения ИЗ - поселок Шамилькала, Унцукульский район, 0,5 км от

р. Аварское Койсу, 70 км до Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,32 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,32 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный СПАВ железо магний марганец | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 10 10 220 90 20 1,44 0,03 0,02 28,88 0,06 |

14. МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт, 3 км от р. Сулак, 51 км от Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 4 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 4 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток хлориды азот аммонийный нитраты нитриты. СПАВ железо | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - | 20 60 1380 70 4,40 5,20 0,48 1,80 1,28 |

15. МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»

Место расположения ИЗ - г. Дагестанские огни, р. Дарвагчай, 5 км от Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,16 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,16 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: БПК полный взвешенные вещества сухой остаток азот аммонийный нитраты нитриты СПАВ железо | тонн - - - - - - - - - - - - - - | 10 90 110 3,65 0,72 0,03 0,10 0,03 |

16. МУП «ЖКХ поселка БАВТУГАЙ»

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт, р. Сулак, 51 км от Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,44 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,44 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: взвешенные вещества сухой остаток сульфаты хлориды азот аммонийный нитраты нитриты СПАВ железо | тонн - - - - - - - - - - - - - - - - | 10 150 60 10 0,37 0,56 0,05 0,20 0,14 |

17. ОАО «СУЛАКЭНЕРГО»

Место расположения ИЗ - поселок Шамиль-Кала, Унцукулский район,

р. Аварское Кайсу, 70 км от Каспийского моря

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море | млн. м3 | 0,08 |
| Из общего объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, сброс загрязненных сточных вод | млн. м3 | 0,08 |
| Из общего сброса загрязненных сточных вод - сброс ЗВ со сточными водами: сухой остаток сульфаты азот аммонийный нитраты нитриты магний | тонн - - - - - - - - - - | 30 10 0,38 0,04 0,01 1,16 |

Из 17 предприятий, приведенных выше, 6 расположены на побережье Каспийского моря и одно – в 5 км от берега. Общий объем сброса загрязненных сточных вод этими 7 предприятиями в море составил в 2005 г. 61,65 млн. м3 . Причем, 55,29 млн. м3 (90%) этих стоков приходятся на МУП «Очистные сооружения канализации» городов Махачкала–Каспийск. Сброс остальных 10 ИЗ составил 15,71 млн. м3 (таблица 7, в млн. м3).

Таблица 7

| Сброс загрязненных сточных вод по Республике - всего | 77,7 |
| --- | --- |
| Сброс загрязненных сточных вод 17 ИЗ, приведенными в таблице 6 - всего | 77,36 |
| Из сброса загрязненных сточных вод 17 ИЗ, приведенными в таблице 6 – сброс в: Каспийское море реку Ярык-Су реку Сулак реку Шура-Озень реку Терек реку Аварское Койсу | 61,65 5,34 4,44 3,47 2,06 0,4 |

Анализ сброса ЗВ со сточными водами в 2005 г. по группе предприятий, приведенных в таблице 6, показал, что общая сумма ЗВ сброшенных этими ИЗ составила 25,7 тыс. т (без учета сухого остатка). Из этого объема 18,1 тыс. т были сброшены 7 предприятиями, находящимися на берегу Каспийского моря. При этом доля трех из них: МУП «ОСК» (очистные сооружения канализации гг. Махачкала-Каспийск), УМП «Дербентгорводоканала» (г. Дербент) и МУП «Городские очистные сооружения» (г. Избербаш) - в 18,1 тыс. т составляет 99%. По отношению ко всему объему сброшенных ЗВ всеми 17 предприятиями, доля указанных выше трех предприятий превышает 70%.

2.3.  Основные рассеянные ИЗ (выбросы загрязняющих

веществ стационарными ИЗ атмосферного воздуха)

В 2005 г. стационарными ИЗ в атмосферный воздух в целом по Республике было выброшено 26,8 тыс. т ЗВ, что на 5,7 тыс. т, или на 18% меньше, чем в предыдущем году. Выброс твердых веществ сократился на 20%, диоксида серы - на 17%, оксидов азота – на 8%, углеводородов (без летучих органических соединений) – на 28%. На 0,7 тыс. т возрос выброс летучих органических соединений. Практически на уровне 2004 г. сохранились выбросы  окиси углерода.

Наибольший объем ЗВ, выброшенных в атмосферный воздух стационарными источниками в 2005 г., приходится на такие предприятия, как:

- Махачкалинское ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром» - выброшено более 4 тыс. т;

- Кизилюртовское  ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром» - 3,6 тыс. т;

- Объекты ОАО НК «Роснефть- Дагнефть» - более 1,5 тыс. т;

- Махачкалинское ОАО «Ддагнефтепродукт» - около 1,5 тыс. т;

- Дербентское ЛПУМГ  ООО «Каспийгазпром» - 1,3 тыс. т;

- Избербашское  ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром» - более 0,9 тыс. т;

- Объекты ОАО «Махачкалагаз» - более 0,7 тыс. т;

- Объекты МУП «Махачкалатеплоэнерго» - более 0,6 тыс. т.

Выброс ЗВ указанных 8 предприятий в общем объеме выбросов по Республике в 2005 г. составил 52,6%.

Основными источниками выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными установками предприятий хозяйственной деятельности на территории Республики, являются: объекты топливно-энергетического комплекса, машиностроение, добыча минеральных полезных ископаемых, производство строительных материалов. При этом основная доля выбросов ЗВ в атмосферный воздух (85,3%) относится к предприятиям топливо-энергетического комплекса и обрабатывающим производствам.

На предприятиях Республики в 2005 г. было уловлено 1,6 тыс. т ЗВ, что составило 5,6% к общему количеству выбрасываемых в амосферный воздух стационарными ИЗ.

Значительное число стационарных ИЗ, выбрасывающих ЗВ в атмосферный воздух, сосредоточены на территории городов Махачкала, Дербент, Каспийск и Избербаш, расположенных на побережье Каспийского моря, а также в городах Хасавюрт, Кизляр и Кизилюрт, расположенных на реках, впадающих в Каспийское море.

Выбросы ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ приведены в таблице 8.

Таблица 8

1. ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 4087,62 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,34 4087,28 - 16,05 5,55 4064,84 0,85 |

2. ОАО «Дагнефтепродукт»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 1487,77 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 2,85 1484,92 0,3 17,73 2,1 1451,06 12,87 |

3. Объекты ОАО «Махачкалагаз»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 712,12 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 1,35 710,77 1,36 12,37 3,1 693,57 0,36 |

4. Объекты МУП «Махачкалатеплоэнерго»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 659,88 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 0,84 659,04 4,69 366,27 285,46 2,62 |

5. Филиал «Дагестанская генерация» ОАО «ЮГК-ТГК-8»  Махачкалинская ТЭЦ

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 301,9 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 1,61 300,39 11,24 220,82 62,5 5,63 0,09 |

6. Махачкалинский морской торговый порт

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 237,06 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 69,72 167,33 7,87 55,08 73,07 24,88 6,43 |

7. МУП «Дорожно-строительное управление»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 221,23 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 195,46 25,77 0,5 14,41 3,41 7,45 |

8. «Каспийэкспресс» ОАО РЖД

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 184,61 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 139,48 45,13 9,06 35,00 0,4 0,67 |

9. ООО «Энергострой» ЛТД

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 176,43 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 174,07 2,36 0,06 0,39 0,17 0,1 1,59 |

10. ОАО «ДСУ № 2»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 97,67 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 83,39 14,27 0,63 6,56 3,05 4,04 |

11. Цех добычи нефти и газа ОАО «Дагнефтегаз»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 113,36 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 1,53 111,83 0,05 14,14 2,09 1,43 94,1 |

12. Нефтеперерабатывающий завод ЗАО «Каспий-1»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 143,2 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,51 142,69 0,92 54,5 12,64 1,01 73,59 |

13. ОАО «Дагстройиндустрия»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 78,01 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 60,72 17,3 0,09 12,67 2,54 1,98 |

14. ОАО «Махачкалинский ДСК»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 72,79 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 52,49 2о,31 0,34 12,07 6,56 1,35 |

15. ООО «Каспийгазпром»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 33,32 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - | 0,19 33,13 0,28 26.12 2,07 4,65 |

16. ОАО «Даггаз»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 77,62 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 0,42 77,2 0,69 51,93 4,47 20,11 |

17. ОАО «Махачкалинский стекольный завод»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 9,62 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 5,51 4,11 0,05 2,86 1,04 0,16 |

18. ОАО «Завод им. М. Гаджиева»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 42,14 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 22,81 19,33 0,08 11,4 2,89 2,05 2,58 |

19. ГУ «Дагестанавтодор»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 35,3 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 28,49 6,8 4,38 1,88 0,43 0,12 |

20. Объекты МУП «Махачкалатеплосервис»

Место расположения ИЗ - г. Махачкала

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 80,41 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 0,06 80,35 0,49 44,87 34,68 0,3 |

21. Комбинат строительных материалов

Место расположения ИЗ - г. Дербент

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 170,56 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 135,8 34,76 3,6 18,4 7,36 5,4 |

22. Объекты МУП «Тепловые сети»

Место расположения ИЗ - г. Дербент

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 114,08 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,12 113,96 0,44 82,55 30,83 0,13 0,01 |

23. ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

Место расположения ИЗ - г. Дербент

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 91,95 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных источников загрязнения, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 5,63 86,32 4,35 10,59 1,67 1,53 65,68 |

24. ГДРСУ-8 ОАО «Севкававтодорога»

Место расположения ИЗ - г. Дербент

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 66,53 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 56.14 10,39 0,05 7,51 1,42 1,42 |

25. Вагонное депо

Место расположения ИЗ - г. Дербент

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 57,93 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 2,27 55,65 43,01 5,66 6,98 0,01 |

26. Локомотивное депо

Место расположения ИЗ - г. Дербент

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 50,81 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 2,02 48,79 40,02 6,09 2,51 0,47 |

27. ООО Фирма «Маяк»

Место расположения ИЗ - г. Дербент

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 50,75 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных источников загрязнения, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 49,67 1,07 0,04 0,74 0,22 0,08 |

28. ОАО «Завод ЖБИ»

Место расположения ИЗ - г. Хасавюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 63,98 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 57,18 6,8 0,2 4,72 1,56 0,29 |

29. Объекты МУП «Тепловые сети»

Место расположения ИЗ - г. Хасавюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 59,08 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 0,05 59,03 0,19 44,58 14,23 0,03 |

30. Филиал «Дагестанская генерация» ОАО «ЮГК-ТГК-8»  Каспийский участок ТЭЦ

Место расположения ИЗ - г. Каспийск

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 82,26 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 2.04 80,22 2,34 0,89 70.27 6,55 0,15 |

31. ОАО «Завод Дагдизель»

Место расположения ИЗ - г. Каспийск

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 29,28 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 14,09 15,19 0,21 7,61 1,42 1,27 4,35 |

32. Цех добычи нефти и газа ОАО «Дагнефтегаз», ГУ-4

Место расположения ИЗ - г. Каспийск

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 55,36 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных источников загрязнения, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 3,63 51,73 0,12 32.81 3,18 1,48 14,15 |

33. ООО «Заря-1»

Место расположения ИЗ - г. Каспийск

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 40,46 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 24,77 15,68 0,1 12,84 2,65 0,01 |

34. ООО «Кристалл»

Место расположения ИЗ - г. Каспийск

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 26,41 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 16,12 10,29 0,09 8,35 1,75 0,1 |

35. Объекты МУП «Тепловые сети»

Место расположения ИЗ - г. Буйнакск

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 72,88 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 0,53 72,35 0,81 49,74 20,13 1,68 |

36. ГУП «Кизлярский коньячный завод»

Место расположения ИЗ - г. Кизляр

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 135,63 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 4,88 130,75 0,95 24,81 14,44 2,29 86,26 |

37. Концерн «Кизлярский электромеханический завод»

Место расположения ИЗ - г. Кизляр

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 41,45 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 12.27 29,18 0,85 19,41 6,21 0,51 2 |

38. ООО «Кизлярская ДПМК»

Место расположения ИЗ - г. Кизляр

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 23,57 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 15.29 8,27 0.32 3,8 2,02 2,13 |

39. ОАО «Дагнеруд»

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 483,86 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 471,53 12,33 0,89 7,41 2,18 1,85 |

40. ЗАО «Щебзавод № 1»

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 382,04 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных источников загрязнения, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 270,21 111,83 7,84 69,59 17,62 16,78 |

41. «Щебзавод № 4» ОАО РЖД

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 167,84 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 160,18 7,66 0,5 4,87 1,15 1,14 |

42. ОАО «Промнеруд»

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 123,08 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества | тонн | 123,08 |

43.  ГДРСУ № 11 ОАО «Севкававтодорога»

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 44,82 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 41,02 3,8 0,28 2,32 0,66 0,55 |

44. Каскад Сулакских ГЭС

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 25,76 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 1,21 24,55 0,18 8,03 0,83 1,55 0,06 |

45. Объекты МУП «Тепловые сети»

Место расположения ИЗ - г. Кизилюрт

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 58.5 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота | тонн - - - - - - - - | 58.5 0,27 41,62 16,6 |

46. Цех добычи нефти и газа ОАО «Дагнефтегаз»

Место расположения ИЗ - г. Избербаш

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 279,71 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 24,96 254,75 0,11 208,28 2,11 0,24 44,0 |

47. Объекты МУП «Тепловые сети»

Место расположения ИЗ - г. Избербаш

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 58,23 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,06 58,17 0,29 43,76 13,82 0,2 0,1 |

48. ОАО «Дагстекло»

Место расположения ИЗ - г. Дагестанские Огни

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 187,27 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота | тонн - - - - - - - - | 12,8 174,47 0,6 129,6 44,28 |

49. МУП «Тепловые сети и ЖЭУ»

Место расположения ИЗ - г. Дагестанские Огни

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 25,37 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | - 25,37 0,1 18,4 6,85 0,04 |

50. Кизилюртовское  ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром»

Место расположения ИЗ - Кизилюртовский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 3616,07 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,02 3616,09 - 7,94 2,71 3605 0,41 |

51. Избербашское  ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром»

Место расположения ИЗ - Каякентский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 922,56 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,01 922,55 - 4,91 1,67 915,55 0,44 |

52. Дербентское ЛПУМГ  ООО «Каспийгазпром»

Место расположения ИЗ - Дербентский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 1293,75 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - | 0,03 1293,72 7,42 2,54 1283,51 0,26 |

53. Тарумовское  ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром»

Место расположения ИЗ - Тарумовский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 868 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,12 867,88 - 2,8 1 863,42 0,67 |

54. Объекты ОАО НК «Роснефть - Дагнефть»

Место расположения ИЗ - Ногайский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 1507,69 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 105,15 1402,54 17,61 921,6 94,06 43,97 325,3 |

55. ФГУП «Авиалинии Дагестана»

Место расположения ИЗ - Карабудахкентский район (Аэропорт)

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 435,36 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 3,21 432,15 - 225,01 22,93 179,58 1 |

56. ООО Топливно-заправочная компания «Дагавиатоп»

Место расположения ИЗ - Карабудахкентский район (Аэропорт)

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 80,85 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 0,23 80,62 0,33 14,37 1,43 24 40,48 |

57. ООО «КПП»

Место расположения ИЗ - Унцукульский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 220,85 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 214,75 6,1 0,64 3,22 1,28 0,96 |

58. ОАО Птицефабрика «Махачкалинская»

Место расположения ИЗ - Кумторкалинский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 51,55 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) летучие органические соединения | тонн - - - - - - - - - - - - | 7,25 44,3 0,29 10,5 1,2 1,81 1,3 |

59. ГУП ППС «Октябрьский»

Место расположения ИЗ - Кизлярский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 102,39 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота | тонн - - - - - - - - | 23,65 78,74 40,42 31,86 6,47 |

60. ГУП «Табасаранское», ГУ «Дагестанавтодор»

Место расположения ИЗ - Табасаранский район

| Наименование показателей | Единица измерения | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ | тонн | 71,26 |
| Из объема выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарных ИЗ, объем выброса: твердые вещества газообразные и жидкие – всего, из них: диоксид серы окись углерода оксиды азота углеводороды (без летучих органических соединений) | тонн - - - - - - - - - - | 67 4,26 2,86 1 0,27 0,04 |

2.4. Точечные и рассеянные ИЗ в городах и

вдоль рек Терек и Сулак

Из 60 предприятий, приведенных в таблице 8, расположенных в зоне исследования, 31 размещено не далее 4 км от берега Каспийского моря. Выбросы ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ этих 31 предприятия составили в 2005 г. более 11 тыс. т, или 52,4% общего объема выбросов всех 60 предприятий, по которым проводился анализ (таблица 9).

Таблица 9

| Наименование объектов | Выбросы ЗВ всего |  | Выбросы твердых ЗВ |  | Выбросы жидких и газообразных ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | доля, % | тонн | доля, % | тонн | доля, % |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая сумма | 11016,3 | 100 | 620,5 | 100 | 10395,8 | 100 |
| Г. Махачкала | 8098,6 | 73,5 | 335,8 | 54,1 | 7762,8 | 74,7 |
| Г. Дербент | 536,0 | 4,9 | 195,5 | 31,5 | 340,5 | 3,3 |
| Дербенский район | 1293,7 | 11,7 | - | - | 1293,7 | 12,4 |
| Г. Каспийск | 233,9 | 2,1 | 60,6 | 9,8 | 173,3 | 1,7 |
| Г. Избербаш | 337,9 | 3,1 | 25,2 | 4,1 | 312,7 | 3,0 |
| Карабудахкентский район | 516,2 | 4,7 | 3,4 | 0,5 | 512,8 | 4,9 |

При этом на долю 6 из 31 предприятия приходится более 78,5% указанных выбросов, в том числе:

Махачкалинское ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром» 	37%;

Махачкалинское ОАО «Дагнефтепродукт» 		13,5%

Дербентское ЛПУМГ  ООО «Каспийгазпром» 		11,7%;

Объекты ОАО «Махачкалагаз» 				6,4%;

Объекты МУП «Махачкалатеплоэнерго»			6%;

ФГУП «Авиалинии Дагестана» и ООО топливно-

заправочная компания «Дагавиатоп»			3,9%.

Следует отметить, что практически 100% этих выбросов приходится на углеводороды.

Анализ выброса твердых ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ представляет интерес с точки зрения возможного попадания их значительной части непосредственно в близлежащие водные объекты и из них в Каспийское море. Так, доля твердых ЗВ, выброшенных в 2005 г. в атмосферный воздух стационарными ИЗ 31 предприятия, расположенного на расстоянии не более 4 км от берега Каспийского моря, составила более 620 т. Объем выброса твердых ЗВ стационарных установок 15 предприятий, расположенных на территории г. Махачкалы и находящихся не далее 3 км от берега моря, составил 64% общих выбросов всех предприятий, размещенных на том же расстоянии от берега моря.

Суммарные выбросы в атмосферный воздух стационарных ИЗ, расположенных в 8 основных городах Республики Дагестан представлены в таблице 10.

Таблица 10

|  | Выбросы стационарных ИЗ, тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | твердые |  | газообразные и жидкие |  |
|  | тонн | % | тонн | % | тонн | % |
|  | 11708,6 | 100 | 2336,3 | 100 | 9372,3 | 100 |
| Махачкала | 8852,1 | 75,6 | 841,8 | 36 | 8010,3 | 85,5 |
| ## Дербент | 602,6 | 5,1 | 251,6 | 10,8 | 351 | 3,8 |
| Хасавюрт | 123 | 1 | 57,2 | 2,4 | 65,8 | 0,7 |
| Каспийск | 233,7 | 2 | 60,6 | 2,6 | 173,1 | 1,8 |
| ## Буйнакск | 72,9 | 0,6 | 0,5 | - | 72,4 | 0,8 |
| Кизляр | 200,5 | 1,7 | 32,4 | 1,4 | 168,1 | 1,9 |
| Кизилюрт | 1285,9 | 11 | 1067,2 | 45,7 | 218,7 | 2,3 |
| Избербаш | 337,9 | 2,9 | 25,0 | 1,1 | 312,9 | 3,3 |

Стационарными ИЗ группы предприятий, расположенных на берегу реки Терек, в 2005 г. было выброшено в атмосферный воздух более 300 т твердых ЗВ, причем 78,5% этих выбросов составили выбросы ГУП «Кизлярский коньячный завод» и ГУП ППС «Октябрьский» (таблица 11).

Таблица 11

| Наименование предприятий | Выбросы стационарных ИЗ, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |
|  |  | твердые | газообразные и жидкие |
| ГУП «Кизлярский коньячный завод» | 135,6 | 4,9 | 130,7 |
| Концерн «Кизлярский электромеханический завод» | 41,5 | 12,3 | 29,2 |
| ООО «Кизлярская ДПМК» | 23,6 | 15,3 | 8,3 |
| ГУП ППС «Октябрьский» | 102,4 | 23,7 | 78,7 |
| Сумма по 4 ИЗ | 303,1 | 56,2 | 246,9 |

Из 9 предприятий, расположенных вблизи реки Сулак, в 2005 г. выброс твердых ЗВ в атмосферный воздух 3 из них  (Кизилюртовское  ЛПУМГ ООО, Избербашское  ЛПУМГ ООО и ОАО «Дагнеруд») составил 86,2% от общих выбросов (таблица 12).

Таблица 12

| Наименование предприятий | Выбросы стационарных ИЗ, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |
|  |  | твердые | газообразные и жидкие |
| ОАО «Дагнеруд» | 483,8 | 471,5 | 12,3 |
| ЗАО «Щебзавод № 1» | 382 | 270,2 | 111,8 |
| Щебзавод № 4» ОАО РЖД | 167,9 | 160,2 | 7,7 |
| ОАО «Промнеруд» | 123,1 | 123,1 | 0 |
| ГДРСУ № 11 ОАО «Севкававтодорога» | 44,8 | 41 | 3,8 |
| Каскад Сулакских ГЭС | 25,8 | 1,2 | 24,6 |
| Объекты МУП «Тепловые сети» | 58,5 | - | 58,5 |
| Кизилюртовское ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром» | 3616,1 | - | 3616,1 |
| Избербашское ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром» | 922,6 | - | 922,6 |
| Сумма по 9 ИЗ | 5824,6 | 1067,2 | 4757,4 |

2.5.  Отходы

В Республике накоплено значительное количество твердых бытовых отходов, основная масса которых вывозится на свалки. Согласно данных инвентаризации на 1 января 2004 г. в Республике Дагестан на складах, свалках, накопителях, полигонах, в могильниках и других объектах размещения и хранения отходов. накоплено более 4,2 млн. т отходов всех классов опасности, в том числе: твердых бытовых отходов – около 4 млн. т, отходов бурения – 135,7 тыс. т, нефтесодержащих отходов около 8 тыс. т,  отходов гальванических производств более 400 кг; ртутьсодержащих ламп около 32 тыс. единиц.

- Одной из наиболее серьезных проблем республики является экологически безопасное обращение с пестицидами. В настоящее время на базисных складах ГУП «Дагагропромхимия» и в хозяйствах Минсельхозпрода Республики накоплено 248 т пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов, в том числе 120 т смеси пестицидов неопределенного состава. Из ртутьсодержащих пестицидов имеется только гранозан в количестве 100 кг. Всего на складах и в хозяйствах насчитывается более 100 объектов размещения этих отходов. Существующие места размещения отходов (около 400 зарегистрированных объектов) занимают более 100 га земель. Большая часть указанных отходов находится в зоне исследования, то есть не далее 100 км от берега Каспийского моря.

2.6. Основные выводы по результатам анализ ИЗ,

расположенных на территории Республики Дагестан

2.6.1.  Группа точечных ИЗ (сточные воды)

1. Основной сброс загрязненных сточных вод непосредственно в Каспийское море и в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, осуществляется предприятиями промышленности и канализационными системами городов, расположенных не далее 5 км от берега моря. При общем сбросе загрязненных сточных вод в целом по Республике в 2005 г. в объеме 77,7 млн. м3, на долю указанных ИЗ приходится 61,65 млн. м3 (более 79%). Причем, 55,29 млн. м3 сброса загрязненных стоков составляют стоки МУП «Очистные сооружения канализации» гг. Махачкала – Каспийск.

2. Сброс ЗВ со сточными водами в 2005 г. 17 ИЗ, приведенными в таблице 6, составил 25,7 тыс. т (без учета сухого остатка). При этом более 70% указанного сброса ЗВ составили сбросы 7 ИЗ, находящихся на берегу Каспийского моря.

2.6.2.  Группа рассеянных ИЗ (выбросы ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ)

Объем выброса ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ по Республике в 2005 г. составил 26,8 тыс. т. Из 60 ИЗ, приведенных в таблице 8, выбросы ЗВ в атмосферный воздух 31 из них (расположены не далее 4 км от берега моря), составили более 11 тыс. т, или 52,4% общего объема выбросов всех 60 ИЗ.

Определенный интерес представляет анализ выброса твердых ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ, расположенными вблизи водных объектов, так как нельзя исключить возможность попадания значительной части этих веществ в близлежащие водоемы. Например, доля твердых ЗВ, выброшенных в 2005 г. в атмосферный воздух стационарными ИЗ 31 предприятия, расположенного на расстоянии не более 4 км от берега Каспийского моря, составила более 620 т и часть из них несомненно попала в море.

2.6.3.  Предложения по выбору «горячих точек» на

территории Республики Дагестан

Проведенный анализ точечных и рассеянных ИЗ, расположенных на территории Республики позволяет количественно оценить воздействие ИЗ на морскую среду Каспийского моря и на состояние окружающей среды в зоне исследования. Наибольшее негативное влияние на Каспийское море и его побережье оказывает сброс неочищенных сточных вод, объем которых составляет 61,65 млн. м3, а также выбросы ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ.

Анализ 17 точечных ИЗ показал, что основные сбросы загрязненных сточных вод и содержащихся в них ЗВ приходится на зону побережья Каспиского моря, включающую территорию городов: Дербент, Дагестанские Огни, Избербаш, Каспийск и Махачкала. Именно в этой части Республики формируется основная масса загрязненных стоков, содержащих более 18 тыс. т ЗВ. Следует отметить, что 55,29 млн. м3 из 61,65 млн. м3 - приходятся на МУП «Очистные сооружения канализации» городов Махачкала–Каспийск.

Из 60 рассеянных ИЗ атмосферного воздуха 31 ИЗ также находится на указанной выше территории 5 городов. Выбросы ЗВ в атмосферный воздух стационарными ИЗ 31 предприятия составили в 2005 г. более 11 тыс. т, или 52,4% общего объема выбросов всех 60 предприятий, по которым проводился анализ. Кроме того, на долю 6 из 31 предприятия приходится более 78,5% указанных выбросов, в том числе:

Махачкалинское ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром» 	37%;

Махачкалинское ОАО «Дагнефтепродукт» 		13,5%

Дербентское ЛПУМГ  ООО «Каспийгазпром» 		11,7%;

Объекты ОАО «Махачкалагаз» 				6,4%;

Объекты МУП «Махачкалатеплоэнерго»			6%;

ФГУП «Авиалинии Дагестана» и ООО топливно-

заправочная компания «Дагавиатоп»			3,9%.

С учетом полученных в процессе исследования результатов наибольшее негативное влияние на море и его прибрежную зону оказывают ИЗ, расположенные вдоль побережья от г. Дербента и до г. Махачкалы. В этой зоне к «горячим точкам» можно отнести, прежде всего, города: Махачкалу, Каспийск, Дербент и Избербаш.

3. Республика Калмыкия

Площадь территории Республики около 76 тыс.км2. Протяженность территории с севера на юга - 448 км, с запада на восток - 423 км. С юго-восточной части омывается Каспийским морем. Регион расположен в зонах степей, полупустынь и пустынь. Весьма крупной специфической территорией восточной зоны являются так называемые «Черные земли». Господствующим типом рельефа Республики, занимающим большую часть ее территории, являются равнины.

Население республики составляет 289 тыс. человек, в том числе городское – 128 тыс. и сельское – 161 тыс. человек. В столице Республики городе Элиста проживает около 103 тыс. человек.

Республика Калмыкия имеет весьма разнообразную минерально-сырьевую базу, основу которой составляют месторождения нефти, природного газа, минеральное сырье для промышленности строительных материалов (песок, глина, камень-ракушечник), минеральные подземные воды, агрохимическое сырье (калийные и каменные соли, доломиты), бишофитное сырье и другие.

В экономике Республики Калмыкия ведущее место занимает агропромышленный комплекс. На долю Калмыкии приходится 2,7% всех сельскохозяйственных угодий России; 0,7% пашни; 8% пастбищ. Животноводство – основная отрасль сельского хозяйства. На территории Республики имеется большое количество водоемов, общей площадью примерно 50 тыс. га, из которых рыбным промыслом охвачено ориентировочно 30 тыс. га.

В развитии экономики республики важное значение имеет переработка предприятиями пищевой и легкой промышленности местного сырья: продукции растениеводства, шерсти, меховой овчины, кожевенного сырья и др.

В Республике нет электрогенерирующих станций, работающих на сжигании углеводородного сырья. С целью удовлетворения растущих потребностей в электрической и тепловой энергии ведется строительство Элистинской парогазовой электростанции мощностью 320 Мвт.

Территория Республика Калмыкия является высокоперспективной для поисков месторождений нефти и газа, как на суше, так и на прилегающей акватории Каспийского моря. Общая площадь мелководной и неразведанной зоны морского дня Каспийского моря, примыкающего к территории Республика составляют 80 тыс. км2.

В зоне исследования в  эксплуатации находятся 9 газовых и нефтегазовых месторождений, расположенных в 15-30 км от берега Каспийского моря. Сточные воды НГДУ после очистки используются для повышения давления при добыче углеводородов, а избыток сбрасывается на поля фильтрации.

Сточные воды г. Лагань сбрасываются для очистки на поля фильтрации.

Воздействие на экологическое состояние Каспийского моря со стороны Республики Калмыкия, по сравнению с воздействием, наблюдаемом со стороны Астраханской области и Республики Дагестан, в настоящее время можно оценить как незначительное.

Выводы и предложения

1. В соответствии с ТЗ рекомендации, касающиеся пересмотра Стратегического плана действий, были представлены во время проведения совещания по пересмотру СПД 30-31 октября 2006 г. в г. Тегеране, а также на заседании Руководящего Комитета КЭП (5-6 декабря 2006.г., г. Москва).

2. При обновлении Национального каспийского плана действий (НКПД) рекомендовать соответствующим министерствам и ведомствам на федеральном уровне власти и органом исполнительной власти прикаспийских субъектов Российской Федерации в рамках выполнения Целевого показателя качества окружающей среды (ЦПКОС III - снижение уровней основных групп загрязняющих веществ в воде. Цель 1 - разработка региональных стратегий по сокращению загрязнения),  включить в НКПД выполнение мероприятий, обеспечивающих предотвращение и значительное уменьшение сброса и выброса ЗВ из наземных источников хозяйственной деятельности непосредственно в Каспийское море, в поверхностные водные объекты, имеющие сток в Каспийское море, и на прибрежную зону суши..

3. Рекомендуемые мероприятия по Астраханской области.

Учитывая результаты анализа данных по точечным и рассеянным ИЗ целесообразно в НКПД по Астраханской области предусмотреть на ближайшие 5 лет осуществление приведенных ниже мероприятий.

По г. Астрахани:

- существенное повышение эффективности очистки сточных вод, сбрасываемых в дельту Волги, прежде всего работы Южных, Северных и Правобережных городских сооружений по очистке сточных вод. Например, в течении пяти лет в 2 раза сократить сброс со сточными водами соединений тяжелых металлов, полностью прекратить сброс нефтепродуктов и так далее;

- полностью ликвидировать несанкционированные свалки отходов производства и потребления, построить как минимум один мусороперерабатывающий завод;

- по комбинату «Астраханьгазпром» в течение пяти лет снизить выбросы диоксида серы минимум в 2 раза, обеспечить резкое (желательно указать на сколько) сокращение потерь природного газа, максимально увеличить утилизацию отходов производства и мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов.

4. Рекомендуемые мероприятия по Республике Дагестан.

Анализ данных по точечным и рассеянным ИЗ показывает, что в НКПД по Республике Дагестан целесообразно предусмотреть на ближайшие 5 лет осуществление приведенных ниже мероприятий.

По городам Махачкала – Каспийск - закончить строительство объединенных сооружений для очистки сточных вод, что позволит резко сократить сброс ЗВ в Каспийское море;

Разработать и осуществить мероприятия по существенному снижению потерь углеводородов на объектах:

- ЛПУМГ ООО «Каспийгазпром» (в 2005 г. было выброшено в атмосферный воздух более 10 тыс. тонн углеводородов);

- ОАО «Дагнефтепродукт» (выброшено около 1,5 тыс. тонн) и объектах ОАО НК «Роснефть- Дагнефть» (выброшено более 1,4 тыс. тонн).

На Махачкалинской ТЭЦ и объектах МУП «Махачкалатеплоэнерго»

снизить выбросы окиси углерода и оксидов азота.

# Литература

1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2004 году». Москва, АНО «Центр международных проектов». 2005 г.

2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2005 году». Москва, АНО «Центр международных проектов». 2006 г.

3. Стратегический план действий по Каспийскому морю.

4. Национальный Каспийский план действий Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды. М.: КЭП, 2003 г.

5. Материалы к государственному докладу о состоянии окружающей природной среды по Астраханской области.

6, Анализ хода выполнения НКПД в прикаспийских субъектах Российской Федерации за 2003-2005 гг.